### Circuito de aquecimento – Água superaquecida

Estrutura

Figura 3-7: Circuito de aquecimento

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conexão de entrada de soda caústica | 2 | Bomba de envio de CIP |
| 3 | Trocador de calor de tubos | 4 | Medidor de vazão |
| 5 | Conexão de entrada de água aquecida | 6 | Conexão de saída de água aquecida |
| 7 | Conexão de envio de CIP 1 | 8 | Conexão de envio de CIP 2 |
| 9 | Medidor de condutividade | 10 | Sensor de temperatura |
| 11 | Medidor de vazão | 12 | conexão de retorno de CIP 1 |
| 13 | Conexão de retorno de CIP 2 | 14 | Sistema de distribuição pneumática |

Funcionamento

A bomba CIP conduz os produtos de limpeza dos tanques ao trocador de calor de tubulação.

O trocador de calor de tubulação aquece o produto de limpeza na contracorrente com vapor até a temperatura do respectivo produto.

Em seguida, a máquina libera os produtos de limpeza através do avanço do CIP às partes do sistema a serem limpas.

Após a limpeza, os produtos de limpeza fluem pelo retorno CIP de volta aos tanques.

Por meio do bypass, a máquina pode transferir o produto de limpeza diretamente do avanço do CIP para o retorno do CIP. Os produtos de limpeza não fluem por nenhum sistema ou máquina externos.

O trocador de calor de tubulação é um recipiente pressurizado. Consulte o capítulo “Segurança”, seção “Recipiente pressurizado”.

O coletor de resíduos no tubo de avanço retém as impurezas nos fluidos de limpeza.