## Limpeza das máquinas / sistemas externos

Durante a limpeza (CIP: Cleaning in Place), todos as passagens condutoras de produtos são lavadas com produtos de limpeza.

A combinação de diferentes produtos de limpeza, associada a uma alta velocidade de fluxo, desprende e remove resíduos de produtos e partículas de sujeira. A lavagem com produtos de limpeza quentes desinfecta os caminhos condutores de produtos.

Um processo determina a combinação dos produtos de limpeza e a manutenção dos seguintes parâmetros:

- Fluxo volumétrico

- Pressão

- Temperatura

- Concentração

- Tempo de contato

O operador determina o processo e o abastecimento dos produtos de limpeza. Para isso, os operadores devem observar os requisitos e valores-limite para os produtos de limpeza especificados nos dados técnicos.

|  | O operador deve controlar a qualidade da limpeza regularmente. |  |
| --- | --- | --- |

Indicações gerais para operação

A operação do sistema de limpeza é dividida nas seguintes tarefas:

- Preparar os fluidos de limpeza

- Limpeza das máquinas externas

- Limpeza do sistema de limpeza

Os fluidos de limpeza nos tanques do sistema de limpeza devem estar preparados para limpar as máquinas externas e para limpar o sistema de limpeza.

Dependendo do grau de sujeira, o fluido de limpeza nos tanques pode ser usado várias vezes. Para fazer isso, a quantidade, a temperatura e a concentração dos fluidos de limpeza devem ser reprocessadas conforme descrito nas instruções de preparação, sem drenar os tanques.

Se os fluidos de limpeza não atingirem mais a qualidade exigida devido ao grau de sujeira, os tanques deverão ser drenados e enxaguados. Em seguida, o fluido de limpeza deve ser processado novamente.

### Avisos de segurança

|  | ATENÇÃO! Vazamento de produtos de limpeza Durante a limpeza há vazamento de produtos de limpeza. Em caso de contato, os produtos de limpeza podem provocar irritações ou queimaduras químicas nas partes do corpo afetadas. Além disso, produtos de limpeza quentes podem provocar queimaduras. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Não permanecer na área dos processos. - Usar a roupa de proteção apropriada contra substâncias corrosivas e irritantes e contra queimaduras. - Depois da limpeza, enxaguar com água abundante todas as superfícies nas quais ainda houver resíduos de produtos de limpeza e secá-las. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Produto de limpeza com ingredientes Evitar, tanto quanto possível, o uso de produtos de limpeza com os ingredientes listados na Legislação sobre Substâncias Perigosas e que sejam perigosos para o operador. As consequências podem ser ferimentos leves ou menores. - Informar isso ao operador. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Emissões de substâncias perigosas Reações químicas perigosas podem ocorrer ao usar e misturar diferentes substâncias químicas. Podem ocorrer gases / vapores que irritam a pele ou o trato respiratório. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. - Observar as informações sobre produto de limpeza e seu manuseio nas instruções do fabricante. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Produtos químicos líquidos ou gasosos em recipientes Produtos químicos líquidos ou gasosos em recipientes podem colocar em risco suas vidas e ter um impacto negativo sobre o meio ambiente. - Não abrir recipientes que sejam pressurizados. - Usar os equipamentos de proteção necessários, tais como roupas de proteção, luvas, óculos de proteção, ou máscara de proteção respiratória. - Manusear os produtos químicos com o máximo cuidado. - Cumprir as regras de manuseamento de produtos químicos. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Produto contaminado Produto de limpeza residual na máquina leva à contaminação do produto. Levar produtos contaminados ao mercado pode levar à morte ou ferimentos graves. - Sempre usar a água como último agente de limpeza. |  |
| --- | --- | --- |

### Requisitos

- A prontidão operacional foi estabelecida.

- A alimentação dos fluidos necessários está disponível.

- As tubulações do sistema de limpeza estão cheias de água.

- A produção na máquina/no sistema externo está finalizada.

- Os programas estão encerrados e estão em uma etapa de repouso.

- Os tanques e os tubos a serem limpos estão prontos para a limpeza.

|  | Se presentes, montar as conexões nos distribuidores para caminhos de limpeza. |  |
| --- | --- | --- |

|  | As máquinas/os sistemas externos a serem limpos possuem os próprios manuais de instrução. Observar as instruções para a preparação e a execução da limpeza nos manuais de instrução. |  |
| --- | --- | --- |

### Preparar

#### Preparar sistema de limpeza

Preparar válvulas de coleta de amostra

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- Fechar todas as válvulas de coleta de amostras.

Preparar os produtos de limpeza

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

|  | AVISO! Alimentação ou uso de meios que não foram indicados ou não correspondam aos requisitos O comando ou controle do processo e os materiais dos componentes não são explicados para estes meios. As consequências podem ser erros de produto, defeitos de produção e danos ou destruição de componentes. - Nos pontos de transmissão, somente usar os meios correspondentes ao fluxograma. Observar os requisitos relativos a esses meios. - Especificar os requisitos irregulares e solicitar autorização de KHS. |  |
| --- | --- | --- |

As informações sobre os requisitos para fluidos estão armazenadas na Documentação Técnica “Dados Específicos e Normas da KHS”, capítulo “K0255 – Qualidade dos Fluidos”

- Abrir, com “Tipo è CR70 Interno”, a tela “Receitas internas”.

- Na lista de seleção, selecionar a receita para preparação do produto de limpeza.

- Tocar no botão da interface gráfica “Offline --> Online”.

- A receita selecionada é transmitida.

- Tocar no botão “Quadro de passos”.

- A tela “Quadro de passos” é aberta.

- Observar o texto no campo “Informação do operador” e seguir as instruções.

|  | A execução do programa pode ser observada no diagrama. |  |
| --- | --- | --- |

- Quando o programa estiver concluído, repetir os passos 1 a 5 para todos os produtos de limpeza necessários.

### Executar

Executar a limpeza das máquinas posteriores ligadas conforme as instruções a seguir.

A limpeza deve ser executada de modo correspondente às instruções nos manuais de instrução das máquinas.

Os fluidos de limpeza são abastecidos individualmente ou em diferentes combinações às máquinas posteriores ligadas.

|  | Condições para a alimentação Os canais de limpeza e as máquinas a serem limpas estão preparados para a limpeza |  |
| --- | --- | --- |

Iniciar a limpeza de máquinas ou sistemas externos

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Condição: a máquina ou o sistema a ser limpo está preparado para a limpeza.

- Abrir, com “Tipo è CR70 Externo”, a tela “Receitar CR70 externas 1/2”.

- Selecionar uma receita na lista de seleção.

- Pressionar a interface “Offline --> Online”.

    - A receita selecionada é transmitida.

- Pressionar a tecla “Tela de etapas”.

    - A visualização “Tela de etapas” é aberta.

- Consultar o texto no campo “Informação do operador” e seguir as instruções.

    - O controle realiza a limpeza selecionada na receita.

|  | A execução do programa pode ser observada no diagrama. |  |
| --- | --- | --- |

### Encerrar

O controle encerra a limpeza automaticamente.

No console de operação, a tela de etapas indica o fim da limpeza.

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- Consultar o texto no campo “Informações do operador” e seguir as instruções.