# Dados Técnicos

Este capítulo descreve os principais dados técnicos referentes a parâmetros de utilização e condições de uso para o equipamento em questão.

As unidades de medida correspondem ao sistema métrico.

É extremante importante que as condições e parâmetros descritos no decorrer deste capítulo sejam aplicadas durante a utilização. A interpretação e aplicação destes parâmetros de forma tecnicamente viável e fisicamente possível, pode determinar o bom funcionamento do equipamento e a segurança dos colaboradores envolvidos.

Além de aplicar e monitorar os dados apresentados, é deve considerar as informações complementares descritas a seguir:

- Plano de implementação de projeto

- Plano de instalação e montagem

- Esquema elétrico

- Documentação de peças de reposição

- Fluxograma das áreas do sistema.

## Exigências Relativas ao meio

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Espaços fechados, protegidos contra raios, com ventilação suficiente |  |  |
| Ambiente sem risco de explosão |  |  |
| Altura de instalação em relação ao nível do mar | ≤ 1000 | m |
| Intervalo de temperatura | 5…35 | °C |
| Umidade do ar | ≤ 75 | % |
| Iluminação | ≥200 | lx |

## Requisitos para fluidos

|  | AVISO! Alimentação ou uso de meios que não foram indicados ou não correspondam aos requisitos O comando ou controle do processo e os materiais dos componentes não são explicados para estes meios. As consequências podem ser erros de produto, defeitos de produção e danos ou destruição de componentes. - Nos pontos de transmissão, somente usar os meios correspondentes ao fluxograma. Observar os requisitos relativos a esses meios. Especificar os requisitos irregulares e solicitar autorização de KHS. |  |
| --- | --- | --- |

### Informativo sobre termos e unidades

Pressão [bar (a)]

Se não for especificado nada em contrário, as pressões são absolutas ou indicadas em bar(a).

Graos de dureza [° dH]

1 ° dH = 0,1783 CaO mmol / l = 0,3566 CaO mEq / l

Unidades formadoras de colônias [UFC]

Número de formadoras de colônias de micro-organismos que devem ser determinados por métodos culturais de acordo com DEV (Métodos de padrão alemão (DEV) para a água, águas residuais e de lamas).

Informações sobre concentrações [mg / l]

Quando se converte em ppm, ppb ou mg / kg, a densidade do meio é levada em consideração.

MEBAK

Mitteleuropäische Brautechnische Analysenkommission MEBAK e.V.A MEBAK editou uma coleção de métodos de análise técnica de fermentação em cinco volumes, que foram internacionalmente divulgados e servem em diferentes estabelecimentos de ensino e formação, como meio de aprendizagem para os funcionários das fábricas de cerveja.

TrinkwV

Decreto sobre a água potável, decreto sobre a qualidade da água para o consumo humano.

### Água

A água deve cumprir no mínimo os requerimentos da Diretriz Europeia 98/83/CE.

Os desvios são enumerados nos seguintes capítulos:

### Água em geral (Contato Parcial com o produto)

Água em geral

| Característica | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | º C | 4-30 |
| Dureza | º dH | 2-6 |
| Valor de pH a 20 ° C | - | 6-8 |
| Pressão | bar (g) | 3-5 |
| Pressão (para Linha de Barris) | bar (g) | 2,2-5,0 preparação de fluidos necessária dependendo dos equipamentos |
| Teor de oxigênio a 20 °C | mg / l | Nenhuma indicação |
| Ingredientes oxidantes (DPD) | mg / l | ≤4 |
| Condutividade a 20 ° C | μ S / cm | ≤200 |
| Cor, odor | - | Incolor, límpido, inodoro |
| tamanho máximo das partículas | μ m | ≤3 |
| Quantidade de partículas | mg / l | ≤0.1 |
| Ácido carbônico livre agressivo | mg / l | ≤15 |
| Cloreto | mg / l | ≤50 |
| Cromo total | mg / l | ≤0.05 |
| Ferro | mg / l | ≤0.2 |
| Capacidade de oxidação (CSB) | mg / l O2 | 5 |
| P5O5 fosfatos | mg / l | ≤0.5 |
| Nitratos | mg / l | ≤50 |
| Nitrito | mg / l | ≤0.1 |
| Silicatos | mg / l | ≤20 |
| Óleos Minerais / Alimentares | mg / l | ≤0.1 |

Circulação secundária de água de resfriamento

| Característica | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | º C | 4-30 |
| Dureza | º dH | ≤0.1 |
| Valor de pH a 20 ° C | - | 6-8 |
| Pressão | bar (g) | 3-5 |
| Pressão (para Linhas de barris) | bar (g) | 2.2 |
| Teor de Oxigênio 20 ° C | mg / l | Nenhuma indicação |
| Ingredientes oxidantes (DPD) | mg / l | ≤4 |
| Condutividade a 20 ° C | μ S / cm | ≤20 |
| Cor, odor | - | Incolor, límpido, inodoro |
| Tamanho máximo de Partículas | μ m | ≤3 |
| Quantidade de partículas | mg / l | ≤0.1 |
| Ácido carbônico livre agressivo | mg / l | ≤15 |
| Cloreto | mg / l | ≤50 |
| Cromo total | mg / l | ≤0.05 |
| Ferro | mg / l | ≤0.2 |
| Capacidade de Oxidação (CSB) | mg / l O2 | 5 |
| P5O5 fosfatos | mg / l | ≤0.5 |
| Óleos minerais / Alimentares | mg / l | ≤0.1 |
| Nitratos | mg / l | ≤50 |
| Nitrito | mg / l | ≤0.1 |
| Silicatos | mg / l | ≤20 |

Água destilada

| Característica | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | º C | 4-30 |
| Dureza | º dH | Produto dependente |
| Valor de pH a 20 ° C | - | 6-8 |
| Pressão | bar (g) | 0 - 1 |
| Teor de oxigeno a 20 ° C | mg / l | ≤0.01 |
| Ingredientes oxidantes (DPD) | mg / l | ≤4 |
| Cor, odor | - | Incolor, límpido, inodoro |
| Tamanho máximo das partículas | μ m | ≤3 |
| Quantidade de partículas | mg / l | ≤0.1 |
| Ácido carbônico livre agressivo | mg / l | ≤15 |
| Cloreto | mg / l | ≤50 |
| Cromo total | mg / l | ≤0.05 |
| Ferro | mg / l | ≤0.2 |
| Capacidade de oxidação (CSB) | mg / l O2 | 5 |
| P5O5 fosfatos | mg / l | ≤0.5 |
| Óleos Minerais / Alimentares | mg / l | ≤0.1 |
| Nitratos | mg / l | ≤50 |
| Nitrito | mg / l | ≤0.1 |
| Silicatos | mg / l | ≤20 |
| Condutividade a 20 ° C | μ S / cm | ≤200 |

Água para tecnologia de processos

| Característica | Unidade | Valor |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | º C | 4-30 |
| Dureza | º dH | 2 - 6 |
| Valor de pH a 20 ° C | - | 6-8 |
| Pressão | bar (g) | 0 - 1 |
| Teor de oxigênio a 20 °C | mg / l | Nenhuma indicação |
| Ingredientes oxidantes (DPD) | mg / l | ≤4 |
| Cor, odor | - | Incolor, límpido, inodoro |
| Tamanho máximo das partículas | μ m | ≤3 |
| Quantidade de partículas | mg / l | ≤0.1 |
| Ácido carbônico livre agressivo | mg / l | ≤15 |
| Cloreto | mg / l | ≤50 |
| Cromo total | mg / l | ≤0.05 |
| Ferro | mg / l | ≤0.2 |
| Capacidade de oxidação (CSB) | mg / l O2 | 5 |
| P5O5 fosfatos | mg / l | ≤0.5 |
| Óleos Minerais / Alimentares | mg / l | ≤0.1 |
| Nitratos | mg / l | ≤50 |
| Nitrito | mg / l | ≤0.1 |
| Silicatos | mg / l | ≤20 |
| Condutividade a 20 ° C | μ S / cm | ≤200 |

## Operação

### Dados da máquina

Dimensões Gerais

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Comprimento | 6 | mm |
| Largura | 5 | mm |
| Altura |  | mm |

Peso

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Vazio | 6 | kg |
| Cheio | 5 | kg |

Capacidades

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Capacidade nominal, Circuito 1 | 6 | m³/h |
| Capacidade nominal, Circuito 2 | 5 | m³/h |
| Temperatura máxima do produto de limpeza no avanço dos circuitos |  | º C |
| Pressão exigida vapor |  | bar (g) |

Tanque de Água Fresca

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Volume | 6 | m³ |

Tanque de Água Recuperada

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Volume | 6 | m³ |

Tanque de Água Quente

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Volume | 6 | m³ |

Tanque de solução Sanitizante

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Volume | 6 | m³ |

Tanque de Ácido

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Volume | 6 | m³ |

Tanque de Ácido 2 (Quando aplicável)

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Volume | 6 | m³ |

Tanque de solução de soda cáustica

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Volume | 6 | m³ |

Tanque de concentrado de solução de soda caustica (Quando aplicável)

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Volume | 6 | m³ |

### Valores de ajuste

### Ar controlado

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Pressão para acionamento das válvulas borboleta | 6 | bar |
| Pressão para válvulas de controle | 5 | bar |

#### Valores nominais e valores limite

O ajuste é efetuado pelo pessoal da KHS durante a montagem.

#### Válvulas de controle

O ajuste é efetuado pelo pessoal da KHS durante a montagem.

#### Redutor de pressão

O ajuste é efetuado pelo pessoal da KHS durante a montagem.

### Emissão de ruído

| Condições operacionais e propriedades específicas relacionadas a emissão de ruído | Potência nominal: ver Dados Técnicos Os valores de emissão de ruído podem aumentar ou diminuir, se mudam as condições operacionais ou as propriedades especificas relacionadas a emissão de ruído. |
| --- | --- |

#### Informações sobre o nível de ruído

| Valores de emissão de ruído de dois números conforme ISO 4871 |  |
| --- | --- |
| Nível de ruído avaliado com A LpA em áreas de produção em dB Incerteza KpA | 75-82 +/- 2 |
| Nível de ruído máximo avaliado com C LpCpeak em áreas de produção em dB Incerteza KpCpeak | Não ultrapassa 130 +/- 2 |
| Nível de ruído avaliado com A LwA em dB Incerteza KwA | Sem dados por causa das dimensões muito grandes da máquina ./. |
| Os valores foram determinados de acordo com a norma EN 415-9, utilizando as normas EN ISO 11204 e EN ISO 3744 classe de precisão 2. |  |
| Se necessário e sob solicitação fornecemos a documentação técnica sobre as emissões com tabelas de valores de emissão de ruído em pontos de medição individuais e com uma representação gráfica na máquina. |  |

#### Requisitos para redução de ruído/acústica em áreas fechadas

As máquinas a serem fornecidas cumprem com as regras da tecnologia de redução de ruído avançada e comprovadas na prática, usadas na indústria de bebidas.

Os valores de emissão do equipamento nos locais de trabalho não dependem apenas das emissões das respectivas máquinas, mas também da configuração espacial das fontes de ruído, do ruído de fundo (sistemas vizinhos, ventilação, etc.) e da acústica da sala.

Um sistema que consiste em várias máquinas ligadas entre si por transportadores preferencialmente regulados, só pode cumprir as regras da tecnologia de redução de ruído avançada e comprovadas na prática, se o futuro operador permite uma "configuração com ruído reduzido" de máquinas e vias de transporte e disponibiliza uma sala de ruído atenuado.

A redução de ruído espacial é efetuada por um teto de isolamento acústico (absorvente de tons graves) em conjunto com painéis de parede de absorção (principalmente nas costas dos operadores).

Os parâmetros para a acústica da sala são o tempo de reverberação e a diminuição média do nível de ruído. De acordo com o estado da técnica, o tempo de reverberação deve, nas bandas de oitava entre 500 Hz e 4 kHz e dependendo do tamanho da sala, estar entre 0,5 e 0,8 s, e a diminuição média do nível de ruído por duplicação da distância deve ser pelo menos 4,5 dB (A).

O nível de ruído em áreas de produção é medido a um metro de distância a partir da borda externa da máquina e em uma altura de 1,6 m (operador em pé) acima do solo, em dB (A). Quando existe uma face de operação (por exemplo diante da engarrafadora ou da máquina limpadora), o nível de ruído na área de trabalho é o valor médio de três pontos de medição ao longo da face de operação. Por isso, áreas na retaguarda (por ex. plataformas e passarelas) devem ter uma largura de no mínimo 1,3 m.

Se o futuro operador prever instalar outras máquinas ou equipamentos, ele deve garantir que estas unidades cumpram com as regras de segurança e da tecnologia de redução de ruído avançada e comprovadas na prática.

O desenvolvimento do equipamento depende principalmente do rendimento requerido da máquina e do espaço fornecido pelo cliente.

Portanto, pode ser necessário até mesmo após ter cumprido os requisitos do proprietário na acústica da sala, implementar medidas secundárias para a redução de ruído.

## Manutenção

### Sinalização dos dispositivos de isolamento e bloqueio de energias

Todos os dispositivos para desligamento e proteção estão identificados. A identificação é constituída da seguinte maneira:

| A | . | B | C | D | E | E | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A - Identificação da linha conforme especificações do cliente

B - Numeração do tipo da máquina

C - Tipo da máquina, consulte “Anexo”, seção “Tipo de máquina”

D - Parte do equipamento, consulte “Anexo”, seção “Parte do equipamento”

E - Posição de instalação do dispositivo, consulte “Anexo”, seção “Identificação da localização”

E - Numeração da posição de instalação

G - Identificação do equipamento introduzido, consulte “Anexo”, seção “Identificação dos equipamentos hidráulicos, pneumáticos e processos”

H - Numeração da identificação do equipamento introduzido

I - Conexão, consulte “Anexo”, seção “Conexão”

Exemplo

A1030; .; 1; TB; 001; +S; 1; -Q; 1; :EE01. A1030.1TB001+S1-Q1:EE01.

A1030 - Identificação da linha conforme especificações do cliente

1 - 1. Máquina deste tipo de máquina na linha

TB - Transportador de recipientes (garrafas PET)

001 - Alimentação

+S - Armário de distribuição

1 - 1. Armário de distribuição

-Q - Interruptor principal

1 - 1. Interruptor principal

:EE01 - Energia elétrica 01

### Compatibilidades dos materiais

Os materiais utilizados são para os meios definidos no capítulo “Dados técnicos”, seção “Requisitos para os meios”.

|  | AVISO! Reação entre aço inoxidável e produtos químicos de limpeza Contato das superfícies de aço inoxidável com produtos químicos de limpeza contendo cloro, cloretos, halógenos e sulfatos (em conjunto com cloretos). A ação conjunta entre o tempo de contato e altas temperaturas, alta concentração e baixo valor de pH age de forma a amplificar. A consequência é a corrosão levando a erros do produto, falhas de operação e danos ou destruição de componentes. - Observar os requisitos aos produtos de limpeza: ver capítulo “Dados técnicos” Seção “Requisitos para fluidos”. - Não ultrapassar o tempo de ação de 20 minutos. - Somente utilizar produtos de limpeza contendo cloro a frio. - Lavar com água e secar cuidadosamente as superfícies após a limpeza. O teor de cloreto da água não pode ultrapassar a concentração de 50 ppm (partes por milhão). |  |
| --- | --- | --- |

|  | - Proteger as peças de plástico do contato com produtos de limpeza à base de ácido. - Detergente de liberação de oxigênio podem danificar as vedações e causar um maior desgaste. - Casos especiais ou ambiguidades exigem um acordo com KHS. |  |
| --- | --- | --- |

### Características dos materiais de vedação

Os seguintes materiais de vedação são utilizados:

| Material de vedação | Nome | Propriedades |
| --- | --- | --- |
| Borracha de acrilonitrilobutadieno | NBR | - Resistência à distensão em óleos minerais, graxas e combustíveis - Elasticidade - Flexibilidade ao frio - Resistência à deformação por pressão - A resistência em temperaturas contínuas, dependendo da estrutura da mistura, está entre -20°C e 90°C, até 110°C em curtos períodos; a temperaturas mais altas, o material endurece - As vedações não são resistentes a ozônio a partir de 0,2 ppm ou a ar contendo ozônio |
| Borracha de acrilonitrilobutadieno hidrogenado | HNBR | - Resistência à distensão em óleos minerais, graxas e combustíveis - Elasticidade - Flexibilidade ao frio - Resistência à deformação por pressão - A faixa térmica de aplicação está entre aprox. -30°C e 140°C - As vedações não são resistentes a ozônio a partir de 0,2 ppm ou a ar contendo ozônio - Em comparação com o NBR (borracha de acrilonitrilobutadieno), este material apresenta uma resistência mecânica mais alta e uma melhor resistência ao desgaste |

| Material de vedação | Nome | Propriedades |
| --- | --- | --- |
| Borracha de silicone | VMQ e PVMQ | - Resistência térmica - Flexibilidade ao frio - Muito resistente contra corrosão por oxigênio e ozônio. - A faixa térmica de aplicação está entre aprox. -20°C e 130°C - A longo prazo, ácidos e álcalis concentrados, água e vapor a temperaturas superiores a 100°C danificam o material |
| Borracha fluorada | FKM ou Viton | - Boa estabilidade química - Excelente resistência a ozônio, a condições climáticas e à luz - Muito resistente a água quente e vapor - A faixa térmica de aplicação está entre aprox. -20°C e 150°C - A longo prazo, ácidos e álcalis concentrados, água e vapor a temperaturas superiores a 100°C danificam o material |
| Borracha de etilenopropilenodieno | EPDM | - Boa resistência à distensão em água quente, vapor, solução alcalina de lavagem, fluidos oxidantes, ácidos e bases - Excelente resistência a ozônio e a condições climáticas e alta durabilidade - A faixa térmica de aplicação está entre aprox. -20°C e 130°C - Vedações de EPDM não devem ser utilizadas com hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos e clorados - As vedações de EPDM não devem entrar em contato com graxa ou óleo mineral. |