# Operação

Este capítulo dá instruções para executar os diferentes modos de operação.

## Dispositivos de proteção

### Parada de emergência

Pressionar o botão de parada de emergência em situações de perigo.

Reação da máquina:

- Fechar todas as válvulas de processo no manifold de válvulas.

- Os recipientes permanecem na máquina.

- O processo de enchimento ou limpeza é interrompido.

- A máquina e as tubulações estão abastecidas com fluidos e estão sob pressão.
A máquina não está despressurizada.

- Modo de operação Configurar:

- O enclausuramento da máquina está sendo desbloqueado, o acesso à máquina é possível.

- Modo de operação Automático com programa de produção ou programa de limpeza selecionado:

- O enclausuramento da máquina está bloqueado, o acesso à máquina não é possível.

|  | ATENÇÃO! Fluidos quentes e cauterizantes Perigo de ferimentos, queimaduras e cauterização devido a fluidos quentes ou cauterizantes ou superfícies quentes. Durante a produção ou limpeza, a máquina pode parar com os seguintes estados: - abastecida com fluidos - submetida a pressão - com superfícies quentes - equipada com recipientes que também estão sob pressão e quentes As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Só entrar na área interna do enclausuramento da máquina com vestuário de proteção. - Portar vestuário de proteção na área do manifold de válvulas. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Uso inadequado do botão de parada de emergência O uso constante do botão de parada de emergência causa danos ao sistema de acionamento. As consequências podem ser danos na máquina ou em qualquer objeto nas imediações. Interromper a produção ou limpeza conforme descrito no capítulo “Operação” . |  |
| --- | --- | --- |

Religação após parada de emergência

- Eliminar a causa da parada de emergência.

Para serviços de manutenção ou reparos devem ser observadas as instruções do capítulo “Manutenção”.

- Desbloquear o botão de parada de emergência.

- Estabelecer prontidão operacional.

- Verificar e eliminar as mensagens de erro exibidas no monitor.

- Confirmar as mensagens de falha pressionando o botão pulsante luminoso [Confirmar falha].

Preparação para produção ou limpeza.

- Todos os recipientes deixados na máquina devem ser removidos antes da produção.