### Limpar sala higiênica

Fazem parte da limpeza da sala higiênica os seguintes passos:

- Limpar teto

- Limpar vidros

- Limpar chão

|  | AVISO! Infiltração de umidade / líquido Deterioração das mantas filtrantes por infiltração de umidade / líquido As consequências podem ser danos na máquina ou em objetos nas imediações. - Limpar o teto somente com um pano úmido. |  |
| --- | --- | --- |

Limpar teto

Limpar o teto com um pano úmido e em seguida desinfetar com um desinfetante adequado.

Limpar vidros

Limpar os vidros com produtos de limpeza comerciais.

Remover sujeiras e camadas visíveis com ajuda de produtos de limpeza e auxílio mecânico (escova).

Em seguida, desinfetar os vidros com um desinfetante adequado.

Limpar chão

Limpar o chão da mesma forma com instrumentos adequados (p. ex., esfregão, escova) e, em seguida, desinfetar com desinfetantes adequados.

Equipamento de limpeza de alta pressão

Se para a aplicação do produto de limpeza tiverem de ser utilizadas lanças manuais do dispositivo de limpeza externo ou equipamento de limpeza de alta pressão, observar a seção “Utilização de equipamentos de limpeza de alta pressão”.