### Sinalizador luminoso

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Luz periférica; Cores: Várias cores (vermelho, branco e amarelo), verde, azul

Funcionamento

| Posição | Elemento | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luz periférica branca | - Intermitente: Potência disponível - Fora do modo de produção - Continua: Potência disponível - modo de produção |
| 2 | Luz periférica verde | - Intermitente: Máquina pronta para produção - Contínua: Máquina em produção |
| 3 | Luz periférica azul | - Intermitente: Material consumido (máquina em espera) - Contínua: Falta de material (máquina em produção) |
| 4 | Luz periférica laranja | - Intermitente: Máquina desacelera - causa interna - Contínua: Material consumido (máquina em espera) |
| 5 | Luz periférica vermelha | - Intermitente: Parada da máquina - causa interna - Contínua: Parada da máquina - causa externa |