## Limpeza

Este capítulo orienta a equipe para realização da limpeza durante o funcionamento normal da produção.

A qualidade da limpeza é de responsabilidade exclusiva do operador da máquina.

A limpeza da superfície da máquina serve, entre outras coisas, para proteção contra corrosão.

- Lavar com água potável após cada limpeza.

### Avisos de segurança

|  | ATENÇÃO! Partes da máquina em movimento Risco de lesões e risco de ser arrastado por componentes da máquina em movimento! Perigo de lesões por esmagamento e cortes. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Não coloque a mão em peças da máquina em movimento. - Mantenha a distância de segurança em relação a peças em movimento da máquina. - Não se incline sobre a transportadora. - Somente é possível passar por cima e por baixo da transportadora nos locais previstos para essa finalidade. - Para atravessar a transportadora, use escadas ou passarelas que devem estar equipadas com corrimão e ser seguras. - Não use ferramentas ou meios de limpeza durante o funcionamento da transportadora. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Risco de ferimentos devido ao contato com cacos de vidro, garrafas danificadas ou arremesso cacos de vidro Ao limpar com uma mangueira de água, vidros quebrados e outros objetos podem ser arremessados. Isso cria o risco de cortar ou amputar partes do corpo ou ferir os olhos. - Ao permanecer no ambiente da máquina, utilizar o equipamento de proteção individual. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Produtos de limpeza prejudiciais à saúde Respirar, engolir e o contato com a pele ou os olhos pode prejudicar a pele, os olhos ou as vias respiratórias e causar envenenamento. Durante os serviços de limpeza, observe o seguinte: - Use luvas de proteção e óculos de segurança. - Não coma, beba ou fume durante os serviços. - Certifique-se de que há ventilação suficiente. - Manuseie os produtos de limpeza com muito cuidado. - Observe as informações do fabricante dos produtos de limpeza e desinfecção. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Proibida a limpeza sem enxágue Risco de corrosão nas superfícies das máquinas: A evaporação do teor de água provoca uma concentração adicional das soluções cáusticas e das bases nas superfícies de aço inoxidável e de plástico. - Após cada limpeza com água potável enxaguar com uma solução com teor de cloro inferior a 150 ppm. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Limpeza inadequada de equipamentos elétricos Risco de danos materiais na máquina - Nunca borrife dispositivos elétricos, painéis de controle, armários elétricos etc., com água. |  |
| --- | --- | --- |

### Pré-requisitos para a limpeza

Compatibilidades dos materiais

Normalmente, todos os produtos de limpeza disponibilizados por empresas reconhecidas para as diferentes aplicações são adequados para a limpeza de máquinas. A KHS utiliza apenas materiais de alta qualidade para as máquinas. No entanto, deve-se consultar os fabricantes dos detergentes usados quanto à capacidade de corrosão dos produtos químicos previstos. Alguns fabricantes fornecem garantias de adequação que deveriam procurar ser obtidos. Segundo a experiência da KHS, a utilização de detergentes e desinfetantes alcalinos e neutros é suficiente e não representa problemas.

Em caso de uso de produtos de limpeza e desinfecção cáusticos, observe o seguinte:

- Trabalhe com o máximo cuidado para evitar danos materiais.

- Evite totalmente ácidos minerais, como HCI (ácido clorídrico); H2SO4 (ácido sulfúrico) e H2SO3 (ácido sulfuroso).

- Observe à risca as concentrações, temperatura e tempo de uso recomendados pelo fabricante.

- Evitar concentrações locais excessivas devido à formação de gotas ou evaporação.

- Não realize desinfecções prolongadas, por exemplo, durante a noite.

- Após utilizar soluções cáusticas, enxágue totalmente com água.

|  | AVISO! Corrosão localizada causada por cloreto Os cloretos em produtos químicos ácidos (como impurezas técnicas) e na água podem causar corrosões localizadas. - O teor de cloro da água empregada para preparação do meio de limpeza não pode ser superior a 1 ppm (partes por milhão). - A concentração contínua de cloro residual na transportadora não pode ser superior a 1 ppm. - O teor de cloreto da água potável utilizada para o enxágue não pode ultrapassar 30 mg/l de grau de concentração. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Danos de peças de plástico causados por produtos de limpeza cáusticos e oxidantes Risco de desgaste maior. - Proteja as peças de plástico nas máquinas contra o contato com ácidos. - Observe as informações do fabricante. |  |
| --- | --- | --- |

Em casos especiais e/ou incertezas, consultar o laboratório KHS.

Valores de referência para a utilização de produtos de limpeza

| Tipo de corrente | Valor do pH | Conteúdo CIO2 |
| --- | --- | --- |
| Aço inoxidável | 4 - 10 | 1 ppm |
| Acetal (POM) | 5 - 10 | 1 ppm |

- Não exceda os limites dos tempos de contato, as concentrações de detergente e temperaturas de limpeza.

### Preparar a limpeza

|  | AVISO! Contato de equipamentos elétricos com água Risco de danos materiais na máquina - Projeta todos os aparelhos elétricos, como por exemplo, motores, interruptores, fotocélulas, scanners etc., contra água. |  |
| --- | --- | --- |

- Enxaguar fragmentos e sujeira externa dos transportadores de recipientes.

- Substituir peças gastas e danificadas.

- Deixar os transportadores de recipientes correrem com o mínimo de desempenho.

### Realizar a limpeza

#### Programa de limpeza para a limpeza das correntes

- Observar as instruções do fabricante das correntes quanto à manutenção e limpeza.

- Na operação sem sistema de lubrificação da correia, limpar imediatamente a correia se for contaminada com produto, por exemplo, devido à quebra de garrafas.

Uma limpeza levemente ácida só pode ser realizada com fortes depósitos de calcário e minerais.

Em condições normais do ambiente devem ser observados os intervalos de limpeza a seguir:

Trabalhos de limpeza na lubrificação da correia molhada

| Equipamento de proteção: | - Luvas de segurança resistentes a ácidos e soluções cáusticas - Óculos de segurança |
| --- | --- |

| Tipo de sujeira | Intervalo | Trabalho de limpeza |
| --- | --- | --- |
| Reaproveitamento de produtos: bebidas alcoólicas, cerveja, refrigerantes e suco | Imediatamente | Lavar com água potável. |
| Fragmentos, tampas e etiquetas | Imediatamente | Lavar com água potável. |
| Arranhões, sujeira, poeira | A cada 170 horas de serviço | Lavar com água potável. Limpar com produto de limpeza levemente alcalino ou neutro. Remover impurezas aderentes mecanicamente (por exemplo, com um pincel). Enxaguar abundantemente com água potável. |

Trabalhos de limpeza na lubrificação da correia seca

| Equipamento de proteção: | - Luvas de segurança resistentes a ácidos e soluções cáusticas - Óculos de segurança |
| --- | --- |

| Tipo de sujeira | Intervalo | Trabalho de limpeza |
| --- | --- | --- |
| Reaproveitamento de produtos: bebidas alcoólicas, cerveja, refrigerantes e suco | Imediatamente | Lavar com água potável. |
| Fragmentos, tampas e etiquetas | Imediatamente | Lavar com água potável. |
| Arranhões, sujeira, poeira | A cada 8 horas de serviço | Lavar com água potável. Remover impurezas aderentes mecanicamente (por exemplo, com um pincel). Realizar a lubrificação inicial. Opcional: realizar a lavagem da corrente com alta pressão. |
|  | A cada 40 horas de serviço | Lavar com água potável. Limpar com produto de limpeza levemente alcalino ou neutro. Remover impurezas aderentes mecanicamente (por exemplo, com um pincel). Enxaguar abundantemente com água potável. |
|  | A cada 170 horas de serviço | - |

A lubrificação inicial é necessária após a limpeza para garantir o mínimo desgaste das correntes.

|  | Para correias transportadoras sem o sistema de lubrificação de correias devem ser observados os mesmos intervalos de limpeza que dá lubrificação da correia seca. |  |
| --- | --- | --- |

Remover restos do produto de limpeza

| Equipamento de proteção: | - Luvas de segurança resistentes a ácidos e soluções cáusticas - Óculos de segurança |
| --- | --- |

- Após cada limpeza com água potável enxaguar com uma solução com teor de cloro inferior a 150 ppm.

A camada de lubrificação precisa ser renovada após cada limpeza.

#### Utilização de limpadores de alta pressão

| Equipamento de proteção: | - Luvas de segurança resistentes a ácidos e soluções cáusticas - Óculos de segurança |
| --- | --- |

|  | AVISO! Danos nos componentes e contaminação das superfícies da máquina A limpeza da superfície da máquina com a lança manual de um equipamento de limpeza de alta pressão pode acarretar a entrada de produtos de limpeza (água ou substâncias químicas) através da alta pressão nos seguintes componentes: - Rolamento - Áreas de lubrificação - Compartimentos de componentes elétricos e pneumáticos As consequências podem ser: - Falhas no funcionamento e erros de produto delas decorrentes - Falhas de operação - Danos e destruição de componentes - Distribuição de microrganismos de áreas infectadas da máquina para áreas limpas. Isto gera a uma redução do tempo útil das unidades afetadas. Outra consequência negativa é o aumento crescente da corrosão. Procedimento correto na utilização de equipamentos de limpeza de alta pressão: - Configurar a pressão de pulverização do purificador de alta pressão para no máximo 20 bar. - Manter uma distância entre o bico da lança manual e a superfície da máquina de no mínimo 1,50 metros. - Não apontar o jato de líquido diretamente no rolamento e nas áreas de lubrificação. |  |
| --- | --- | --- |

|  | KHS não assume a responsabilidade por danos causados pela utilização de equipamentos de limpeza de alta pressão. |  |
| --- | --- | --- |