##### Ajustar Ponte da guia

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-6: Trilho-guia

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fenda | 2 | Eixo de ajuste |
| 3 | Cavilhas | 4 | Retentor |
| 5 | Fixações | 6 | Posição equipar |
| 7 | Posição girar | 8 | Porca |

O trilho-guia é equipado com um eixo de ajuste angular. A cada tipo é atribuída uma das superfícies do eixo. O eixo é giratório. Durante a colocação em funcionamento, as cavilhas fixadas nas porcas do eixo são ajustadas para as medidas do tipo.

| Pessoal: | - Profissionais de manutenção |
| --- | --- |

Requisito:

- Não há nenhum produto processado sobre o transporte.

- O transporte está parado e protegido contra religação.

- Levantar o eixo de ajuste para a posição Girar.

- Girar o eixo de ajuste até que as cavilhas da superfície correspondente ao tipo estejam sobre as fendas nos retentores.

- Levantar o eixo de ajuste para a posição Equipar.

- Soltar as fixações de todos os trilhos-guia.

- Mover os retentores até que as fendas estejam centralizadas sob as cavilhas.

- Prender as fixações em todos os retentores.