## Dispositivos de proteção

### Botão de parada de emergência

|  | AVISO! Uso incorreto da parada de emergência |
| --- | --- |
|  | Jamais utilizar a parada de emergência para desligar a máquina durante o funcionamento normal. As consequências podem ser danos na máquina ou em qualquer objeto nas imediações. – Acionar a parada de emergência somente se ocorrer uma situação de perigo. – Terminar a produção no funcionamento normal e desligar a máquina como descrito no capítulo “Operação”. |

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Botão de parada de emergência

Acionar a parada de emergência

Condição prévia: há uma situação de perigo.

- → Acionar a parada de emergência.

A máquina correspondente está inoperante.

|  | ATENÇÃO! Energias residuais no estado desligado |
| --- | --- |
|  | Quando a máquina estiver desligada, há perigo de ferimentos devido a energias residuais. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas.– Não coloque a mão em peças da máquina em movimento. Em caso de defeito, os módulos podem não conseguir regressar à sua posição final. Na sequência disso, os módulos conservam energia residual em forma de energia potencial. Durante o processo de eliminação do defeito, a energia residual pode ser liberada através da movimentação descontrolada dos módulos. – As atividades na máquina devem ser executadas apenas no estado protegido e sem energia. |

- → Pessoas feridas devem ser socorridas de acordo com as regulamentações locais de primeiros socorros.

- → Eliminar situações de risco, consulte o capítulo “Falhas”.

Desbloquear a parada de emergência

|  | ATENÇÃO! Energias residuais no estado desligado |
| --- | --- |
|  | Quando a máquina estiver desligada, há perigo de ferimentos devido a energias residuais. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas.– Não coloque a mão em peças da máquina em movimento. Em caso de defeito, os módulos podem não conseguir regressar à sua posição final. Na sequência disso, os módulos conservam energia residual em forma de energia potencial. Durante o processo de eliminação do defeito, a energia residual pode ser liberada através da movimentação descontrolada dos módulos. – As atividades na máquina devem ser executadas apenas no estado protegido e sem energia. |

- → Desbloquear a parada de emergência.

A máquina correspondente é liberada para ativação.

- → Ligar a máquina novamente. Vide capítulo “Operação”, seção “Produção”.