## Bomba de vácuo

Figura 3-37: Bomba de vácuo – Exemplo

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conexão com o canal de vácuo | 2 | Alimentação de água |
| 3 | Bomba de vácuo | 4 | Separador de líquido |

#### Informação geral

Nos sistemas de enchimento VVF e SVF se produzem vácuo na garrafa com ajuda da bomba de vácuo através do canal de vácuo do recipiente.

#### Modo de atuação e funcionamento

A bomba de vácuo trabalha por meio de um líquido auxiliar. As pás do rotor ficam aproximadamente 180° imersas no anel de líquido.

À medida que o rotor gira excentricamente na carcaça, o líquido é impelido pela força centrífuga para a periferia formando um vazio entre duas pás consecutivas, este vazio induz os gases do processo para o interior da bomba, de forma similar, porém inversa, os gases são expelidos pela bomba.

O grau de vácuo alcançado depende da energia fornecida ao líquido, pela velocidade do rotor e pelas características do líquido auxiliar empregado.

|  | AVISO! Durante o funcionamento deve-se fornecer água à bomba constantemente como líquido de serviço, a fim de dissipar o calor resultante e encher o anel de líquido. A temperatura recomendada da água é de em torno de 15°C. |  |
| --- | --- | --- |

Costuma-se empregar um tanque separador de líquido e um sistema de controle do fornecimento de água. No separador de líquido se separa o gás do líquido. Também é possível se reutilizar o líquido como líquido de serviço desde que a temperatura o permita.

#### Limpeza e manutenção

A bomba de vácuo pode ser limpa por consequência da limpeza da Enchedora.

|  | AVISO! A bomba de vácuo deve ser enxaguada apenas com água, fria ou quente (nunca com as soluções de limpeza). |  |
| --- | --- | --- |

|  | Referente à lubrificação e manutenção do conjunto da bomba consultar instruções de serviço do fabricante (anexo no capítulo peças de terceiros). |  |
| --- | --- | --- |