## Limpeza

Durante a limpeza (CIP: Cleaning in Place), todas as passagens condutoras de produtos são lavadas com produtos de limpeza.

A combinação de diferentes produtos de limpeza, associada a uma alta velocidade de fluxo, desprende e remove partículas de sujeira. A lavagem com produtos de limpeza quentes desinfecta os caminhos condutores de produtos.

Um processo determina a combinação dos produtos de limpeza e a manutenção dos parâmetros: vazão, pressão, temperatura, concentração e tempo de imersão.

O processo e o abastecimento dos produtos de limpeza são executados pelo operador. Para isso devem ser observados os requisitos e limites para os produtos de limpeza especificados nos dados técnicos.

Para operação do sistema CIP, vide o manual de instruções do fabricante.

|  | O operador deve controlar a qualidade da limpeza regularmente. |  |
| --- | --- | --- |

Limpeza externa / Superfícies da máquina

A limpeza automática ou manual executada nas superfícies da máquina ao final também faz parte do processo de limpeza.

|  | A limpeza da superfície da máquina também serve para proteção contra corrosão. |  |
| --- | --- | --- |

Compatibilidade de materiais e limites para a utilização de produtos de limpeza

Consultar capítulo “Dados Técnicos”.

### Avisos de segurança

|  | ATENÇÃO! Vazamento de produtos de limpeza Por conta de falhas nas vedações, durante a limpeza poderão vazar produtos de limpeza quentes e corrosivos pressurizados. Existe o risco de queimaduras e queimaduras químicas. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Utilizar a roupa de proteção ao trabalhar perto dos manifolds das válvulas. - Utilizar a roupa de proteção antes de abrir o revestimento da máquina e acessar a área da máquina. - Após a limpeza, lavar com água todas as superfícies onde houver produtos de limpeza. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Vazamento de CO2 O CO2 proveniente de vazamentos pode se acumular no recinto. Há risco de asfixia e riscos à saúde decorrentes de tonturas, dores de cabeça, falta de ar e perda da consciência. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - A instalação na área do manifold das válvulas, do lacrador e da envasadora deve assegurar uma ventilação suficiente. - A concentração no ambiente de trabalho deve ser monitorada. - As obrigações dos operadores devem ser cumpridas. |  |
| --- | --- | --- |

### Requisitos

Antes do início da limpeza, devem ser cumpridas as seguintes condições:

- Não há mais nenhuma garrafa na máquina.

- A envasadora foi esvaziada e encontra-se em estado despressurizado.

- Não há mais tampas no lacrador.

- O sistema CIP está pronto.

- Há produto de limpeza em quantidade suficiente e com a respectiva pressão de entrada.

- Os valores-limite para os produtos de limpeza são mantidos.

### Preparar

Esvaziar o lacrador

Remover todas as tampas do lacrador e do alimentador de tampas.

Remover a sujeira mais grossa

- Remover as garrafas e tampas, da máquina.

- Varrer o chão no interior e no exterior do enclausuramento da máquina.

Limpar os escoamentos

- Limpar os escoamentos no interior e no exterior do revestimento da máquina.

- Limpar os escoamentos na área dos manifolds de válvulas.

#### Fechar o revestimento da máquina

Após a preparação da máquina e a limpeza do lacrador, sair do interior do revestimento da máquina e fechar todas as portas. Consulte o capítulo “Operação”, seção “Dispositivos de proteção”.

### Limpar o lacrador

Limpar a curva de curso do lacrador.

|  | AVISO! Danos na curva de curso Na área da curva de curso é proibido: - Utilizar jato manual - Executar a limpeza externa através de um bico para executar a limpeza. Os produtos de limpeza inseridos causam danos aos componentes do lacrador e aos lubrificantes. |  |
| --- | --- | --- |

Lubrificar o cabeçote lacrador

Figura 5-142: Lubrificar o lacrador

| Nº | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Guia do expulsador |

Após a limpeza externa deve-se pulverizar a guia do ejetor no cabeçote lacrador com o spray de teflon "Fin Food Lube" da empresa Interflon duas a três vezes.

### Limpar o selecionador

Retirar as partículas de plástico e outras sujeiras do selecionador com um aspirador de pó.

### Manifold de válvulas

Abrir e fechar as válvulas manuais correspondente ao programa de limpeza.

Fechar o revestimento da máquina

Após a preparação da máquina e a limpeza do lacrador, sair do interior do revestimento da máquina e fechar todas as portas.

Consulte o capítulo “Operação”, seção “Dispositivos de proteção”.

### Executar

Programa de limpeza

A máquina é equipada com um programa de limpeza automático.

Para o abastecimento de fluidos, o controle da máquina comunica-se com o controle do sistema CIP. O sistema CIP disponibiliza os produtos de limpeza necessários para a máquina na ordem correspondente.

O acionamento das válvulas no manifold das válvulas e a ativação dos diferentes canais de limpeza são executados através da automação da máquina.

Abaixo são descritos os passos específicos para iniciar o programa de limpeza e para a limpeza externa da máquina.

#### Selecionar programa de limpeza

- Na tela de navegação, selecionar a máquina sem componente.

- Clicar em “Programas” na barra de menus.

- Clicar em “Seleção de programas” no elemento da lista.

- Na tela “Seleção de programas” clicar em “Limpeza”.

- A tela muda automaticamente para a janela “Ilustração da etapa 1” do componente envasador.

#### Iniciar o programa de limpeza

- Selecionar o componente “Envasador” na tela.

- Na barra de menu, clicar em “Programas” e escolher “Ilustração da etapa 1” do elemento da lista.

- Na janela “Ilustração da etapa 1” clicar na tecla de início do programa de limpeza alocado.

|  | A seguir tem início o controle da máquina para a limpeza automatizada com a máquina fora de operação, que deve ser acompanhado, monitorado e confirmado! |  |
| --- | --- | --- |

#### Carenagem da máquina aberta

|  | ATENÇÃO! Líquidos corrosivos ou quentes Durante a limpeza há vazamento de líquidos cáusticos ou demasiadamente quentes. Em caso de contato, há perigo de ferimentos por queimaduras químicas ou queimaduras. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Abrir as portas da carenagem da máquina somente em caso de emergência. - Utilizar equipamento de proteção individual: - Vestuário de proteção - Luvas - Máscara de proteção - Sapatos de proteção |  |
| --- | --- | --- |

Enquanto o programa de limpeza é executado, todas as portas da carenagem da máquina devem permanecer fechadas.

A abertura da porta acarreta a interrupção do programa de limpeza e a despressurização da caldeira circular e da caldeira central através da válvula de segurança.

#### Terminar o programa de limpeza

Depois que o controle da máquina recebe o sinal do fim da limpeza do sistema CIP, o programa de limpeza é encerrado automaticamente.

### Limpeza externa da máquina

A máquina trabalha com bebidas. A devida higiene exigida pressupõe que ela esteja sempre limpa e polida exteriormente.

O acúmulo de restos de produtos forma uma camada nas superfícies.

- Nessa camada desenvolvem-se microorganismos, que contaminam o produto.

- Essa camada acarreta um desgaste elevado das partes móveis.

Isso é evitado através da limpeza regular e completa.

#### Utilizar equipamento de limpeza de alta pressão

|  | ATENÇÃO! Alta pressão da água, líquidos corrosivos e quentes Em caso de manuseio incorreto do equipamento de limpeza de alta pressão há risco de lesões provocadas pela alta pressão da água e por líquidos corrosivos e quentes. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Utilizar equipamento de proteção pessoal: - Vestuário de proteção - Luvas - Máscara de proteção - Calçados de proteção - Manter as pessoas fora da área perigosa - Não direcionar a lança manual para pessoas. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Danos nos componentes e contaminação das superfícies A limpeza da superfície da máquina com a lança manual de um equipamento de limpeza de alta pressão pode acarretar a entrada de produtos de limpeza (água ou substâncias químicas) através da alta pressão nos seguintes componentes: - Rolamentos - Áreas de lubrificação - Compartimentos de componentes elétricos e pneumáticos As consequências podem ser: - Falhas no funcionamento e erros de produto delas decorrentes. - Falhas de operação - Danos e destruição de componentes - Disseminação de microrganismos de áreas infectadas para áreas limpas. Tudo isto resulta na redução do tempo de vida útil dos componentes afetados. Outra consequência negativa é o aumento crescente da corrosão. Procedimento correto na utilização de equipamentos de limpeza de alta pressão: - Configurar a pressão de pulverização do purificador de alta pressão para no máximo 20 bar. - Manter uma distância entre o bico da lança manual e a superfície da máquina de no mínimo 1,50 metros. - Não apontar o jato de líquido diretamente no rolamento e nas áreas de lubrificação. - Não apontar o jato de líquido diretamente nos componentes elétricos e pneumáticos nem em suas caixas. |  |
| --- | --- | --- |

|  | KHS não assume a responsabilidade por danos causados pela utilização de equipamentos de limpeza de alta pressão. |  |
| --- | --- | --- |

#### Limpar a parte superior da envasadora

Dependendo da versão da máquina, a parte superior do alimentador é composta somente por aço inoxidável ou por uma combinação de componentes de aço e de aço inoxidável pintados.

Independente do tipo de material utilizado, a parte superior da envasadora e os componentes sobre ela instalados podem ser limpos com produtos de limpeza comuns.

A aplicação do produto de limpeza pode ser feita com uma lança manual do dispositivo de limpeza externo ou com um equipamento de limpeza de alta pressão.

|  | AVISO! Utilização de produtos de limpeza inadequados Produtos de limpeza inadequados danificam as superfícies da máquina e os componentes. As consequências podem ser danos na máquina ou em qualquer objeto nas imediações. - Utilizar apenas produtos de limpeza que estejam de acordo com as especificações, consulte o capítulo “Dados técnicos”, seção “Manutenção” e seção “Requisitos para fluidos”. |  |
| --- | --- | --- |

#### Limpar superfícies da máquina

|  | A qualidade da limpeza deve ser verificada através de controles executados pelos operadores. A qualidade da limpeza é de responsabilidade exclusiva do operador da máquina! |  |
| --- | --- | --- |

Limpar superfícies da máquina

- As sujeiras e camadas visíveis devem ser retiradas com ajuda de produtos de limpeza e apoio mecânico (escova).

- Em áreas críticas, desmontar os componentes para limpar e montá-los novamente depois de secos.

- Enxaguar com água até que o processo normal de análise não identifique nenhum resto de produtos de limpeza.

- Para secar, esfregue as superfícies úmidas com um pano.