## Setup

Este capítulo dá instruções para configurar a máquina para o processamento de vários produtos a serem processados.

### Avisos de segurança

|  | ATENÇÃO! Ligação não autorizada da máquina As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes de trabalhar na máquina, interrompa a produção e pare a máquina. - Tranque o acionamento remoto do interruptor principal com um cadeado próprio para que ele não seja ligado acidentalmente. - Ventilar e proteger os componentes pneumáticos. - Desligue a voltagem principal de comando das válvulas magnéticas. - Fechar a alimentação principal de ar comprimido e despressurizar o sistema. - Trancar o abastecimento de ar com um cadeado próprio para evitar um ligamento acidental. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Corrente elétrica Risco de choque elétrico ao tocar em peças condutoras de tensão. Consumidores com alimentação separada como, p. ex., o aquecimento e iluminação do armário de distribuição e a regulação do interruptor principal motorizado, estão sob tensão mesmo com o interruptor principal desligado. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes de trabalhar no sistema elétrico, tranque o acionamento remoto do interruptor principal com um cadeado próprio para que não seja ligado acidentalmente. - Observar a placa de aviso "Aviso - Tensão elétrica perigosa" que se encontra na parte externa do armário de distribuição! - Desligue todos os consumidores elétricos externos da tensão antes de executar qualquer trabalho nos mesmos. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Travessia inadequada por cima ou por baixo da transportadora Perigo de lesão em caso de contato com peças da máquina. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Somente é possível passar por cima e por baixo da transportadora nos locais previstos para essa finalidade. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Risco de corte nos cantos afiados das peças da máquina As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. - Use luvas ao executar qualquer trabalho na máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Danos de componentes A utilização de peças não originais danifica a máquina. Utilizar apenas KHS peças originais. |  |
| --- | --- | --- |

### Preparar o Setup

| Pessoal: | - Funcionários da área de manutenção |
| --- | --- |

- Encerrar a produção. Consulte o capítulo “Operação”, seção “Produção”.

- Desligue a alimentação de energia.

- Trave a máquina para que ela não se inicialize acidentalmente.

### Realizar o Setup

#### Alinhar as tecnologias de sensores

- Ajustar as barreiras de luz e interruptores de congestionamento.

Por ex., processar a altura das barreiras de luz B1 e B3 da integração sem pressão.