## Cancelar prontidão operacional

Requisitos

A produção deve ser concluída. Ver capítulo “Operação”, “Encerrar produção”.

Desligar a Máquina

| Pessoal: | - Funcionários da área de manutenção |
| --- | --- |

- Desligar a fonte de alimentação elétrica através da chave geral (interruptor principal) no quadro elétrico / junto ao quadro elétrico.

| Elemento de comando | Descrição |
| --- | --- |
| [Chave geral (interruptor principal)] | Desligar a alimentação de tensão para a máquina: - Comutar o interruptor para a posição [OFF-O]. |

A máquina está desconectada da alimentação de energia elétrica.

- Desligar a fonte de alimentação ininterrupta (UPS).

| Elemento de comando | Descrição |
| --- | --- |
| [Chave de UPS)] | Desligar a fonte de alimentação ininterrupta (UPS): - Comutar o interruptor para a posição [OFF-O]. |

|  | AVISO! A iluminação e as tomadas no quadro elétrico continuam sendo alimentadas, para que os trabalhos de manutenção possam ser realizados nele. |  |
| --- | --- | --- |