## Contimix (CCMX)

Estrutura

Figura 3-1: Contimix – Exemplo

Funcionamento

O Contimix é destinado a produção contínua de bebidas através da mistura de componentes base (Água, Xarope simples, Xarope composto/ quase xarope, concentrados e neste caso Sucralose). Em geral este equipamento antecede os processos de carbonatação e engarrafamento.

### Áreas

#### Água Desaerada

Estrutura

Figura 3-2: Sistema de água desaerada

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entrada de água desaerada no sistema CCMX | 2 | Avanço de água desaerada – Produto 1 |
| 3 | Avanço de água desaerada – Produto 2 | 4 | Medidor de vazão |
| 5 | Válvula de controle |  |  |

Funcionamento

A água desaerada é dosada de forma controlada em linha. Os componentes de medição, controle e regulagem determinam os parâmetros para se obter a mistura obrigatória para composição do produto.

#### Xarope Simples

Estrutura

Figura 3-3: Sistema de xarope

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entrada de xarope simples no sistema CCMX | 2 | Avanço de xarope simples – Produto 1 |
| 3 | Avanço de xarope simples – Produto 2 | 4 | Medidor de vazão |
| 5 | Válvula de segurança | 6 | Válvula de controle |
| 7 | Tanque de armazenamento | 8 | Bomba |

Funcionamento

O Xarope simples é dosada de forma controlada em linha. Os componentes de medição, controle e regulagem determinam os parâmetros para se obter a mistura necessária.

#### Quase Xarope

Estrutura

Figura 3-4: Sistema de quase xarope

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entrada de quase xarope no sistema CCMX | 2 | Avanço de quase xarope – Produto 1 |
| 3 | Avanço de quase xarope – Produto 2 | 4 | Medidor de vazão |
| 5 | Válvula de segurança | 6 | Válvula de controle |
|  | Tanque de armazenamento | 8 | Bomba |

Funcionamento

O Quase xarope é dosado de forma controlada em linha. Os componentes de medição, controle e regulagem determinam os parâmetros para se obter a mistura necessária.

#### Concentrado de produto 1

Estrutura

Figura 3-5: Sistema de concentrado de produto 1

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entrada de concentrado de produto 1 no sistema CCMX | 2 | Avanço de concentrado de produto 1 para o sistema de dosagem 1 |
| 3 | Avanço de concentrado de produto 1 para o sistema de dosagem 2 | 4 | Medidor de vazão |
| 5 | Tanque de armazenamento | 6 | Bomba |

Funcionamento

O Concentrado de produto 1 é dosada de forma controlada em linha. Os componentes de medição, controle e regulagem determinam os parâmetros para se obter a mistura necessária.

#### Concentrado de produto 2

Estrutura

Figura 3-6: Sistema de concentrado de produto 2

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entrada de concentrado de produto 2 no sistema CCMX | 2 | Avanço de concentrado de produto 2 para o sistema de dosagem 1 |
| 3 | Avanço de concentrado de produto 2 para o sistema de dosagem 2 | 4 | Medidor de vazão |
| 5 | Tanque de armazenamento | 6 | Bomba |

Funcionamento

O Concentrado de produto 2 é dosada de forma controlada em linha. Os componentes de medição, controle e regulagem determinam os parâmetros para se obter a mistura necessária.