## Manutenção

### Sinalização dos dispositivos de isolamento e bloqueio de energias

Todos os dispositivos para desligamento e proteção estão identificados. A identificação é constituída da seguinte maneira:

| A | . | B | C | D | E | E | G | H | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A - Identificação da linha conforme especificações do cliente

B - Numeração do tipo da máquina

C - Tipo da máquina, consulte “Anexo”, seção “Tipo de máquina”

D - Parte do equipamento, consulte “Anexo”, seção “Parte do equipamento”

E - Posição de instalação do dispositivo, consulte “Anexo”, seção “Identificação da localização”

E - Numeração da posição de instalação

G - Identificação do equipamento introduzido, consulte “Anexo”, seção “Identificação dos equipamentos hidráulicos, pneumáticos e processos”

H - Numeração da identificação do equipamento introduzido

I - Conexão, consulte “Anexo”, seção “Conexão”

Exemplo

A1030; .; 1; TB; 001; +S; 1; -Q; 1; :EE01. A1030.1TB001+S1-Q1:EE01.

A1030 - Identificação da linha conforme especificações do cliente

1 - 1. Máquina deste tipo de máquina na linha

TB - Transportador de recipientes (garrafas PET)

001 - Alimentação

+S - Armário de distribuição

1 - 1. Armário de distribuição

-Q - Interruptor principal

1 - 1. Interruptor principal

:EE01 - Energia elétrica 01