Ligar a alimentação de tensão

Figura 4-4: Interruptor principal protegido para a alimentação de tensão no armário de distribuição (exemplo)

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- Girar o [interruptor principal] para a posição [1].

- A alimentação de tensão é ligada.

Com a ativação da alimentação de tensão são iniciados os seguintes programas:

- O programa de controlador lógico programável

- O programa do processador do envasador

- O programa do painel de comando

Ligar a fonte de alimentação ininterrupta (UPS)

Figura 4-5: Interruptor da UPS no armário de distribuição (exemplo)

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- Girar o [interruptor] para a posição [1]

- A UPS está ativada

Ligar a tensão de comando

A tensão de controle é ativada com a seleção do modo de operação. Consulte o capítulo “Operação”, seção “Dispositivos de comando”.

Colocar o modo de operação em automático

- Na botoeira na parte frontal da máquina, pressionar a tecla [2].

|  | O modo de operação automático só pode ser ajustado com uma chave do transponder de nível [2] ou superior. |  |
| --- | --- | --- |

- Girar o interruptor de chave para a posição [Lig / Deslig].

Consulte o capítulo “Operação”, seção “Dispositivos de comando”.

Logon do operador no painel de controle

Figura 4-6: Console de operação

| Nº | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Antena RFID |

- Segurar o cartão RFID na frente da antena

|  | Por medida de segurança, o logoff é executado automaticamente depois de um tempo determinado. É possível fazer o login a qualquer momento. Se um usuário estiver conectado e o cartão RFID de outro usuário for segurado na frente da antena, o primeiro usuário é desconectado automaticamente e o segundo é conectado. |  |
| --- | --- | --- |