### Reparo

Este capítulo orienta os operadores quanto a medidas para reduzir o desgaste da máquina e restabelecer o seu funcionamento.

### Preparar reparo

| Público Alvo: | - Profissionais da área de manutenção |
| --- | --- |

- Para parar a produção, consulte a seção “Parar a produção”.

- Desligar a chave geral (interruptor principal) no quadro elétrico e bloquear contra religação com um cadeado de segurança específico.

Sobretudo quando duas pessoas da manutenção trabalham em uma máquina, cada uma delas deve bloquear a chave geral (interruptor principal) no quadro elétrico com o seu próprio cadeado, de modo a evitar uma ativação não autorizada da máquina. Somente quando ambos retirarem os cadeados, a máquina pode ser iniciada.

|  | ATENÇÃO! Risco de lesão devido à partida acidental descontrolada |
| --- | --- |
|  | A partida da máquina durante a execução de trabalhos de manutenção pode provocar lesões corporais graves. - Antes de iniciar trabalhos de manutenção, deve-se trancar o acionamento remoto do interruptor principal contra uma partida acidental. - Disponibilize informações de manutenção |

- Desligue as descargas e as máquinas vizinhas, desconecte-as da alimentação de energia e bloqueie-as contra partidas inesperadas. Ver capítulo “Isolamento e bloqueio de energias”.

Desligar e travar o interruptor de manutenção

Figura  Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Interruptor de manutenção

| Público Alvo: | Profissionais da área de manutenção |
| --- | --- |

- Deixar o interruptor de manutenção na posição [Desligado].

- Assegurar o interruptor de manutenção com um cadeado.

Cada pessoa da manutenção precisa usar sua própria trava, levando a chave consigo.

### Testar a direção de rotação de um motor de acionamento

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Elemento de comando no transportador de recipientes

| Denominação | Funcionamento |
| --- | --- |
| MOTOR TEST XXXTAXX | Para testar o sentido de rotação do motor. |

O sentido de rotação do motor pode ser testado com o elemento de comando.

| Público Alvo: | - Profissionais da área de manutenção |
| --- | --- |

- Desligar a área de ligação pertencente ao motor.

- Pressionar o botão [MOTOR TEST XXXTAXX].

- O motor é ligado. O sentido de rotação do motor pode ser reconhecido.

- Voltar a ligar a área de ligação pertencente ao motor.

### Substituir o escudo do rolamento do rolamento intermediário

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-2: Manutenção do rolamento intermediário

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rolamento intermediário (imagem superior: posição, imagem inferior: vista detalhada) | 3 | Escudo do rolamento |
| 2 | Parafuso escareado |  |  |

Em todos os transportadores a partir de 16 correias:

- Verificar o escudo do rolamento intermediário a cada 2000 horas quanto à desgaste.

- Substituir os escudos gastos conforme segue:

- Remover o parafuso de escareado.

- Desparafusar o escudo do rolamento intermediário.

- Parafusar o novo escudo no rolamento intermediário.

- Empregar e apertar o parafuso escareado com a trava de parafusos "Omnifit 100".