# Falhas

Este capítulo descreve as principais causas de falhas e sua eliminação.

Falhas durante o acesso remoto

Como detectar e corrigir falhas durante o acesso remoto é descrito no “Manual de instruções do acesso remoto”.

## Avisos de segurança

|  | PERIGO! Ligar após uma parada de emergência |
| --- | --- |
|  | Ligar a máquina sem verificação significa que o perigo ainda persiste. As consequências podem ser ferimentos mortais ou graves. Identificar e corrigir a causa da falha antes de ligar a máquina. - Antes de religar a máquina, certifique-se que não há nenhuma pessoa perto da máquina. |

|  | ATENÇÃO! Ligação não autorizada da máquina |
| --- | --- |
|  | As consequências podem ser ferimentos mortais ou graves. - Antes de trabalhar na máquina, interrompa a produção e pare a máquina. - Tranque o interruptor principal com um cadeado próprio para que não seja ligado acidentalmente. - Ventile e proteja os componentes pneumáticos. - Desligue a voltagem de controle para controlar as válvulas magnéticas. - Trancar a alimentação principal de ar comprimido e despressurizar o sistema. - Tranque a alimentação de ar comprimido com um cadeado próprio para evitar um ligamento acidental. |

|  | ATENÇÃO! Corrente elétrica |
| --- | --- |
|  | Risco de choque ao tocar em peças sob tensão. Os meios de utilidade externa, estão sob tensão mesmo que a chave principal esteja desligada. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes de realizar trabalhos na parte elétrica, tranque o interruptor principal no armário elétrico com um cadeado próprio para que não seja ligado acidentalmente. - Observar a placa de aviso "Aviso - Tensão elétrica perigosa" que se encontra na parte externa do armário de distribuição! - Desligue todas as utilidades que recebam alimentação externa. |

|  | ATENÇÃO! Reinício automático |
| --- | --- |
|  | Se ocorrer uma falha no transportador e/ou em uma das máquinas integradas ao transportador, ele pode parar. Fora de serviço: o transportador se encontra num modo de operação onde o processo de produção foi interrompido devido uma falha, porém o sistema continua energizado e pode reiniciar automaticamente após a correção da falha em questão. Depois de eliminar a falha e após de pressionado o botão para confirmação, o transportador pode iniciar automaticamente de forma inesperada. O contato com os componentes móveis, quando do reinício automático, pode levar a esmagamento, compressão ou cortes. As consequências podem ser ferimentos graves ou fatais, além de possíveis danos ao equipamento. - Manter distância das peças da máquina. - Usar equipamento de proteção pessoal. |

## Detectar falha

Quando ocorre uma falha da máquina:

- O equipamento para dependendo do tipo de falha.

- Parte do sistema para dependendo do tipo de falha.

- O sistema como um todo para dependendo do tipo de falha.

- A tecla de confirmação apresenta uma luz azul contínua.

- A falha será apresentada no painel de operação, na barra de status, p. ex.: "F001 Falha Potencial 1".

A barra de status só apresentará a primeira falha. No caso de diversas falhas, as mensagens de falha são apresentadas sucessivamente. Todas as falhas devem ser eliminadas e confirmadas.

|  | A confirmação da fotocélula acionada só é possível na área afetada. As teclas de confirmação estão dispostas de forma a que a área afetada esteja visível. |
| --- | --- |

## Eliminar a falha

Para eliminar falhas, proceder do seguinte modo:

- Tocar em uma mensagem.

- A tela de eliminação de falha é aberta.

- Siga as instruções nas páginas da tela de eliminação de falha.

|  | Se, em casos individuais, uma falha não puder ser corrigida por conta própria, as informações necessárias para entrar em contato com a KHS GmbH podem ser encontradas na tela “Informações sobre” , na janela principal. |
| --- | --- |

## Modo de operação "Teleservice"

O modo de operação Teleservice é uma função que permite o diagnóstico e a manutenção do equipamento através do acesso remoto no painel de operação executado por um profissional da EQUIPE DE SEVIÇOS KHS.

|  | A ativação do telesservice gera custos com a transferência remota de dados. |
| --- | --- |

Executando o Teleservice

| Público Alvo: | Profissionais da área de manutenção |
| --- | --- |

- Coloque a chave de comando [Modo de operação] na posição [Teleservice].

- Executar operação remota.