### Entrar na sala higiênica

|  | Somente entrar na sala higiênica se a atividade torná-lo indispensável. Para isso, só é permitido abrir uma porta! Na sala higiênica, somente tocar nas superfícies e componentes da máquina necessárias para a atividade. |  |
| --- | --- | --- |

De acordo com o local da atuação, desinfetar utilizando desinfetante para mão, desinfetante para superfície e desinfetante para instrumentos.

As seguintes instruções devem ser observadas ao entrar na sala higiênica:

- Interromper a produção.

Consulte o capítulo “Operação”, seção “Interromper a produção”.

- No console, desbloquear a porta desejada, mas não abrir.

- Limpar e desinfetar as ferramentas necessárias para o trabalho na sala higiênica.

- Lavar e desinfetas as mãos.

- Portar vestuário de proteção descartável (jaleco, protetor capilar e luvas).

- Pisar no tapete de desinfecção à frente da porta.

Se não estiver disponível nenhum tapete de desinfecção, deve-se vestir sapatilhas descartáveis.

- Desinfetar a maçaneta da porta. Desinfetar novamente as mãos com luvas.

- Entrar na sala higiênica.

- Na sala higiênica, somente usar ferramentas limpas e desinfetadas. Após executado o trabalho, desinfetar a área de trabalho com desinfetante.

- Sair da sala higiênica. Fechar a porta e desinfetar a maçaneta da porta.

- No console, bloquear a porta.

- Caso disponível, iniciar e executar a desinfecção externa automática.

- Eliminar o vestuário de proteção.