## Estabelecer prontidão operacional

|  | AVISO! Ligar e desligar áreas do transportador por comando exterior |
| --- | --- |
|  | – A máquina que alimenta e controla esta área deve ser colocada em funcionamento para a ativação de cada área por comando exterior de segmentos do transportador. – A máquina que alimenta e controla esta área deve ser colocada fora do funcionamento para a desativação de cada área por comando exterior de segmentos do transportador. |

|  | Em seguida, são descritos os passos de ação essenciais para a operação do transportador. Os passos de ação para a operação de outras máquinas podem ser encontrados nas respectivas instruções de operação. Isso se aplica a: - Máquinas na linha de enchimento que alimentam e controlam os segmentos do transportador; ver “capítulo Estrutura” e função, seção “Áreas.” - Máquinas que são montadas como componentes integrados no transportador; ver capítulo “Informações gerais”, seção “Componentes integrados”. |
| --- | --- |

| Público Alvo: | - Funcionários área de manutenção |
| --- | --- |

- Executar as atividades necessárias para a manutenção.

- Verifique os dispositivos de proteção, de aviso e de comando quanto à montagem correta e ao funcionamento.

- Remova resíduos de materiais de processo e corpos estranhos da área da máquina.

- Assegure o abastecimento da máquina com os fluidos e energias necessários.

|  | ATENÇÃO! Ativação e desligamento inadequado da alimentação de tensão elétrica |
| --- | --- |
|  | - Certifique-se de que não haja nenhuma pessoa na área de perigo da máquina. - A alimentação de tensão elétrica no armário de distribuição só deve ser ativada ou desligada por um eletricista qualificado. - Se necessário, informar o técnico. |

| Público Alvo: | - Funcionários da área de manutenção |
| --- | --- |

- → Ligue a fonte de alimentação elétrica através da chave geral (interruptor principal) no quadro elétrico / junto ao quadro elétrico.

| Elemento de comando | Descrição |
| --- | --- |
| [Chave geral (interruptor principal)] | Ligar a alimentação de tensão para a máquina: - Comutar o interruptor para a posição [ON-I]. |

A máquina está conectada à fonte de alimentação elétrica.

- → Ligar a fonte de alimentação ininterrupta (UPS).

| Elemento de comando | Descrição |
| --- | --- |
| [Chave de UPS)] | Ligar a fonte de alimentação ininterrupta (UPS): - Comutar o interruptor para a posição [ON-I]. |

|  | ATENÇÃO! Ativação e desligamento inadequado da alimentação de tensão elétrica |
| --- | --- |
|  | - Certifique-se de que não haja nenhuma pessoa na área de perigo da máquina. - A alimentação de tensão elétrica no armário de distribuição só deve ser ativada ou desligada por um eletricista qualificado. - Se necessário, informar o técnico. |

| Público Alvo: | - Funcionários da área de manutenção |
| --- | --- |

- → Ligar a alimentação de tensão elétrica da máquina através do acionamento remoto para o interruptor principal/interruptor UPS motorizados no armário de distribuição.

| Elemento de comando | Descrição |
| --- | --- |
| [Acionamento remoto para interruptor principal/UPS motorizados no armário de distribuição] | Ligar a alimentação de tensão para a máquina: - Comutar o interruptor para a posição [ON-I]. |

A máquina está conectada à fonte de alimentação elétrica.

- → Se estiverem disponíveis mais consoles digitais com acionamentos remotos atribuídos, ligar todos os acionamentos remotos para ligar completamente a máquina.