# Falhas

Este capítulo descreve as causas de falhas e sua eliminação.

## Indicações de segurança

Ao realizar qualquer ação, observar sempre as observações do capítulo “Segurança”.

## Indicações

Reação da máquina às falhas

A máquina opera de acordo com a gravidade da falha realizando as seguintes ações:

- Fechamento da trava do recipiente e parada de máquina.

- Com falha: F0001 a F0128 e F0257 a F0352

- Fechamento da trava do recipiente e máquina continua girando com potência reduzida.

- Com falha: F0129 a F0192 e F0353 a F0384

- Fechamento e abertura automáticos da trava do recipiente.

- Com aviso: W0001 a W0065

### Indicação de falhas através das luzes indicadoras

A luz de sinalização está integrada no revestimento da máquina e indica o status operacional ou mau funcionamento da máquina por meio de luzes coloridas.

As falhas que surgem são também indicadas no terminal de controle.

Figura 7-1: Indicação de falhas através das luzes indicadoras

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luz vermelha, amarela ou branca | 2 | Luz verde |
| 3 | Luz azul |  |  |

As cores significam:

| Cor | Luz intermitente | Luz permanente |
| --- | --- | --- |
| Vermelha | Dispositivo de proteção aberto | Parada de emergência |
| Amarela | Falta de insumo (máquina em Stand-by) | Falta de insumo (máquina está produzindo) |
| Branco | Reserva | Máquina está produzindo |
| Verde | Serviço LIG | Potência LIG |
| Azul | Confirmar falha | Falha |

### Sirene de aviso

Na ocorrência de uma falha, a sirene solta um sinal sonoro.

Figura 7-2: Sirene indicadora de falha

### Mensagens de falha no terminal de controle

Figura 7-3: Linha de estado no terminal de controle

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marcação | 2 | Linha de estado da máquina |
| 3 | Contorno |  |  |

Os avisos e os erros são apresentados na linha de estado com o número e texto de falha.

As cores da marcação e a margem indicam o tipo de mensagem:

| Cor | Tipo de mensagem |
| --- | --- |
| Vermelha | Falha com perigo |
| Azul | Falha |
| Amarelo | Advertência |
| Branca | Informação |

### Indicação de falhas na tela de vista geral do operador

Figura 7-4: Tela de vista geral no terminal de controle

Na tela de vista geral são apresentadas as falhas que ocorrem através de pontos coloridos acessos.

Falhas Indicadas

| Módulo | Ponto de cor | Significado |
| --- | --- | --- |
| Revestimento | Azul | Porta aberta |
|  | Amarelo | Área selecionada |
| lacrador | Azul | Erro de lacração |
|  | Amarelo | Falta de tampa |
| Transportador de entrada | Azul | O transportador de entrada está parado |
|  | Amarelo | Falta de garrafas |
|  | Amarelo piscando | Meia potência |
|  | Verde | O transportador está em movimento |
| Bloqueio de garrafas | Azul | Bloqueio de garrafas acionado devido uma falha |
|  | Amarelo | Bloqueio de garrafas acionado automaticamente |
|  | Verde | Aberto |
| Mesa de parada intermitente | Azul | Existem garrafas na mesa |
| Parada de emergência | Amarelo com botão vermelho intermitente | Parada de emergência acionada |
| Transportador de saída | Azul | O transportador de saída está parado |
|  | Amarelo | Congestionamento de garrafas |
|  | Amarelo piscando | Meia potência |
|  | Verde | O transportador está em movimento |

## Eliminar de falhas

### Eliminar as mensagens de falha do monitor

Revestimento

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0105 a F0108 | Azul: Revestimento | Uma porta do revestimento está aberta. | Fechar a porta. |
|  |  | O sensor de contato da porta não está acionando ou apresenta falhas. | Verificar o funcionamento e o circuito do sensor e, se necessário, substituir. |
|  | Amarelo: Revestimento | Área/barra de controle selecionada. | Girar o botão "Confirmar/abrir revestimento" na barra para a posição "Confirmar". |

Parada de emergência

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Amarelo: parada de emergência | O botão de parada de emergência foi acionado. | Verificar e resolver as situações de perigo e, na sequência desbloquear o botão de parada de emergência. |
|  | O botão de parada de emergência apresenta falhas. | Substituir o botão de parada de emergência. |
|  | Quebra do fio no circuito de comutação. | Verificar o circuito de comutação e consertar a quebra de fio. |

Mesa de parada intermitente

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0007 | Azul: Mesa de parada intermitente | As garrafas foram retiradas através da mesa. | Verificar o transporte de garrafas após a máquina e resolver as eventuais falhas. |
|  |  | A fotocélula da mesa apresenta falhas. | Verificar o funcionamento e o circuito de comutação da fotocélula e trocar componente. |

Diversos

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Garrafas não entram na máquina | Chave seletora da trava de garrafas não está na posição modo automático/manual | Ligue em modo automático |
|  | Falha de garrafas luz de advertência ligando em exibição de falha | Eliminar falha de garrafas, ligar trava de garrafas, (ligue chave seletora manualmente para rodar em vazio) |
|  | Garrafas caídas ou travadas luz de advertência ligando em exibição de falha | Retirar as garrafas caídas ou travadas, abrir trava de garrafa |
|  | Trava de garrafas não abre (embora esteja acionada) nenhuma exibição de falha | Confira o fornecimento do ar comprimido dos cilindros pneumáticos. Troque a mangueira de ar quando necessário |
|  |  | Confira o cilindro pneumático quanto a dano exterior. Troque o reparo do cilindro |
|  |  | Certifique-se de que as articulações da trava de garrafas estejam com movimentos livres |
|  |  | Confira atuação elétrica da válvula solenoide ou troque a válvula |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Garrafas não entram na máquina, mesmo com a trava de garrafas aberta | Guias de garrafas muito justas antes da trava | Ajuste as guias, de modo que as garrafas se movimentem com liberdade |
|  | Peças de formato instaladas são para outro tamanho de garrafa | Instale as peças de formato, pertencentes às garrafas em uso |
|  | Deposição de neblina de xarope nas guias de gargalo do transporte pneumático | Limpar/lavar as guias |
|  | Falta pressão de ar no transporte pneumático | Verifique filtro de ar do ventilador do transporte pneumático, troque se necessário |
|  |  | Ajuste defletores de ar do transporte pneumático |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Fornecimento de garrafas com movimento instável | Máquina fora de sincronismo | Sincronize a máquina |
|  | Peças de formato erradas ou na troca as peças de formato não foram montadas corretamente | Instale corretamente as peças de formato |
|  | Diferença de altura entre guia/estrela de gargalo e suporte de gargalo do cilindro elevador | Elimine a diferença de altura |
|  | Elementos de guia de garrafa estão danificados | Corrija os danos ou troque os elementos danificados |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Movimento da garrafa instável, defeito da boca da garrafa, queda de garrafas na entrada e saída do recipiente | Curva de acionamento do suporte da tulipa fora de posição | Posicione novamente a curva de acionamento do suporte da tulipa |
|  | Rolos dos cilindros elevadores gastos | Troque os rolos dos cilindros elevadores |
|  | Pontas das guias soltas ou gastas | Fixe as pontas das guias ou se necessário troque-as |
|  | Tulipa centralizadora instalada incorretamente | Instale a tulipa centralizadora corretamente |
|  | Buchas de guia das barras do suporte da tulipa gastos | Troque buchas de guia das barras |
|  | Estrela de entrada/saída fora de sincronismo com relação à válvula de enchimento | Sincronize as estrelas com relação à válvula de enchimento |
|  | Suporte da tulipa centralizadora travando | Elimine a interferência e verifique se as barras estão sendo lubrificadas com água. |
|  | Tulipa centralizadora muito justa, garrafa fica presa | Ajuste a tulipa centralizadora, máx. da boca da garrafa + 0,3 mm |
|  | Barras do suporte da tulipa estão desalinhadas | Alinhe as barras do suporte da tulipa ou troque-as |
|  | Tubos de ar desalinhados | Substitua os tubos de ar |

Lacrador

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Quebra de garrafas e/ou bico do Selador bate na boca da garrafa | Elementos de guia de garrafa não estão montados corretamente | Monte os elementos de guia de garrafa corretamente |
|  | Elementos de guia de garrafa gastos | Substitua os elementos de guia de garrafa |
|  | Posição incorreta das peças da guia de gargalo das garrafas, peças da guia de gargalo de garrafas tortas ou gastas, muito importantes verificarem as folgas | Ajuste as peças de guia de gargalo das garrafas, endireite as peças de guia de gargalo das garrafas ou substitua-as |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Tampas mal rosqueadas | A garrafa não está centralizada com a cabeça lacradora | Ajuste as estrelas do gargalo e de corpo no lacrador |
|  | Elementos da guia de garrafa não estão corretamente montados | Monte os elementos de guia de garrafa corretamente |
|  | Mola do cabeça danificada | Substitua a mola |
|  | Faltando esferas no bocal | Reponha as esferas faltantes |
|  | Ejetor quebrado | Substitua as peças danificadas |
|  | Diâmetro da boca da garrafa muito grande | Confira a boca da garrafa |
|  | Bocal errado na cabeça lacradora | Substitua o bocal |
|  | Gargalo da garrafa, torto ou fora de centro | Retire a garrafa |
|  | Saliência da garrafa impede um rosqueamento correto ou a colocação correta da tampa na garrafa | Contate o fornecedor de garrafas para resolver esse problema |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Lacre de segurança das tampas danificado | Velocidade do ar no equipamento de fornecimento pneumático está muito alta | Ajuste a velocidade do ar |
|  | Excesso de tampas no selecionador de tampas | Retire o excesso de tampas do depósito |
|  | Rotação do selecionador de tampas muito alta | Ajuste a velocidade do selecionador de tampas |
|  | Selecionador de tampas não para quando não há garrafas para serem lacradas | Verifique o circuito elétrico |
|  | A garrafa não está centralizada com o bocal da cabeça lacradora | Ajuste a posição das estrelas |
|  | Mola do cabeça danificada | Substitua a mola |
|  | Faltando esferas no bocal | Reponha as esferas faltantes |
|  | Diâmetro da boca da garrafa muito grande | Verifique o diâmetro da boca da garrafa |
|  | Temperatura das tampas muito baixa | Eleve a temperatura das tampas |
|  | Sentido de giro do selecionador de tampas invertido | Corrija o sentido de giro do selecionador |
|  | Abertura para fluxo das tampas na posição correta no selecionador muito justa | Aumente a folga da abertura no selecionador |
|  | Gargalo da garrafa, torto ou fora de centro | Elimine a garrafa danificada |
|  | Cilindro de trava de tampas não voltando completamente | Ajuste a posição do cilindro |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Torque de abertura das tampas muito baixo | Torque estático da cabeça lacradora magnética muito baixo | Ajuste o torque da cabeça lacradora magnética |
|  | Tampas com selo interno deformado ou sem selo interno | Contate o fornecedor de tampas para eliminar esse problema |
|  | Bocal da garrafa fora de especificação (menor que o especificado) | Contatar o fornecedor de garrafas para resolver esse problema |
|  | Boca da garrafa impregnada com produto | Verifique o ajuste e a operação da ducha de gargalo |
|  | Garrafas giram devido à carga de topo do elemento lacrador ser muito baixa | Troque a mola |
|  | Garrafas giram devido à guia do gargalo estar acima da estrela de gargalo e a peça antigiro não atuar no anel da garrafa | Ajuste a altura da guia de gargalo |
|  | Anel para restrição do lacre de segurança muito pequeno | Contatar o fornecedor de garrafas para eliminar esse problema |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Torque de abertura das tampas muito alto | Torque estático da cabeça lacradora magnética muito alto | Ajuste o torque da cabeça lacradora magnética |
|  | Tampas com selo interno deformado ou sem selo interno | Contate o fornecedor de tampas para eliminar esse problema |
|  | Bocal da garrafa fora de especificação (maior que o especificado) | Contatar o fornecedor de garrafas para resolver esse problema |
|  | Boca da garrafa impregnada com produto (alto torque devido ao longo tempo de armazenagem) | Verifique o ajuste e a operação da ducha de gargalo |
|  | Tamanho das tampas menor que o especificado | Contate o fornecedor de tampas para eliminar esse problema |
|  | Boca da garrafa com rosca danificada | Elimine as garrafas danificadas |
|  | Anel para restrição do lacre de segurança muito grande | Contatar o fornecedor de garrafas para eliminar esse problema |
|  | Rolamento da cabeça lacradora magnética danificado/travado | Troque o rolamento |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Vazamento pelas tampas das garrafas | Tampas inadequadas à boca da garrafa | Use as tampas corretas |
|  | Tampas maiores que as especificadas | Contate o fornecedor de tampas para resolver este problema |
|  | Superfície de vedação da boca da garrafa danificada | Elimine as garrafas com defeito |
|  | Boca da garrafa menor que a especificada | Contatar o fornecedor de garrafas para resolver esse problema |
|  | Colocação inadequada da tampa na garrafa | Monte corretamente os elementos de guia das garrafas |
|  | Torque estático da cabeça lacradora magnética muito baixo | Ajuste o torque |
|  | Selos internos deformados ou tampas sem selo interno | Contate o fornecedor de tampas para resolver este problema |
|  | Garrafas giram devido à carga de topo da cabeça lacradora ser muito baixa | Troque a mola |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Falha no controle de fluxo das tampas no lacrador | O alimentador de tampas para o reservatório está parado | Verifique o alimentador de tampas |
|  | Excesso de tampas no selecionador | Ajuste o sensor de nível das tampas no reservatório |
|  | Tampas presas no canal de tampas e cabeçote. | Remover as tampas que estão presas |
|  | Detector de tampas não está ajustado ou não está funcionando | Verifique o sensor e, se necessário, substitua |

Recipiente

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Recipiente da enchedora não pressuriza | Comando de abertura atuado | Não atue o comando de abertura |
|  | Comando de fechamento não está atuado | Atue o comando de fechamento |
|  | Borboleta sem fricção | Revise a borboleta e se necessário substitua mola e anel de fricção |
|  | Falta gás de contra pressão | Abra a válvula de alimentação de gás |
|  | Vazamento nas válvulas de enchimento | Revise as válvulas e substitua as vedações |
|  | Regulador de pressão danificado | Repare ou troque o regulador de pressão |
|  | Comando de limpeza do tubo de ar atuado | Coloque o comando de limpeza do tubo de ar fora de operação |
|  | Comando de limpeza do tubo de ar atuado | Não atue o comando de limpeza do tubo de ar |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Recipiente da Enchedora pressuriza, mas não tem alimentação de produto | Não há bebida no visor do encanamento de entrada de bebida | Liberar alimentação de bebida |
|  | Válvulas de entrada de bebida estão fechadas | Abra as válvulas de entrada de bebida |
|  | Pressão do gás de contra pressão muito alta | Descarregue a pressão do recipiente, ajuste a pressão do gás de contra pressão para um valor mais baixo |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Nível de produto no recipiente da enchedora muito alto | Válvulas de enxague no recipiente não estão fechadas | Feche as válvulas de enxague no recipiente da Enchedora |
|  | Borboleta não está retornando a sua posição | Retorne a borboleta na posição correta |
|  | Recipiente não está sendo alimentado com gás de contra pressão | Abrir a válvula do regulador de pressão e a válvula do gás de contra pressão |
|  | Pressão do gás de contra pressão insuficiente | Regule a pressão do gás de contra pressão ao valor apropriado (aprox. 1.0 bar acima da pressão de enchimento) |
|  | Pressão de entrada da bebida muito alta | Diminua a pressão de entrada da bebida |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Recipiente da Enchedora com bebida, mas as garrafas não enchem | As borboletas não estão abrindo a agulha completamente | Verifique comando de abertura e ajuste altura se necessário |
|  | Garrafas não estão vedando | Verifique pressão de ar e as vedações dos pistões elevadores e verifique também as condições da borracha da tulipa |
|  | Comando de retorno não ajustado corretamente | Ajuste altura do comando de retorno |
|  | Comando de abertura não está em operação | Coloque o comando de abertura em operação |
|  | Válvula de enchimento não está abrindo | Desmonte a válvula e verifique as peças e o funcionamento dos componentes móveis |
|  | Sensor de presença de garrafas ou sensor de posição não estão ajustados corretamente ou estão danificados | Ajuste ou troque os sensores |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Nível de líquido no recipiente da Enchedora muito baixo | Alimentação insuficiente de bebida, embora com as válvulas completamente abertas | Providencie alimentação de bebida suficiente |
|  | Sonda de nível não está ajustada corretamente | Ajuste a sonda de nível corretamente |
|  | Sobrepressão no recipiente da Enchedora | Ajuste a pressão correta para o enchimento |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Nível de líquido no recipiente da Enchedora irregular | Regulador de pressão de bebida não ajustado corretamente | Ajuste o regulador de pressão de bebida |
|  | Sonda de nível operando incorretamente | Verifique o funcionamento da sonda |
|  | Alimentação de gás de contra pressão inconstante | Providencie uma alimentação de gás de forma constante |
|  | Alimentação de bebida inconstante | Providencie uma alimentação de bebida de forma constante |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Garrafas com nível de enchimento elevado | Borracha da tulipa centralizadora danificada ou desgastada | Troque a borracha da tulipa centralizadora |
|  | Acionamento do comando de alívio está emperrado ou com vazamento | Ajuste os o comando, verifique se está corretamente montado, e se necessário, troque as juntas e/ou molas |
|  | Tubo de ar incorreto | Verifique o tubo de ar que está montado se corresponde à garrafa que está sendo envasada |
|  | Tubo de ar muito curto | Substitua o tubo de ar |
|  | Tubo de ar danificado | Verifique o sincronismo na estrela de entrada da Enchedora, ajuste, troque tubo de ar |
|  | Comando de fechamento não atuado | Coloque o comando de fechamento na posição de atuação |
|  | Pressão de ar do pistão elevador muito baixa | Ajuste a pressão de ar do pistão elevador |
|  | Vazamentos na válvula de enchimento | Verifique se a instalação está correta, troque as peças danificadas |
|  | Vazamento na aba cônica do tubo de ar | Troque os tubos de ar cuja aba cônica esteja danificada |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Garrafas mal enchidas ou vazias | Borboleta fora de ajuste | Solte o parafuso de fixação e ajuste a borboleta (folgas, fricção) |
|  | Nível de bebida no recipiente da Enchedora muito baixo | Ajuste nível de bebida do recipiente da Enchedora |
|  | Aba cônica danificada | Troque a aba cônica |
|  | Válvula de enchimento travando (não abre) | Faça manutenção na válvula |
|  | Tubo de ar errado ou com comprimento errado | Substitua o tubo de ar |
|  | Tubo de ar danificado | Verifique o sincronismo na estrela de entrada da Enchedora, ajuste, troque tubo de ar |
|  | Borracha da tulipa centralizadora danificada ou desgastada | Troque a borracha da tulipa centralizadora |
|  | Acionamento do comando de alívio está emperrado ou com vazamento | Ajuste os o comando, verifique se está corretamente montado, e se necessário, troque as juntas e/ou molas |
|  | Pressão de ar do pistão elevador muito baixa | Ajuste a pressão de ar do pistão elevador |
|  | Boca da garrafa danificada | Verifique o lote das garrafas |
|  | Comando de retorno não ajustado corretamente | Ajuste altura do comando de retorno |
|  | Tulipa centradora incorreta | Monte tulipa centralizadora correspondente à garrafa |
|  | Aba cônica danificada | Troque a aba cônica |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Garrafas espumando excessivamente | Temperatura da bebida está muito alta | Abaixe a temperatura da bebida |
|  | Pressão de enchimento muito baixa | Ajuste a pressão de enchimento corretamente |
|  | Garrafas sujas | Providencie alimentação de garrafas limpas |
|  | Nível de bebida no recipiente da Enchedora muito alto | Ajuste o nível do recipiente da Enchedora através das sondas |
|  | Tubo de ar incorreto | Monte o tubo de ar adequado para a garrafa em uso |
|  | Comando de alívio não atua | Coloque o comando em operação e verifique se está montado e ajustado corretamente |
|  | Comando de limpeza do tubo de ar não atuado | Coloque o comando de limpeza do tubo de ar em operação |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Garrafas espumando excessivamente | Temperatura da bebida está muito alta | Abaixe a temperatura da bebida |
|  | Pressão de enchimento muito baixa | Ajuste a pressão de enchimento corretamente |
|  | Garrafas sujas | Providencie alimentação de garrafas limpas |
|  | Nível de bebida no recipiente da Enchedora muito alto | Ajuste o nível do recipiente da Enchedora através das sondas |

### Eliminação de falhas, equipamento elétrico

Figura 7-5: Fluxograma (eliminação de falhas, equipamento elétrico)

### Luzes de controle (LED) do sensor da porta

Figura 7-7: Luzes de controle (LED) do senhor da porta

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interruptor da porta | 2 | Acionador / ímã na porta |
| 3 | LEDs |  |  |

Nos sensores da porta encontram-se quatro luzes de controle (LED) que indicam os seguintes estados de comutação.

| LED | Cor | Estado |
| --- | --- | --- |
| Power / Fault | Verde | O dispositivo está operacional. |
|  | Vermelho | Aviso de falha! Caso os LEDs Safety Gate ou Input pisquem adicionalmente: consulte o catálogo técnico PSENmag e PSENcode do fabricante do interruptor. |
| Safety Gate | Amarelo | A porta está fechada, a placa de metal na porta (acionador) (2) encontra-se na área de acionamento magnético. |
| Input | Amarelo | A porta está fechada, as entradas não apresentam problemas. |
|  | Amarelo intermitente | Falha! Acionamento parcial ou interrupção de canal único para o interruptor da porta adjacente (sequência dos comutadores, ver diagrama). Eliminação da falha: - Verificar o interruptor na porta adjacente - Verificar o cabeamento até ao interruptor na porta adjacente - Acionar o botão luminoso azul [Restaurar falha no revestimento] no armário de distribuição. |
| Lock | Verde | A porta está bloqueada e a força magnética está atuando. |
|  | Vermelho | Solicitação de bloqueio pendente. Eliminação da falha: - A porta ainda está aberta; fechar a porta - O interruptor está sujo; limpar o interruptor - A força magnética está muito baixa; verificar a posição da porta - A força de magnética está muito baixa; verificar a posição do interruptor para o acionador |

### Sistema de lubrificação central

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0009 | Falha da lubrificação | Um ou mais distribuidores de lubrificante ou pontos de lubrificação estão entupidos. | As indicações para fins de eliminação de falhas devem ser consultadas no manual de instruções da bomba de lubrificação centralizada (consultar a documentação de peças compradas). |
|  |  | Uma válvula solenoide na alimentação de um distribuidor principal apresenta falha. | Verificar o controle e o funcionamento da válvula solenoide e, se necessário, substitui-la. |

Indicações de aviso

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| W0089 | Falta lubrificante | O reservatório de lubrificante está vazio. | Verificar o nível do reservatório de lubrificante e abastecer, se necessário. |
|  |  | Falha na lubrificação centralizada | Ter em consideração as indicações para resolução de falhas constantes no manual da bomba de lubrificação centralizada (ver documentação das peças de terceiros) |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| W0090 até W0094 | Erro no êmbolo do distribuidor | Um êmbolo de controle do distribuidor não realizou o número necessário de pulsos. | Verificar o sensor no êmbolo de controle e substituir se necessário. |
|  |  | Um ou mais locais de lubrificação estão bloqueados. | Substituir o distribuidor. Para a solução de falhas, consultar o manual de instruções do distribuidor na lista de peças de terceiros. |

### Sistema UPS externo

| N° | Descrição do erro | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0030 | Queda da rede, o controle é abastecido pelo UPS (quando aplicável). | A alimentação elétrica da rede elétrica foi interrompida. | - Verificar a alimentação elétrica e restabelecê-la. - No console de operação, pressionar o botão de pressão luminoso “Confirmar falha”. |

|  | Depois que a alimentação elétrica estiver disponível novamente, a máquina deve ser religada conforme descrito no capítulo “Manutenção”, seção “Isolamento e bloqueio de energias”. |  |
| --- | --- | --- |

Confirmar a eliminação da falha

Após eliminação da falha, apertar mais uma vez o botão pulsante luminoso "Confirmar Falha".

- A automatização salta para o último passo de processo realizado e reinicia o tempo deste.

- Após o transcurso do tempo ajustado (aprox. 10 segundos) o monitoramento está ativo novamente.

## Modo de operação “Teleservice”

O modo de operação Teleservice é uma função que permite o diagnóstico e a manutenção do equipamento através do acesso remoto no painel de operação executado por um profissional da Equipe de Serviços KHS.

|  | A ativação do telesservice gera custos com a transferência remota de dados. |  |
| --- | --- | --- |

Executando o Teleservice

| Pessoal: | - Profissionais da área de manutenção |
| --- | --- |

- Coloque a chave de comando [Modo de operação] na posição [Teleservice].

- Executar operação remota.