## Produção

### Avisos de segurança

|  | CUIDADO! Superfície quente Líquidos sanitizantes fluem pelos canos, válvulas e trocadores de calor. Há perigo de lesões quando do manuseio das superfícies. As consequências podem ser dor e queimaduras graves. - Não manusear canos, válvulas e trocadores de calor através dos quais há fluxo de líquidos durante o processo de limpeza. Não se recostar nestes componentes nem se apoiar neles. |  |
| --- | --- | --- |

### Condições prévias

- A prontidão para a produção foi estabelecida.

- Realizar a limpeza (CIP).

- A alimentação dos fluidos necessários está disponível.

- É possível proceder com a entrega do produto.

### Preparação de solução de sucralose

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Água do produto e componentes do produto estão disponíveis. O programa de produção de sucralose não está ativo no outro tanque. Linha de Água não está em modo CIP.

Observar e executar os seguintes passos para iniciar a produção no terminal de comando:

- No menu de funções de serviço, acessar a exibição do editor de fórmulas.

Para exibição do editor de fórmulas, consulte a seção “Editor de fórmulas” no capítulo “Terminal de comando”.

- Selecionar uma fórmula no editor de fórmulas e carregar no controle.

Para carregar uma fórmula, consulte a seção “Editor de fórmulas” no capítulo “Terminal de comando”.

- No editor de fórmulas, pressionar a tecla [Gestão de fórmulas].

- Na gestão de fórmulas, verificar os parâmetros da fórmula e ajustá-los, caso necessário.

- Verificar as liberações de funções específicas da fórmula e ajustá-las, caso necessário.

- Pressionar a tecla [A0X CB10 T0X] onde X é o número do tanque em que se deseja produzir.

- A interface do usuário abre a tela de etapas para a área do tanque de solução de sucralose em que se deseja preparar.

- Na tela de etapas da área de mistura, pressionar a tecla [Programas].

- A interface do usuário abre o menu para seleção de programa.

- Pressionar a tecla de seleção ao lado do programa “Produção”.

- O menu exibe o programa selecionado destacado em cor verde.

- Sair do menu de seleção de programa com a tecla [Voltar].

- Na tela de etapas “A0X CB10 A0X” iniciar o programa “Produção” com a respectiva tecla de função, escolhendo o tipo de início desejado entre:

- Preparação com enxague;

- Preparação com drenagem;

- Sem preparação;

O controle inicia a preparação da instalação para a produção. Observe e siga as instruções na tela de etapas.

- Após a preparação, o sistema irá aguardar a confirmação do operador para iniciar a entrada de água.

- Após o passo anterior, uma janela irá abrir com as informações sobre o peso de sucralose restante a ser adicionado, total adicionado e as informações do pacote, como código de barras e peso do pacote selecionado atualmente.

- Há duas formas de adicionar um pacote, a primeira é utilizando o escâner manual. Para este modo basta o operador escanear o código de barra para que o sistema o valide.

Caso ele esteja cadastrado e não seja repetido, o peso do pacote será adicionado ao peso total adicionado. O segundo modo é a entrada manual ativando o botão de entrada manual. Será necessário preencher o material, lote e a sequência de cada pacote.

Após isso, pressionar o botão de adição. Os valores serão validados da mesma forma que no modo automático.

- Ao fim da adição de todos os pacotes no sistema, a tela de adição de componente irá fechar automaticamente. Neste momento o operador deverá voltar a tela de etapas para confirmar a adição dos componentes.

O programa espera nesse passo que a tampa do tanque seja aberta, os pacotes adicionados ao tanque e a tampa seja fechada novamente. Após isto o operador pode selecionar a tecla de função para iniciar a dissolução.

- Ao fim da dissolução o operador deverá continuar a produção na tela de etapas com a respectiva tecla de função.

### Produção de Xarope Einstein (XE)

Iniciar o envio de sucralose no terminal de comando

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Solução de sucralose está disponível. Apenas um dos tanques está em modo de dosagem ativamente, i.e., não passou do passo neutro. Linha de água não está em modo CIP.

Observar e executar os seguintes passos para encerrar a produção no terminal de comando:

- Na tela inicial, pressionar a tecla [A0X CB10 T0X] onde X é o número do tanque do qual se deseja dosar a sucralose.

- A interface do usuário abre a tela de etapas para a área respectiva.

- Na tela de etapas da área escolhida, pressionar a tecla [Programas].

- A interface do usuário abre o menu para seleção de programa.

- Pressionar a tecla de seleção do programa “Dosagem”.

- A caixa de diálogo do usuário exibe o programa selecionado destacado em cor verde.

- Sair do menu de seleção de programa com a tecla [Voltar].

- Seguir as instruções na tela de etapas para que se inicie o enchimento da linha com produto. Este passo é importante para garantir a leitura correta no medidor de vazão de solução de sucralose.

- Após a finalização desta etapa, o tanque encontra-se disponível para dosar.

Iniciar a produção de Xarope Einstein no terminal de comando

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Xarope simples (XS) está disponível e existe ao menos um tanque em modo de dosagem. Linha de água não está em modo CIP.

Observar e executar os seguintes passos para encerrar a produção no terminal de comando:

- Na tela inicial, pressionar a tecla [A03 CL010].

- A interface do usuário abre a tela de etapas para a área de produção de Xarope Einstein.

- Na tela de etapas da área CL010, pressionar a tecla [Programas].

- A interface do usuário abre o menu para seleção de programa.

- Pressionar a tecla de seleção do programa “Produção”.

- A caixa de diálogo do usuário exibe os programas selecionados destacados em cor verde.

- Sair do menu de seleção de programa com a tecla [Voltar].

- Com a tecla especificada na tela de etapas “A03 CL010”, iniciar a etapa de produção e confirmar a seleção de receita.

- O passo de enchimento de sucralose e xarope simples irá iniciar. Neste passo, os medidores de vazão serão enchidos, e o programa aguardará o brix do xarope simples atingir a região parametrizada na tela de setpoints. Durante esta etapa, também haverá a circulação de solução de sucralose para garantir a medição de vazão.

- Ao final do passo anterior, haverá a drenagem das tubulações e do tanque pulmão com a abertura das respectivas válvulas de dreno.

- Após a drenagem, será iniciada a produção de nível mínimo para teste de qualidade.

- Quando o nível mínimo for atingido, será iniciado um temporizador para que o tanque seja homogeneizado. Ao fim deste temporizador, o operador deverá pegar uma amostra para checar a qualidade. Caso a produção esteja dentro dos padrões necessários, deve-se aceitar com a respectiva tecla de função.

- O sistema fará então um pré-run para empurrar o produto até o manifold de entrada dos blenders.

- Após este empurre o sistema estará pronto para o envio de xarope Einstein para as linhas, comutando entre as etapas de produção e pausa de produção de acordo com o nível do tanque pulmão da seguinte forma:

- Caso o nível do tanque esteja abaixo do nível médio de tanque, será iniciada a produção de xarope Einstein até que o nível do tanque atinja o nível máximo de produção.

Caso o nível do tanque desça abaixo do nível mínimo de produção, o envio para as linhas será bloqueado até que o nível de produção ultrapasse o nível médio de produção.

Troca de tanque de envio de sucralose.

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Xarope simples (XS) está disponível e existe outro tanque em modo de dosagem com solução de sucralose não expirada. Linha de água não está em modo CIP.

Existem duas condições onde é necessária a troca de tanque, uma é quando o tanque que está dosando o produto se esgota e outra é quando o tempo de vencimento da solução de sucralose é atingido.

Observar e executar os seguintes passos para trocar o tanque de dosagem:

- Pressionar a tecla [A0X CB10 T0X] onde X é o número do tanque que está sendo utilizado.

- Caso o tanque esteja com produto vencido, o programa estará no passo de Tanque Vazio/Produto Vencido e o operador terá a opção de descartar o produto restante ou continuar com o procedimento selecionando a respectiva tecla de função.

- Quando o tanque estiver vazio ou o operador tiver selecionado a opção de continuar sem esvaziar, o programa avançará para etapa Troca de Tanque, onde o operador deverá confirmar com o botão de função a intenção de troca de tanque.

- Com o programa de dosagem finalizado, o operador deverá seguir os mesmos passos descritos na seção “Iniciar o envio de sucralose no terminal de comando”.

### Encerramento da produção

Encerrar a produção no terminal de comando

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

O programa de produção do CL010 deverá se encontrar em etapa de pausa de produção.

Observar e executar os seguintes passos para encerrar a produção no terminal de comando:

- Na tela inicial, pressionar a tecla [A03 CL010].

- A interface do usuário abre a tela de etapas para a área do tanque pulmão.

- Na tela de etapas da área de mistura, pressionar a tecla de função <FS2>.

- O programa passará para o modo de encerramento de produção e bloqueará o envio do xarope simples para a linha enquanto empurra o Xarope Einstein presente na tubulação antes do tanque pulmão.

- Após este empurre, o envio para a linha será liberado até que o tanque pulmão se esgote. Neste momento o operador poderá selecionar a finalização com ou sem empurre final com água.

- Caso opte pela finalização com empurre, o tanque será enchido com o parâmetro de quantidade de água definida para empurre até manifold disponível na tela de setpoints de serviço.

- Quando o tanque atingir a quantidade específica, o sistema sinalizará o empurre com água final para o programa dos blenders e iniciará o envio.

- Quando o tanque se esgotar o sistema finalizará o programa de produção automaticamente.