## Limpeza

Durante a limpeza (CIP: Cleaning in Place), todos as passagens condutoras de produtos são lavadas com produtos de limpeza.

A combinação de diferentes produtos de limpeza, associada a uma alta velocidade de fluxo, desprende e remove resíduos de produtos e partículas de sujeira. A lavagem com produtos de limpeza quentes desinfecta os caminhos condutores de produtos.

Um processo determina a combinação dos produtos de limpeza e a manutenção dos seguintes parâmetros:

- Fluxo volumétrico

- Pressão

- Temperatura

- Concentração

- Tempo de contato

O operador determina o processo e o abastecimento dos produtos de limpeza. Para isso, os operadores devem observar os requisitos e valores-limite para os produtos de limpeza especificados nos dados técnicos.

|  | O operador deve controlar a qualidade da limpeza regularmente. |  |
| --- | --- | --- |

Limpeza externa / Superfícies da máquina

A limpeza automática ou manual executada nas superfícies da máquina ao final também faz parte do processo de limpeza.

|  | A limpeza da superfície da máquina também serve para proteção contra corrosão. |  |
| --- | --- | --- |

Compatibilidade de materiais e limites para a utilização de produtos de limpeza

Consultar capítulo “Dados Técnicos”.

### Avisos de segurança

|  | ATENÇÃO! Vazamento de produtos de limpeza Durante a limpeza há vazamento de produtos de limpeza. Em caso de contato, os produtos de limpeza podem provocar irritações ou queimaduras químicas nas partes do corpo afetadas. Além disso, produtos de limpeza quentes podem provocar queimaduras. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Não permanecer na área dos processos. - Usar a roupa de proteção apropriada contra substâncias corrosivas e irritantes e contra queimaduras. - Depois da limpeza, enxaguar com água abundante todas as superfícies nas quais ainda houver resíduos de produtos de limpeza e secá-las. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Produto de limpeza com ingredientes Evitar, tanto quanto possível, o uso de produtos de limpeza com os ingredientes listados na Legislação sobre Substâncias Perigosas e que sejam perigosos para o operador. As consequências podem ser ferimentos leves ou menores. - Informar isso ao operador. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Emissões de substâncias perigosas Reações químicas perigosas podem ocorrer ao usar e misturar diferentes substâncias químicas. Podem ocorrer gases / vapores que irritam a pele ou o trato respiratório. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. - Observar as informações sobre produto de limpeza e seu manuseio nas instruções do fabricante. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Produtos químicos líquidos ou gasosos em recipientes Produtos químicos líquidos ou gasosos em recipientes podem colocar em risco suas vidas e ter um impacto negativo sobre o meio ambiente. - Não abrir recipientes que sejam pressurizados. - Usar os equipamentos de proteção necessários, tais como roupas de proteção, luvas, óculos de proteção, ou máscara de proteção respiratória. - Manusear os produtos químicos com o máximo cuidado. - Cumprir as regras de manuseamento de produtos químicos. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Produto contaminado Produto de limpeza residual na máquina leva à contaminação do produto. Levar produtos contaminados ao mercado pode levar à morte ou ferimentos graves. - Sempre usar a água como último agente de limpeza. |  |
| --- | --- | --- |

### Requisitos

- O sistema CIP está pronto.

- Há produto de limpeza em quantidade suficiente e com a respectiva pressão de entrada.

- Os valores limite para os produtos de limpeza são mantidos.

- A produção no sistema está finalizada.

- Os programas estão encerrados e estão em uma etapa de repouso.

- Os tanques e os tubos a serem limpos estão prontos para a limpeza.

|  | Se presentes, montar as conexões nos distribuidores para caminhos de limpeza. |  |
| --- | --- | --- |

### Executar

Programa de limpeza

A máquina é equipada com um programa de limpeza automático.

Para o abastecimento de fluidos, o controle da máquina comunica-se com o controle do sistema CIP. O sistema CIP disponibiliza os produtos de limpeza necessários para a máquina na ordem correspondente.

O acionamento das válvulas no manifold das válvulas e a ativação dos diferentes canais de limpeza são executados através da automação da máquina.

Abaixo são descritos os passos específicos para iniciar o programa de limpeza e para a limpeza externa da máquina.

#### Selecionar programa de limpeza

- Na tela de navegação, selecionar a máquina sem componente.

- Clicar em “Programas” na barra de menus.

- Clicar em “Seleção de programas” no elemento da lista.

- Na tela “Seleção de programas” clicar em “CP CIP”.

- Seleciona a limpeza. Após a seleção, a indicação muda automaticamente na tela “Opções de programa”.

### Limpar acessórios

#### Esvaziar o compartilhamento das velas do filtro

- Selecionar o componente “Envasador” na tela.

- Na barra de menus, clicar em “Programas è Opções de programa”.

- Na tela Opções de programa, selecionar a opção “Esvaziar filtro”.

### Limpeza externa da máquina

A máquina trabalha com bebidas. A devida higiene exigida pressupõe que ela esteja sempre limpa e polida exteriormente.

O acúmulo de restos de produtos forma uma camada nas superfícies.

- Nessa camada desenvolvem-se microorganismos, que contaminam o produto.

Isso é evitado através da limpeza regular e completa.

#### Utilizar equipamento de limpeza de alta pressão

|  | AVISO! Danos nos componentes e contaminação das superfícies A limpeza da superfície da máquina com a lança manual de um equipamento de limpeza de alta pressão pode acarretar a entrada de produtos de limpeza (água ou substâncias químicas) através da alta pressão nos seguintes componentes: - Rolamentos - Áreas de lubrificação - Compartimentos de componentes elétricos e pneumáticos As consequências podem ser: - Falhas no funcionamento e erros de produto delas decorrentes. - Falhas de operação - Danos e destruição de componentes - Disseminação de microrganismos de áreas infectadas para áreas limpas. Tudo isto resulta na redução do tempo de vida útil dos componentes afetados. Outra consequência negativa é o aumento crescente da corrosão. Procedimento correto na utilização de equipamentos de limpeza de alta pressão: - Configurar a pressão de pulverização do purificador de alta pressão para no máximo 20 bar. - Manter uma distância entre o bico da lança manual e a superfície da máquina de no mínimo 1,50 metros. - Não apontar o jato de líquido diretamente no rolamento e nas áreas de lubrificação. - Não apontar o jato de líquido diretamente nos componentes elétricos e pneumáticos nem em suas caixas. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Alta pressão da água, líquidos corrosivos e quentes Em caso de manuseio incorreto do equipamento de limpeza de alta pressão há risco de lesões provocadas pela alta pressão da água e por líquidos corrosivos e quentes. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Utilizar equipamento de proteção pessoal: - Vestuário de proteção - Luvas - Máscara de proteção - Calçados de proteção - Manter as pessoas fora da área perigosa - Não direcionar a lança manual para pessoas. |  |
| --- | --- | --- |

|  | KHS não assume a responsabilidade por danos causados pela utilização de equipamentos de limpeza de alta pressão. |  |
| --- | --- | --- |

#### Limpar superfícies da máquina

|  | A qualidade da limpeza deve ser verificada através de controles executados pelos operadores. A qualidade da limpeza é de responsabilidade exclusiva do operador da máquina! |  |
| --- | --- | --- |

Limpar superfícies da máquina

- As sujeiras e camadas visíveis devem ser retiradas com ajuda de produtos de limpeza e apoio mecânico (escova).

- Em áreas críticas, desmontar os componentes para limpar e montá-los novamente depois de secos.

- Enxaguar com água até que o processo normal de análise não identifique nenhum resto de produtos de limpeza.

- Para secar, esfregue as superfícies úmidas com um pano.

### Encerrar

O controle encerra a limpeza automaticamente.

No console de operação, a tela de etapas indica o fim da limpeza.

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- Consultar o texto no campo “Informações do operador” e seguir as instruções.