#### Transportador virador

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Mesa viradora

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acionamento | 2 | Eixo |
| 3 | Trilho da esteira |  |  |

Funcionamento

O dispositivo giratório com velocidade diferencial gira as embalagens que entram no equipamento seguinte.

As embalagens são transportadas centralmente em ambas as esteiras (3). Uma correia de esteira tem a velocidade mais lenta e a outra mais rápida. Através da esteira mais rápida, resulta um giro da embalagem em noventa graus no sentido do fluxo dela.

A embalagem gira longitudinal ou transversalmente conforme o seguinte esquema:

As esteiras são conduzidas acima pelas engrenagens. As engrenagens são fixas no eixo de acionamento (2). Os motores de acionamento (1) acionam os eixos dos dispositivos giratórios de embalagem.