### Painel de comando (Sorter)

Figura 5-27: Botões e sinalizadores no painel de comando (Sorter)

| Nº | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Início Máquina (botão luminoso branco) | Escolha de qual máquina os parâmetros estão relacionados. - Apagada: Tensão de controle não liberada. - Intermitente: Em condições para início. - Acesa: Em automático. |
| 2 | Parada máquina | Parar equipamento Derruba condição de automático. |
| 3 | Falha cancelar (botão luminoso azul) | Reconhecer que falha foi corrigida. Resetar falha. - Apagada: Sem falhas. - Intermitente: Falha ativa - Acesa: Emergência ativa |
| 4 | Posição de Referência (botão luminoso verde) | Indica que o servo está referenciado. - Apagada: Não está em condições de funcionamento. - Intermitente: Não referenciado - Acesa: Referenciado |
| 5 | Porta de Segurança [ cancelar – 0 – aberto ] (seletora com 3 posições) | Indica que o servo está referenciado. - Cancela: Posição não retentiva. Comando para travar as portas. - 0: Posição de repouso - Aberto: Posição retentiva que destrava as portas. |
| 6 | Porta aberta (luminoso amarelo) | Indica condição dos sensores de segurança da porta. - Apagada: Não está em condições de funcionamento. - Intermitente: Portas encostadas e não travadas. - Acesa: Portas encostadas e travada |
| 7 | Liberar controle de tensão 0 1 (seletora a chave) | Chave que libera a tensão de controle e libera o sistema de segurança. - 0: Equipamento não liberado. - 1: Liberar sistema de segurança. |
| 8 | Parada de emergência (botão cogumelo emergência) | Botão deve ser acionado quando uma condição insegura ocorrer ou estiver na iminência de ocorrer. |

### Botoeira de Comando (Sorter)

Figura 5-28: Botoeira de comando (Sorter)

| Nº | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Início Máquina (botão luminoso branco) | Escolha de qual máquina os parâmetros estão relacionados. - Apagada: Tensão de controle não liberada. - Intermitente: Em condições para início. - Acesa: Em automático. |
| 2 | Parada máquina | Parar equipamento Derruba condição de automático. |
| 3 | Falha cancelar (botão luminoso azul) | Reconhecer que falha foi corrigida. Resetar falha. - Apagada: Sem falhas. - Intermitente: Falha ativa - Acesa: Emergência ativa |
| 4 | Posição de Referência (botão luminoso verde) | Indica que o servo está referenciado. - Apagada: Não está em condições de funcionamento. - Intermitente: Não referenciado - Acesa: Referenciado |
| 5 | Porta de Segurança [ cancelar – 0 – aberto ] (seletora com 3 posições) | Indica que o servo está referenciado. - Cancela: Posição não retentiva. Comando para travar as portas. - 0: Posição de repouso - Aberto: Posição retentiva que destrava as portas. |
| 6 | Porta aberta (luminoso amarelo) | Indica condição dos sensores de segurança da porta. - Apagada: Não está em condições de funcionamento. - Intermitente: Portas encostadas e não travadas. - Acesa: Portas encostadas e travada |
| 7 | Liberar controle de tensão 0 1 (seletora a chave) | Chave que libera a tensão de controle e libera o sistema de segurança. - 0: Equipamento não liberado. - 1: Liberar sistema de segurança. |
| 8 | Parada de emergência (botão cogumelo emergência) | Botão deve ser acionado quando uma condição insegura ocorrer ou estiver na iminência de ocorrer. |