### Plano de lubrificação

Esta seção contém os pontos de lubrificação da máquina com detalhes do lubrificante a ser usado e o respectivo intervalo de lubrificação.

Os lubrificantes da KHS e os intervalos de lubrificação especificados podem diferir das informações nos manuais de operação e manutenção preventiva dos fornecedores do motor e redutor de engrenagens.

Todos os redutores de engrenagens não listados estão lubrificados para toda a vida útil.

A lubrificação dos redutores deve ser realizada pelo pessoal de manutenção no estado operacional Máquina desenergizada.

A lubrificação manual de outros pontos de lubrificação e o abastecimento da lubrificação central devem ser realizados pelo pessoal de manutenção no modo de operação ajustar. Essas atividades também podem ser realizadas pelo pessoal de operação.

Os estados de operação e os modos de operação estão descritos no capítulo “Segurança”, seção “Estados de operação e modos de operação”.

|  | Abastecimento de lubrificante Durante a montagem e para o abastecimento da lubrificação central, a KHS utiliza a graxa KHS MULTI GREASE 01. A graxa KHS MULTI GREASE 01 é aprovada para utilização na indústria de bens alimentícios e listada de acordo com a NSF H1. Os redutores instalados também são abastecidos com lubrificantes aprovados para utilização na indústria de bens alimentícios. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Componentes com lubrificação permanente Componentes com lubrificação permanente são previstos para determinadas condições operacionais. Se essas condições operacionais forem atendidas, não será necessário lubrificar os componentes com lubrificação permanente. Em condições operacionais difíceis, como por exemplo excesso de umidade do ar, grandes oscilações de temperatura e condições agressivas do ambiente, será necessário lubrificar os componentes com lubrificação permanente. Verificar regularmente a lubrificação dos componentes com lubrificação permanente. |  |
| --- | --- | --- |

#### Lubrificantes

| Número de material KHS | Descrição de lubrificante | Quantidade por recipiente |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 301142110507 | KHS GEAR FLUID 220 | 22 | Litros |
| 301142110509 | KHS GEAR FLUID 220 | 205 | Litros |
| 301142110207 | KHS GEAR FLUID 460 | 22 | Litros |
| 301142110209 | KHS GEAR FLUID 460 | 205 | Litros |
| 301142150102* | KHS MULTI GREASE 01 | 0,5 | Kg |
| 301142150106 | KHS MULTI GREASE 01 | 19 | Kg |
| 301142150108 | KHS MULTI GREASE 01 | 50 | Kg |
| 301144110042 | Pistola de engraxar (acionamento bi manual) | 1 | Unidade |

* Para lubrificante KHS MULTI GREASE 01 no recipiente de 0,5 kg é necessária uma pistola de engraxar bi manual (301144110042).
A tabela lista os produtos lubrificantes recomendados pela KHS para a máquina. Os produtos lubrificantes da KHS possuem certificação NSF e/ou InS “H1” e, portanto, são classificados como inofensivos à saúde. A certificação garante a mais alta segurança de produtos e de alimentos. No caso de contato imprevisível com o produto, os lubrificantes da KHS atendem a todos os requisitos de higiene e podem ser usados em todo o processo de produção.

Não misturar lubrificantes minerais e sintéticos. Todos os pontos de lubrificação devem estar livres de contaminação para aplicações de contato com alimentos.

Os lubrificantes sintéticos requerem uma atenção especial durante a mistura. Deve-se observar o uso de espessantes, óleos básicos e aditivos compatíveis/iguais.

Na conversão de lubrificantes minerais para sintéticos ou de lubrificantes sintéticos para minerais, o lubrificante original deve ser removido completamente. Drenar o óleo quente para evitar a presença de óleo endurecido ou resíduos indesejados no reservatório.

As informações nas seções a seguir se referem a uma temperatura operacional padrão de até 70 °C. Temperaturas operacionais mais altas podem levar a uma redução significativa da vida útil do lubrificante.

Os pontos de lubrificação estão marcados com adesivos que fornecem informações sobre o lubrificante necessário. As quantidades de lubrificante necessárias são descritas na lista de peças de reposição.

Em caso de dúvida sobre o lubrificante a ser usado, entrar em contato com Service.products@khs.com.

As informações sobre os lubrificantes estão apresentadas na Documentação Técnica “Dados Específicos e Padrões KHS”, capítulo “K1000 - Visão geral dos lubrificantes”.

#### Ponto de lubrificação para o mancal de flange

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Exemplo de ponto de lubrificação para o mancal de flange

| Nº | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Bico de lubrificação |

| POS Nº | Local | Descrição de lubrificante | Intervalo | Tarefa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bico de lubrificação | KHS MULTI GREASE 01 | Mensalmente / 500 horas | Reabastecer com lubrificante KHS |

#### Ponto de lubrificação para a unidade de acionamento

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-2: Exemplo de ponto de lubrificação para a unidade de acionamento

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor elétrico | 2 | Redutor de engrenagens |

| POS Nº | Local | Descrição de lubrificante | Intervalo | Tarefa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Redutor de engrenagens | Selecione o lubrificante de acordo com as recomendações determinadas pelo fabricante ou utilizar um lubrificante KHS recomendado na “lista de peças sobressalentes”. | Os intervalos de lubrificação devem seguir as recomendações determinadas pelo fabricante. Em caso de utilização de lubrificante KHS seguir as recomendações de intervalo descritas na “lista de peças sobressalentes”. | O procedimento de lubrificação deve seguir as recomendações determinadas pelo fabricante. |

#### Ponto de lubrificação da conexão da unidade de acionamento

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-3: Mancal flangeado e elo de ligação da corrente

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flange traseira | 2 | Elo da corrente |
| 3 | Placa com indicações para pontos de lubrificação e agentes lubrificantes |  |  |

| POS Nº | Local | Descrição de lubrificante | Intervalo | Tarefa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Conexão de acionamento | KHS GEAR FLUID 220 | Mensalmente / 500 horas | Reabastecer com lubrificante KHS |