## Estabelecer prontidão operacional

|  | AVISO! Ligar e desligar áreas do transportador por comando exterior |
| --- | --- |
|  | – A máquina que alimenta e controla esta área deve ser colocada em funcionamento para a ativação de cada área por comando exterior de segmentos do transportador. – A máquina que alimenta e controla esta área deve ser colocada fora do funcionamento para a desativação de cada área por comando exterior de segmentos do transportador. |

|  | Em seguida, são descritos os passos de ação essenciais para a operação do transportador. Os passos de ação para a operação de outras máquinas podem ser encontrados nas respectivas instruções de operação. Isso se aplica a: - Máquinas na linha de enchimento que alimentam e controlam os segmentos do transportador; ver “capítulo Estrutura” e função, seção “Áreas.” - Máquinas que são montadas como componentes integrados no transportador; ver capítulo “Informações gerais”, seção “Componentes integrados”. |
| --- | --- |

|  | PERIGO! Risco de morte causado por uma partida da máquina que não está pronta para a operação! |
| --- | --- |
|  | Em caso de uma preparação insuficiente ou errônea da máquina há risco de morte para operadores e técnicos de manutenção e risco de danos materiais graves para a máquina. Há risco de lesões por dispositivos de segurança desligados ou inoperantes. Cumpra as condições para obter a prontidão para a produção antes de ligar a máquina. |

| Público Alvo: | - Funcionários área de manutenção |
| --- | --- |

- → Certificar-se de que os dispositivos de segurança, os elementos de controle e de aviso sejam montados de forma eficiente e funcional.

- → Certificar-se de que todos os trabalhos necessários para a conservação sejam realizados.

- → Certificar-se de que os transportadores de recipientes sejam alimentados com os fluidos, ar comprimido e energia elétrica necessários.

- → Certificar-se não há nenhuma pessoa em cima ou do lado dos transportadores de recipientes.

- → Remover quaisquer corpos estranhos (por exemplo, ferramentas ou panos de limpeza) dos transportadores de recipientes.

| Público Alvo: | - Funcionários da área de manutenção |
| --- | --- |

Estado operacional - Máquina desbloqueada

- → Executar as atividades necessárias para a manutenção.

- → Remover todos os resíduos de produtos processados e corpos estranhos da área da máquina.

- → Assegurar o abastecimento da máquina com os meios de produção necessários.

- → Ligar a alimentação de tensão elétrica.

- → Estabelecer a prontidão operacional dos componentes integrados.

Ver o manual de instruções dos componentes integrados.

- → Verificar todos os dispositivos de proteção, de aviso e de operação quanto à montagem correta e ao funcionamento.

|  | ATENÇÃO! Ativação e desligamento inadequado da alimentação de tensão elétrica |
| --- | --- |
|  | - Certifique-se de que não haja nenhuma pessoa na área de perigo da máquina. - A alimentação de tensão elétrica no armário de distribuição só deve ser ativada ou desligada por um eletricista qualificado. - Se necessário, informar o técnico. |

| Público Alvo: | - Funcionários da área de manutenção |
| --- | --- |

- → Ligar a alimentação de tensão elétrica da máquina através do acionamento remoto para o interruptor principal/interruptor UPS motorizados no armário de distribuição.

| Elemento de comando | Descrição |
| --- | --- |
| [Acionamento remoto para interruptor principal/UPS motorizados no armário de distribuição] | Ligar a alimentação de tensão para a máquina: - Comutar o interruptor para a posição [ON-I]. |

A máquina está conectada à fonte de alimentação elétrica.

- → Se estiverem disponíveis mais consoles digitais com acionamentos remotos atribuídos, ligar todos os acionamentos remotos para ligar completamente a máquina.