## Dispositivos de aviso

### Sinalizador luminoso

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Sinalizador tipo periférico

|  | Sinalizadores de tipo coluna também são existentes no canto superior externo dos racks presentes no sistema. |  |
| --- | --- | --- |

Funcionamento

| Cor | Modo de iluminação | Significado |
| --- | --- | --- |
| Luz múltipla | Luz vermelha contínua | Parada de emergência acionada |
|  | Luz vermelha intermitente | Dispositivo de proteção aberto |
|  | Luz amarela contínua | Falta de material, a máquina está produzindo |
|  | Luz amarela intermitente | Falta de material, a máquina está em stand-by |
|  | Luz branca contínua | A máquina está produzindo |
|  | Luz branca intermitente | Máquina em stand-by |
| Luz verde | Luz contínua | Máquina em execução |
|  | Luz intermitente | Máquina pronta para operação |
| Luz azul | Luz contínua | Eliminar falha. Intervenção do operador necessária. |
|  | Luz intermitente | A causa de uma falha foi eliminada e a área pode ser iniciada. |