### Placa de distribuição

Figura 2-1: Detalhes da placa de distribuição

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placa de distribuição | 2 | Junta |
| 3 | Válvula de bloqueio manual | 4 | Indicador de proximidade |
| 5 | Haste de iniciação | 6 | Tubo de conexão |

Montando o tubo de conexão da placa de distribuição

| Público Alvo: | - Operadores |
| --- | --- |

- Verifique as vedações nas extremidades do tubo de conexão da placa de distribuição.

- Se a vedação estiver incorreta ou mal posicionada, notifique o pessoal de manutenção e troque a vedação avariada ou defeituosa imediatamente.

- Feche todas as válvulas de bloqueio manual da placa de distribuição.

Figura 2-2: Posicionando o tubo de conexão na placa de distribuição

- Posicione o tubo de conexão nas conexões necessárias.

|  | AVISO! Rosqueamento inadequado das juntas. O rosqueamento inadequado das juntas pode resultar em danos às vedações. As consequências podem ser danos à máquina ou perda de produto. - Verifique se as vedações estão corretamente posicionadas. - Verifique as vedações para vazamentos. - Instale as juntas manualmente. - Rosqueie as juntas manualmente com uma ferramenta adequada. - Rosqueie exercendo uma quantidade normal de força. |  |
| --- | --- | --- |

Figura 2-3: Conectando o tubo de conexão à placa de distribuição de maneira segura

- Conecte o tubo de conexão de forma segura em ambas extremidades.

- Abra ambas válvulas de bloqueio manual adjacentes.

Removendo o tubo de conexão

| Público Alvo: | - Operadores |
| --- | --- |

|  | AVISO! Vazamento de fluidos Resíduos irão vazar dos tubos de conexão quando estes forem removidos. O contato com substâncias corrosivas e irritantes apresenta um risco para a saúde. Também existe o risco de queimaduras por fluidos aquecidos ou escorregamento durante passagens. As consequências podem ser ferimentos graves ou fatais. - Sempre use luvas de proteção contra queimaduras. - Use proteção corporal adaptada contra substâncias corrosivas, irritantes, e queimaduras de pele. - Use calçados de segurança com solas antiderrapantes. - Enxugue superfícies molhadas imediatamente. - Depois da limpeza, enxágue com água e seque todas superfícies expostas para fluidos. |  |
| --- | --- | --- |

- Feche a válvula de bloqueio manual da alimentação de fluido.

- Feche a válvula de bloqueio manual da saída de fluido.

Figura 2-4: Desrosqueando o tubo de conexão da placa de distribuição

- Afrouxe as juntas do tubo de conexão da placa de distribuição em ambas conexões.

Figura 2-5: Removendo o tubo de conexão da placa de distribuição

- Remova o tubo de conexão cuidadosamente.