## Estabelecer prontidão operacional

Requisitos:

- A montagem foi concluída.

- Os trabalhos de manutenção foram executados.

- Os dispositivos de proteção estão funcionando.

- A alimentação pneumática e elétrica está disponível.

### Abrir e ajustar a alimentação do ar piloto

Na unidade de manutenção

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Sobre os valores de configuração da pressão do ar de controle, consulte: capítulo “Dados técnicos”, seção “Operação”.

- Certificar-se de que a entrada de ar de controle e a unidade de manutenção estejam conectadas através de uma mangueira.

- Abrir a válvula de bloqueio manual na entrada de ar de controle.

- Abrir a válvula de bloqueio na unidade de manutenção.

- Ajustar a pressão de ar de controle para os acionamentos das válvulas borboleta no redutor de pressão.

- Configurar a pressão do ar controlado para os motores da válvula de controle no redutor de pressão.

### Ligar a alimentação de tensão

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Chave geral bloqueada da alimentação de tensão no quadro elétrico de distribuição

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chave geral | 2 | Cadeado |

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- No quadro elétrico de distribuição:

Abrir e retirar o cadeado de proteção contra religação da [chave geral].

- Girar a [chave geral] para a posição [1].

- A alimentação de tensão está ligada.

### Ligar tensão de comando

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- Girar o interruptor de chave [Liberação de tensão de comando] para a posição [1].

- Girar o seletor [Tensão de comando] para a posição [1].

- A luz do seletor [Tensão de comando] se acende.

O seletor de [Tensão de comando] retorna automaticamente para a posição central.

### Preparar a máquina

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

|  | CUIDADO! Risco de lesões pelo contato da pele com produtos químicos O contato da pele com produtos químicos pode causar lesões. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. - Utilizar equipamento de proteção pessoal. - Observar os avisos de advertência. |  |
| --- | --- | --- |

- Abra as válvulas manuais referentes à produção.

|  | AVISO! Manter válvulas de manutenção fechadas Manter válvulas destinadas à manutenção fechadas durante todo o processo de produção ou limpeza do sistema. Algumas válvulas são exclusivas para procedimentos de manutenção, mais informações podem ser obtidas no capítulo “Manutenção”. |  |
| --- | --- | --- |