## Operação

### Dados da máquina

Dimensões Gerais

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Comprimento | 11067 | mm |
| Largura | 4189 | mm |
| Altura | 4942 | mm |

Peso

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Vazio | 6 | kg |
| Cheio | 5 | kg |

Capacidades

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Capacidade nominal, Circuito 1 | 6 | m³/h |
| Capacidade nominal, Circuito 2 | 5 | m³/h |
| Temperatura máxima do produto de limpeza no avanço dos circuitos |  | º C |
| Pressão exigida vapor |  | bar (g) |

Tanques

| Denominação | Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Água fresca | Volume | 6 | m³ |

### Dados de alimentação

Requisito de pressão

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Ar comprimido | 6 - 8 | bar (g) |
| Água | 3 - 4 | bar (g) |
| Vapor | 4 - 6,5 | bar (g) |
| Avanço CIP | 3,5 | bar (g) |
| Retorno CIP | 1 | bar (g) |

### Quantidades de escoamento das máquinas

Volume de deslocamento

- Volume de deslocamento = capacidade de drenagem [m3/h] / 60 min * tempo

Por exemplo, CIP X-XXXX/X-XXXX/10 ® 10 m3/h / 60 min * 10min = 1,7 m³

- Essa capacidade deve ser proporcionada pelo menos em cada sistema de drenagem/escoamento da empresa operadora para evitar o congestionamento excessivo dos fluidos durante a drenagem.

- As capacidades e os volumes listados correspondem às versões padrão das máquinas da KHS mencionadas.

- São possíveis desvios concordados entre a KHS e a empresa operadora.

Innopro CIP X-XXXX/X-XXXX/PP; PP = capacidade da máquina

| Capacidade da máquina [m³/h] | 5 - 10 | 10 - 17 | 17 - 30 | 30 - 45 | 45 – 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidade de drenagem por 10 min [m³/h] | 10 | 17 | 30 | 45 | 70 |
| Volume de deslocamento [m³] | 1,7 | 2,8 | 5 | 7,5 | 11,7 |

### Valores de ajuste

#### Ar controlado

| Especificação | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Pressão para acionamento das válvulas borboleta | 6 | bar |
| Pressão para válvulas de controle | 5 | bar |

#### Valores nominais e valores limite

O ajuste é efetuado pelo pessoal da KHS durante a montagem.

#### Válvulas de controle

O ajuste é efetuado pelo pessoal da KHS durante a montagem.

#### Redutor de pressão

O ajuste é efetuado pelo pessoal da KHS durante a montagem.

### Emissão de ruído

#### Informações sobre o nível de ruído

| Condições operacionais e propriedades específicas relacionadas à emissão de ruído | Potência nominal: ver Dados Técnicos Os valores de emissão de ruído podem aumentar ou diminuir, se mudam as condições operacionais ou as propriedades específicas relacionadas à emissão de ruído. |
| --- | --- |
| Valores de emissão de ruído de dois números conforme ISO 4871 |  |
| Nível de ruído avaliado com A LpA em áreas de produção em dB Incerteza KpA | 75 - 82 +/- 2 |
| Nível de ruído máximo avaliado com C LpCpeak em áreas de produção em dB Incerteza KpCpeak | Não ultrapassa 130 +/- 2 |
| Nível de ruído avaliado com A LwA em dB Incerteza KwA | Sem dados por causa das dimensões muito grandes da máquina ./. |
| Os valores foram determinados de acordo com a norma EN 415-9, utilizando as normas EN ISO 11204 e EN ISO 3744 classe de precisão 2 |  |
| Se necessário e sob solicitação fornecemos a documentação técnica sobre as emissões com tabelas de valores de emissão de ruído em pontos de medição individuais e com uma representação gráfica na máquina. |  |

#### Requisitos para redução de ruído/acústica em áreas fechadas

As máquinas a serem fornecidas cumprem com as regras da tecnologia de redução de ruído avançada e comprovadas na prática, usadas na indústria de bebidas.

Os valores de emissão do equipamento nos locais de trabalho não dependem apenas das emissões das respectivas máquinas, mas também da configuração espacial das fontes de ruído, do ruído de fundo (sistemas vizinhos, ventilação, etc.) e da acústica da sala.

Um sistema que consiste em várias máquinas ligadas entre si por transportadores preferencialmente regulados, só pode cumprir as regras da tecnologia de redução de ruído avançada e comprovadas na prática, se o futuro operador permite uma "configuração com ruído reduzido" de máquinas e vias de transporte e disponibiliza uma sala de ruído atenuado.

A redução de ruído espacial é efetuada por um teto de isolamento acústico (absorvente de tons graves) em conjunto com painéis de parede de absorção (principalmente nas costas dos operadores).

Os parâmetros para a acústica da sala são o tempo de reverberação e a diminuição média do nível de ruído. De acordo com o estado da técnica, o tempo de reverberação deve, nas bandas de oitava entre 500 Hz e 4 kHz e dependendo do tamanho da sala, estar entre 0,5 e 0,8 s, e a diminuição média do nível de ruído por duplicação da distância deve ser pelo menos 4,5 dB (A).

O nível de ruído em áreas de produção é medido a um metro de distância a partir da borda externa da máquina e em uma altura de 1,6 m (operador em pé) acima do solo, em dB (A). Quando existe uma face de operação (por exemplo diante da engarrafadora ou da máquina limpadora), o nível de ruído na área de trabalho é o valor médio de três pontos de medição ao longo da face de operação. Por isso, áreas na retaguarda (por ex. plataformas e passarelas) devem ter uma largura de no mínimo 1,3 m.

Se o futuro operador prever instalar outras máquinas ou equipamentos, ele deve garantir que estas unidades cumpram com as regras de segurança e da tecnologia de redução de ruído avançada e comprovadas na prática.

O desenvolvimento do equipamento depende principalmente do rendimento requerido da máquina e do espaço fornecido pelo cliente.

Portanto, pode ser necessário até mesmo após ter cumprido os requisitos do proprietário na acústica da sala, implementar medidas secundárias para a redução de ruído.