## Conduta em situações perigosas e acidentes

Observar as seguintes normas para lidar de forma correta e segura em situações de perigo e acidentes:

- Normas locais de prevenção de acidentes

- Normas de emergência locais

- Normas locais para a segurança do trabalho

Instruções para situações de perigo

Informar-se sobre o que segue antes de manusear a máquina:

- Que perigos podem ocorrer na máquina?

- Como evitar tais perigos?

- Como a equipe deve se comportar em caso de emergência, por exemplo, pausar a máquina, aplicar primeiros socorros?

- Onde está o equipamento de emergência exigido pela legislação local, por exemplo, kit de primeiros socorros, extintor de incêndio?

- Quais equipamentos de emergência existem e onde eles estão, como por exemplo, extintores de incêndio, rotas de fuga?

Conduta em caso de acidente

- Pare a máquina.

- Desligue o interruptor principal no armário de distribuição e tranque-o com um cadeado próprio.

- Aplicar as medidas de primeiros socorros definidas interna- mente.

- Informar o acidente ao responsável.

## Estados operacionais

A máquina possui diversos estados operacionais:

- Máquina desenergizada

- Estado operacional Deslig

- Estado operacional Lig

Os estados operacionais distinguem-se por suas funções de segurança e possibilitam atividades com acessos às áreas de perigo.

### Máquina desenergizada

A máquina está desconectada das fontes de energia. As energias residuais estão desviadas e a máquina está protegida contra religação.

O capítulo seção "Isolamento e bloqueio de energias" descreve como liberar a máquina.

| Pessoal: | - Pessoal de manutenção |
| --- | --- |

Conforme especificações, estão previstas as seguintes atividades:

- Manutenção de rotina

- Reparos limitados

### Estado operacional Deslig

A tensão de comando está desconectada; os dispositivos de comando estão desligados. Não é possível executar nenhuma função operacional.

| Pessoal: | - Pessoal de manutenção |
| --- | --- |

Conforme especificações, estão previstas as seguintes atividades:

- Manutenção de rotina

### Estado operacional Lig

A tensão de comando está ligada, os dispositivos de controle e funções operacionais estão desbloqueados. Funções operacionais controladas manualmente podem ser realizadas.

| Pessoal: | - Operadores - Pessoal de manutenção |
| --- | --- |

Conforme especificações, estão previstas as seguintes atividades:

- Abastecimento com meios de produção

- Pequenos procedimentos para solução de problemas

- Pequenas atividades de manutenção preventiva

## Recipientes pressurizados

Recipientes pressurizados são aqueles cuja pressão interna é maior que a pressão do ambiente.

|  | Existem diferentes disposições nacionais para recipientes pressurizados em todo o mundo. Observar e respeitar as disposições e testes nacionais em vigência para recipientes pressurizados no local de montagem. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Pressão excedente O recipiente pressurizado está configurado para uma pressão de operação determinada. Exceder o limite de pressão de operação pode danificar o recipiente pressurizado. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Os dados técnicos especificados na placa de identificação não devem ser excedidos. - Caso necessário, tomar medidas para redução de pressão através, por exemplo, do bloqueio e da despressurização dos módulos afetados. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Componentes sob pressão O recipiente pressurizado e os componentes a ele conectados permanecem sob pressão durante a preparação da produção, a produção e a limpeza. Ao executar trabalhos nestes componentes, há o risco de que as peças se soltem com grande velocidade ou que os fluidos sejam expelidos com alta pressão. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes do início do trabalho, despressurizar e esvaziar o recipiente pressurizado. - Estes trabalhos somente devem executados por pessoal treinado no manuseio de recipientes e dispositivos pressurizados, com conhecimento das disposições de operação de tais recipientes. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Dispositivos de proteção Risco de ferimentos através de dispositivos de proteção não funcionais ou desativados. Os dispositivos de proteção visam à segurança do pessoal de operação. Eles só podem cumprir as suas funções se estiverem funcionais. As consequências podem ser ferimentos mortais ou graves. - Não remover, alterar, ou desativar os dispositivos de proteção. - Somente iniciar a máquina se os dispositivos de proteção estiverem instalados corretamente e estiverem operacionais. - Controlar os dispositivos de proteção regularmente. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Sobrepressão O recipiente pressurizado está configurado para uma pressão de operação determinada. Exceder o limite de pressão de operação pode danificar o recipiente pressurizado. As consequências podem ser danos na máquina ou em qualquer objeto nas suas imediações. - Os dados técnicos especificados na placa de identificação não devem ser excedidos. - Caso necessário, tomar medidas para redução de pressão através, por exemplo, do bloqueio e da despressurização dos módulos afetados. |  |
| --- | --- | --- |

## Riscos residuais

|  | ATENÇÃO! Poluição sonora No caso de interação com máquinas ou sistemas vizinhos e, dependendo da acústica local, um alto nível de ruído pode se desenvolver nos locais de trabalho, colocando em risco a audição e o sistema cardiovascular. Além disso, o nível de ruído pode aumentar o risco de acidentes, dificultando a compreensão auditiva e a comunicação verbal. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Use proteção auditiva se 0 nível de ruído e a duração da exposição excederem os regulamentos em vigor no local de instalação. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Escape de meios Perigo de escorregamento em superfícies transitáveis. Durante a operação alguns meios quando do processo de esvaziamento podem escapar para fora, chegando às superfícies transitáveis. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Usar sapatos de segurança com solado antiderrapante. - Secar as superfícies inundadas imediatamente. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Vazamento de produtos de limpeza Durante a limpeza há vazamento de produtos de limpeza. Em caso de contato, os produtos de limpeza podem provocar irritações ou queimaduras químicas nas partes do corpo afetadas. Além disso, produtos de limpeza quentes podem provocar queimaduras. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Não permanecer na área dos processos. - Usar a roupa de proteção apropriada contra substâncias corrosivas e irritantes e contra queimaduras. - Depois da limpeza, enxaguar com água abundante todas as superfícies nas quais ainda houver resíduos de produtos de limpeza e secá-las. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Produtos químicos líquidos ou gasosos em recipientes Produtos químicos líquidos ou gasosos em recipientes podem colocar em risco suas vidas e ter um impacto negativo sobre o meio ambiente. - Não abrir recipientes que sejam pressurizados. - Usar os equipamentos de proteção necessários, tais como roupas de proteção, luvas, óculos de proteção, ou máscara de proteção respiratória. - Manusear os produtos químicos com o máximo cuidado. - Cumprir as regras de manuseamento de produtos químicos. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Produto contaminado Produto de limpeza residual na máquina leva à contaminação do produto. Levar produtos contaminados ao mercado pode levar à morte ou ferimentos graves. Sempre usar a água como último agente de limpeza. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Superfície quente Perigo de queimaduras em componentes através dos quais fluem meios quentes. As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. Usar luvas de proteção contra queimaduras. Prestar atenção aos sinais de aviso nas superfícies quentes: consulte o capítulo "Segurança seção "Sinais de aviso" Não manusear componentes pelos quais fluem meios quentes. Atenção ao fato de que a superfície arrefece lentamente. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Energias residuais no estado desligado No estado desligado da máquina há perigo de ferimentos devido ao funcionamento por inércia dos componentes da máquina e outras energias residuais. As consequências podem ser ferimentos mortais ou graves. Em caso de defeito, os módulos podem não conseguir regressar à sua posição final. Na sequência disso, os módulos conservam energia residual em forma de energia potencial. Durante o processo de resolução do defeito, a energia residual pode ser liberada através da movimentação descontrolada dos módulos. No estado desligado da máquina, atenção ao tempo de funcionamento por inércia das peças móveis. Realizar trabalhos na máquina apenas no estado protegido e sem energia. |  |
| --- | --- | --- |