### Reinicie a máquina após destravamento de fuga

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Alavanca da porta de segurança com porta fechada e destravamento de fuga

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alavanca da porta de segurança com porta fechada | 2 | Destravamento de fuga |
| 3 | Atuador do destravamento de fuga | 4 | Alça |
| 5 | Porta | 6 | Enclausuramento da máquina |

- Puxe a alça no destravamento de fuga.

- O atuador do destravamento de fuga é reiniciado.

- Pressione o botão de reset no switch cabinet.

- A função de segurança do destravamento de fuga é reiniciada.

- Feche novamente o enclausuramento da máquina.

No IHM:

- Ligue o controle de voltagem.

- Aceite as mensagens de parada de emergência.

- Reinicie o processo.