Preparar a sala higiênica

Antes que a produção com a sala higiênica possa iniciar, os ventiladores de filtragem devem operar por algumas horas com a máquina parada. Assim, o ar da sala higiênica é substituído por ar filtrado.

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- No console da navegação, selecionar a máquina sem componentes.

- Tocar em “Parâmetros è Sala higiênica”.

- Na tela Sala higiênica, selecionar o modo de operação “Operação” ou “Eco”.

- O tempo restante até o início da produção está em contagem regressiva. Depois de transcorrido o tempo, o indicador de estado da prontidão de produção muda a cor de vermelho para verde.

|  | A produção só pode ser iniciada após transcorrido o tempo de preparação. |  |
| --- | --- | --- |