## Limpeza

Durante a limpeza (CIP: Cleaning in Place), todas as passagens condutoras de produtos são lavadas com produtos de limpeza.

A combinação de diferentes produtos de limpeza, associada a uma alta velocidade de fluxo, desprende e remove partículas de sujeira. A lavagem com produtos de limpeza quentes desinfecta os caminhos condutores de produtos.

Um processo determina a combinação dos produtos de limpeza e a manutenção dos parâmetros: vazão, pressão, temperatura, concentração e tempo de imersão.

O processo e o abastecimento dos produtos de limpeza são executados pelo operador. Para isso devem ser observados os requisitos e limites para os produtos de limpeza especificados nos dados técnicos.

Para operação do sistema CIP, vide o manual de instruções do fabricante.

|  | O operador deve controlar a qualidade da limpeza regularmente. |  |
| --- | --- | --- |

Limpeza externa / Superfícies da máquina

A limpeza automática ou manual executada nas superfícies da máquina ao final também faz parte do processo de limpeza.

|  | A limpeza da superfície da máquina também serve para proteção contra corrosão. |  |
| --- | --- | --- |

Compatibilidade de materiais e limites para a utilização de produtos de limpeza

Consultar capítulo “Dados Técnicos”.

### Avisos de segurança

|  | ATENÇÃO! Vazamento de produtos de limpeza Por conta de falhas nas vedações, durante a limpeza poderão vazar produtos de limpeza quentes e corrosivos pressurizados. Existe o risco de queimaduras e queimaduras químicas. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Utilizar a roupa de proteção ao trabalhar perto dos manifolds das válvulas. - Utilizar a roupa de proteção antes de abrir o revestimento da máquina e acessar a área da máquina. - Após a limpeza, lavar com água todas as superfícies onde houver produtos de limpeza. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Vazamento de CO2 O CO2 proveniente de vazamentos pode se acumular no recinto. Há risco de asfixia e riscos à saúde decorrentes de tonturas, dores de cabeça, falta de ar e perda da consciência. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - A instalação na área do manifold das válvulas, da tampadora e da envasadora deve assegurar uma ventilação suficiente. - A concentração no ambiente de trabalho deve ser monitorada. - As obrigações dos operadores devem ser cumpridas. |  |
| --- | --- | --- |

### Requisitos

Antes do início da limpeza, devem ser cumpridas as seguintes condições:

- Não há mais nenhuma lata na máquina.

- A envasadora foi esvaziada e encontra-se em estado despressurizado.

- Não há mais tampas na tampadora.

- O sistema CIP está pronto.

- Há produto de limpeza em quantidade suficiente e com a respectiva pressão de entrada.

- Os valores limite para os produtos de limpeza são mantidos.

### Preparar

Esvaziar a tampadora

Remover todas as tampas da tampadora e do alimentador de tampas.

|  | Informações adicionais estão disponíveis no manual de instruções da tampadora de latas! |  |
| --- | --- | --- |

Remover a sujeira mais grossa

- Remover as latas e tampas, da máquina.

- Varrer o chão no interior e no exterior do enclausuramento da máquina.

Limpar os escoamentos

- Limpar os escoamentos no interior e no exterior do revestimento da máquina.

- Limpar os escoamentos na área dos manifolds das válvulas.

Limpar o filtro

Figura 4-1: Filtro no suprimento de produto do manifold de válvulas

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Válvula de bloqueio manual | 2 | Filtro |
| 3 | Porca de conexão |  |  |

| Equipamento de proteção: | - Máscara de proteção - Proteção das mãos - Proteção dos pés |
| --- | --- |

- Fechar a válvula de bloqueio manual acima do filtro.

- Abrir a válvula de coleta de amostras abaixo do filtro até que não saia mais qualquer fluido. A operação da válvula de coleta de amostras é descrita no capítulo “Operação”, seção “Produção”.

- Não há mais nenhum líquido no filtro.

- Soltar e remover a porca de conexão.

- Puxar o filtro para fora.

- Limpar a peneira do filtro.

- Recolocar o filtro e parafusá-lo com a porca de conexão.

- Abrir a válvula de bloqueio manual acima do filtro novamente.

#### Fechar o revestimento da máquina

Após a preparação da máquina e a limpeza da tampadora, sair do interior do revestimento da máquina e fechar todas as portas. Consulte o capítulo “Operação”, seção “Dispositivos de proteção”.

### Limpar o quebra-bolhas

|  | Instruções para a limpeza, devem ser obtidas da documentação do selador de latas! |  |
| --- | --- | --- |

### Executar

Programa de limpeza

A máquina é equipada com um programa de limpeza automático.

Para o abastecimento de fluidos, o controle da máquina comunica-se com o controle do sistema CIP. O sistema CIP disponibiliza os produtos de limpeza necessários para a máquina na ordem correspondente.

O acionamento das válvulas no manifold das válvulas e a ativação dos diferentes canais de limpeza são executados através da automação da máquina.

Abaixo são descritos os passos específicos para iniciar o programa de limpeza e para a limpeza externa da máquina.

#### Selecionar programa de limpeza

- Na tela de navegação, selecionar a máquina sem componente.

- Clicar em “Programas” na barra de menus.

- Clicar em “Seleção de programas” no elemento da lista.

- Na tela “Seleção de programas” clicar em “Limpeza”.

- A tela muda automaticamente para a janela “Ilustração da etapa 1” do componente envasador.

#### Iniciar o programa de limpeza

- Selecionar o componente “Envasador” na tela.

- Na barra de menu, clicar em “Programas” e escolher “Ilustração da etapa 1” do elemento da lista.

- Na janela “Ilustração da etapa 1” clicar na tecla de início do programa de limpeza alocado.

|  | A seguir tem início o controle da máquina para a limpeza automatizada com a máquina fora de operação, que deve ser acompanhado, monitorado e confirmado! |  |
| --- | --- | --- |

#### Controlar os orifícios de ventilação

Figura 4-2: Orifícios de ventilação na válvula de enchimento.

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orifício de ventilação no corpo da válvula | 2 | Orifício de ventilação na parte superior da válvula |

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Pré-requisito: A limpeza automática (CIP) ter sido iniciada.

- Enquanto a limpeza estiver em andamento, observe as válvulas de enchimento de fora do enclausuramento da máquina.

- Se o fluido sair de um orifício de ventilação na válvula de enchimento, isso indica uma membrana rasgada.

- Substituir a membrana defeituosa. Consultar o capítulo “Reparo”, seção “Válvula de enchimento”.

#### Prosseguir com o programa de limpeza

- No monitor da navegação, selecionar a máquina com a componente envasadora.

- Selecionar no menu “Programas” o “Quadro de passos 1”.

- Para iniciar o programa de limpeza no “Quadro de passos 1”, pressionar a tecla correspondente.

|  | A seguir tem início o comando da máquina para a limpeza automatizada com a máquina fora de operação, que deve ser acompanhado, monitorado e confirmado! |  |
| --- | --- | --- |

#### Carenagem da máquina aberta

|  | ATENÇÃO! Líquidos corrosivos ou quentes Durante a limpeza há vazamento de líquidos cáusticos ou demasiadamente quentes. Em caso de contato, há perigo de ferimentos por queimaduras químicas ou queimaduras. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Abrir as portas da carenagem da máquina somente em caso de emergência. - Utilizar equipamento de proteção individual: - Vestuário de proteção - Luvas - Máscara de proteção - Sapatos de proteção |  |
| --- | --- | --- |

Enquanto o programa de limpeza é executado, todas as portas da carenagem da máquina devem permanecer fechadas.

A abertura da porta acarreta a interrupção do programa de limpeza e a despressurização da caldeira circular e da caldeira central através da válvula de segurança.

#### Terminar o programa de limpeza

Depois que o controle da máquina recebe o sinal do fim da limpeza do sistema CIP, o programa de limpeza é encerrado automaticamente.

### Limpar acessórios

#### Esvaziar o compartilhamento das velas do filtro

- Selecionar o componente “Envasador” na tela.

- Na barra de menus, clicar em “Programas è Opções de programa”.

- Na tela Opções de programa, selecionar a opção “Esvaziar filtro”.

#### Esterilizar as velas do filtro de gás

|  | CUIDADO! Sistema sujeito a pressão Não abrir a vela do filtro em estado cheio e com pressão. As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. - Esvaziar completamente o filtro de vela antes. - Deixar o filtro de vela em estado despressurizado. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Sujeira no filtro Depois da esterilização em autoclaves, os filtros podem ficar sujos. As consequências podem ser danos na máquina ou em qualquer objeto nas imediações. Devem ser seguidas as seguintes medidas: - Utilizar um recipiente higienizado para transporte do filtro. - Usar luvas descartáveis. |  |
| --- | --- | --- |

Antes da limpeza da máquina, desmontar as velas dos filtros de ar e de fluidos e remontá-los antes do início da produção.

- Retirar os parafusos de fixação da caixa do filtro e abri-la.

- Soltar o fecho de baioneta da vela do filtro e retire-a.

- Recolocar a caixa do filtro e fixar os parafusos.

- Esterilizar as velas do filtro em autoclaves conforme orientação do fabricante (vide lista de peças de reposição).

- Retirar os parafusos de fixação da caixa do filtro e removê-la.

- Colocar as velas do filtro e apertar o fecho de baioneta.

- Recolocar a caixa do filtro e fixar os parafusos.

### Limpeza externa da máquina

A máquina trabalha com bebidas. A devida higiene exigida pressupõe que ela esteja sempre limpa e polida exteriormente.

O acúmulo de restos de produtos forma uma camada nas superfícies.

- Nessa camada desenvolvem-se microorganismos, que contaminam o produto.

- Essa camada acarreta um desgaste elevado das partes móveis.

Isso é evitado através da limpeza regular e completa.

#### Utilização de equipamento de limpeza de alta pressão

|  | ATENÇÃO! Alta pressão da água, líquidos corrosivos e quentes Em caso de manuseio incorreto do equipamento de limpeza de alta pressão há risco de lesões provocadas pela alta pressão da água e por líquidos corrosivos e quentes. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Utilizar equipamento de proteção pessoal: - Vestuário de proteção - Luvas - Máscara de proteção - Calçados de proteção - Manter as pessoas fora da área perigosa - Não direcionar a lança manual para pessoas. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Danos nos componentes e contaminação das superfícies A limpeza da superfície da máquina com a lança manual de um equipamento de limpeza de alta pressão pode acarretar a entrada de produtos de limpeza (água ou substâncias químicas) através da alta pressão nos seguintes componentes: - Rolamentos - Áreas de lubrificação - Compartimentos de componentes elétricos e pneumáticos As consequências podem ser: - Falhas no funcionamento e erros de produto delas decorrentes. - Falhas de operação - Danos e destruição de componentes - Disseminação de microrganismos de áreas infectadas para áreas limpas. Tudo isto resulta na redução do tempo de vida útil dos componentes afetados. Outra consequência negativa é o aumento crescente da corrosão. Procedimento correto na utilização de equipamentos de limpeza de alta pressão: - Configurar a pressão de pulverização do purificador de alta pressão para no máximo 20 bar. - Manter uma distância entre o bico da lança manual e a superfície da máquina de no mínimo 1,50 metros. - Não apontar o jato de líquido diretamente no rolamento e nas áreas de lubrificação. - Não apontar o jato de líquido diretamente nos componentes elétricos e pneumáticos nem em suas caixas. |  |
| --- | --- | --- |

|  | KHS não assume a responsabilidade por danos causados pela utilização de equipamentos de limpeza de alta pressão. |  |
| --- | --- | --- |

#### Limpar a parte superior da envasadora

Dependendo da versão da máquina, a parte superior do alimentador é composta somente por aço inoxidável ou por uma combinação de componentes de aço e de aço inoxidável pintados.

Independente do tipo de material utilizado, a parte superior da envasadora e os componentes sobre ela instalados podem ser limpos com produtos de limpeza comuns.

A aplicação do produto de limpeza pode ser feita com uma lança manual do dispositivo de limpeza externo ou com um equipamento de limpeza de alta pressão.

|  | AVISO! Utilização de produtos de limpeza inadequados Produtos de limpeza inadequados danificam as superfícies da máquina e os componentes. As consequências podem ser danos na máquina ou em qualquer objeto nas imediações. - Utilizar apenas produtos de limpeza que estejam de acordo com as especificações, consulte o capítulo “Dados técnicos”, seção “Manutenção” e seção “Requisitos para fluidos”. |  |
| --- | --- | --- |

#### Limpar superfícies da máquina

|  | A qualidade da limpeza deve ser verificada através de controles executados pelos operadores. A qualidade da limpeza é de responsabilidade exclusiva do operador da máquina! |  |
| --- | --- | --- |

Limpar superfícies da máquina

- As sujeiras e camadas visíveis devem ser retiradas com ajuda de produtos de limpeza e apoio mecânico (escova).

- Em áreas críticas, desmontar os componentes para limpar e montá-los novamente depois de secos.

- Enxaguar com água até que o processo normal de análise não identifique nenhum resto de produtos de limpeza.

- Para secar, esfregue as superfícies úmidas com um pano.

### Iniciar a limpeza externa automática

|  | AVISO! Perigo de corrosão e deterioração de componentes da máquina Os produtos de limpeza podem atacar e danificar os materiais e lubrificantes. Não limpar a área do rolamento de giro de esferas e as partes superiores da recravadeira com a lança manual pertencente à limpeza externa. |  |
| --- | --- | --- |

Condições para o comissionamento:

- Não há mais nenhum recipiente na máquina.

- Caso necessário, as peças dimensionadoras também devem ser desmontadas, para que os bicos da limpeza externa alcancem todas as superfícies.

- Todos os enclausuramentos da máquina estão fechados.

|  | Informações sobre a operação da limpeza externa estão disponíveis na descrição do fabricante. |  |
| --- | --- | --- |

Iniciar limpeza externa

- Selecionar no monitor o componente “Máquina”.

- Na barra do menu, tocar em “Programas” “Limpeza externa”.

- Na tela “Limpeza externa”, selecionar o programa de limpeza e a/s zona/s.

- Na tela “Programa de limpeza externa” tocar em “Iniciar limpeza externa”.