#### Transportador de dosagem

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Transportador de dosagem

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trilho de esteira de transportadora de correia 1 | 2 | Trilho de esteira de transportadora de correia 2 |
| 3 | Trilho de esteira de transportadora de correia 3 | 4 | Trilho de esteira de transportadora de correia 4 |
| 5 | Acionamento |  |  |

Funcionamento

O transportador de dosagem de múltiplos trilhos possui trilhos da esteira transportadora de correia motorizados para transporte dos produtos processados. O acionamento de cada trilho da esteira transportadora é feito através de um motorredutor próprio que, por meio de um eixo de transmissão e um trilho da esteira transportadora atua sobre esse trilho. Os trilhos da esteira transportadora de correia são desviados e conduzidos de volta nos eixos de deflexão da transportadora

Cada trilho da esteira transportadora é regulável separadamente em relação à velocidade, para possibilitar a continuidade de transporte com relação aos trilhos.