### Plano de manutenção preventiva

O plano de manutenção preventiva está organizado de acordo com os estados e os modos de operação. Os estados de operação e os modos de operação estão descritos no capítulo “Segurança”, seção “Estados de operação e modos de operação”.

O plano de manutenção preventiva é dividido em duas partes, por estado de máquina.

- Atividades para toda transportadora

- Atividades para segmentos determinados

|  | ATENÇÃO! Partes da máquina em movimento Risco de lesões e risco de ser arrastado por componentes da máquina em movimento! Perigo de lesões por esmagamento e cortes. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Não coloque a mão em peças da máquina em movimento. - Mantenha a distância de segurança em relação a peças em movimento da máquina. - Não se incline sobre a transportador. - Somente é possível passar por cima e por baixo da transportadora nos locais previstos para essa finalidade. - Para atravessar a transportadora, use escadas ou passarelas. que devem estar equipadas com corrimão e ser seguras. - Não use ferramentas ou meios de limpeza durante o funcionamento do transportador. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Superfícies quentes Durante a operação, os motores atingem temperaturas que podem provocar queimaduras ao contato. As consequências podem ser ferimentos leves a graves. - Usar luvas de proteção durante todos os trabalhos efetuados perto de superfícies quentes. - Observar o tempo de arrefecimento. - Respeitar os avisos de segurança. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Produtos de limpeza prejudiciais à saúde Respirar, engolir e o contato com a pele ou os olhos pode prejudicar a pele, os olhos ou as vias respiratórias e causar envenenamento. Durante os serviços de limpeza, observe o seguinte: - Use luvas de proteção e óculos de segurança. - Não coma, beba ou fume durante os serviços. - Certifique-se de que há ventilação suficiente. - Manuseie os produtos de limpeza com muito cuidado. - Observe as informações do fabricante dos produtos de limpeza e desinfecção. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Fluxo de recipientes O acesso ao fluxo de recipientes durante a operação pode resultar em escoriações cutâneas, esmagamentos e lesões por corte. As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. - Não coloque a mão no fluxo de recipientes. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Danos de peças de plástico causados por produtos de limpeza cáusticos e oxidantes Risco de desgaste maior. - Proteja as peças de plástico nas máquinas contra o contato com ácidos. - Observe as informações do fabricante. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Contato de equipamentos elétricos com água Risco de danos materiais na máquina - Projeta todos os aparelhos elétricos, como por exemplo, motores, interruptores, fotocélulas, scanners etc., contra água. |  |
| --- | --- | --- |

| Equipamento de proteção: | - Luvas de proteção contra riscos mecânicos - Óculos de segurança |
| --- | --- |

#### Estado operacional ligado

Intervalo: Diariamente / a cada 24 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Parte elétrica e sensores | Verificar os cabos quanto a danos. | Operadores |
| Sistema pneumático | Verificar o ajuste de pressão e se o sistema se encontra em bom estado. | Operadores |
| Lubrificação da correia automática | Verificar os bocais quanto à obstrução e as bombas quanto a fugas. | Operadores |

Intervalo: Semanalmente / a cada 125 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Parte elétrica e sensores | Verificar todas as caixas de terminais quanto à vedação e a danos | Profisisonais de manutenção |
| Sistema pneumático | Verificar as mangueiras, conexões de mangueiras e equipamentos de conexão quanto a vazamentos ou danos. | Operadores |

Intervalo: Mensalmente / a cada 500 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Armário de distribuição (se disponível) | Limpar as ranhuras para entrada e saída de ar. | Operadores |
| Pintura | Verificar as superfícies pintadas dos acionamentos quanto a danos. | Operadores |

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Tensionador de corrente na integração sem pressão

Cor do orifício de visualização:

| Verde | A tensão é ideal para um funcionamento suave. |
| --- | --- |
| Amarelo | A tensão do tensionador de corrente deixa de ser ideal, mas continua a ser suficiente |
| Vermelho | A tensão é insuficiente para um funcionamento suave e confiável. As correntes, polias de correntes e tensionadores de correntes devem ser substituídos. |

Intervalo: Mensalmente / a cada 500 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Tensionador de corrente na integração sem pressão | Verificar visualmente a tensão das correntes | Operadores |

Intervalo: Mensalmente / a cada 1000 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Parte elétrica e sensores | Verificar as aletas e percursos de refrigeração. | Operadores |

Intervalo: Trimestralmente / a cada 1750 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Parte elétrica e sensores | Verificar o funcionamento de todos os botões de parada de emergência. | Profissionais de manutenção |
| Acionamentos | Verificar os acionamentos quanto a ruídos incomuns. | Profissionais de manutenção |

Intervalo: A cada dois anos / a cada 14.000 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Sistema completo | Solicitar a verificação do sistema pelo time de serviços KHS. | Time de serviços KHS |
| Acionamentos | Efetuar a troca de óleo, observando para isso as instruções do fabricante. | Profissionais de manutenção |

#### Estado operacional desligado

Intervalo: Semanalmente / a cada 125 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Sistemas elétrico e de sensores | Limpe ou troque as mantas filtrantes dos ventiladores do filtro. | Profisisonais de manutenção |

#### Máquina desenergizada

Intervalo: Diariamente / a cada 24 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Transportador | Verificar as guias quanto a danos. | Operadores |
| Transportador | Limpar os trilhos da transportadora com uma escova. Observar as instruções do fabricante. | Operadores |
| Transportador | Verificar as correias de transporte quanto a sujeira, cacos, desgaste e danos. | Operadores |
| Parte elétrica e sensores | Verificar os sensores (fotocélulas, refletores, sensor de proximidade, interruptor de fim de curso, regulador de pressão) e conexões quanto a seu bom estado. | Operadores |
| Parte elétrica e sensores | Limpar os sensores. | Operadores |
| Unidade de manutenção de ar comprimido (quando aplicável) | Esvaziar o separador de água. Consultar o capítulo “Manutenção”, seção “Descrição detalhada das atividades de manutenção” è “Unidade de manutenção de ar comprimido”. | Operadores |

Intervalo: Semanalmente / a cada 125 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Transportador | - Limpar os corrimãos laterais. - Limpar os corrimãos automáticos. - Limpar os corrimãos de proteção. | Operadores |

Intervalo: Mensalmente / a cada 500 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Lubrificação | Verificar o rolamento tipo flange quanto à vedação e vazamento de graxa. Se o rolamento tiver sido exposto a um ambiente com muito pó, água ou umidade, reabastecer com agente lubrificante KHS Multigrease 01. | Operadores |
| Lubrificação | Aplicar óleo no elo de ligação da corrente com o agente lubrificante KHS Gear Fluid 220. | Operadores |

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Flange traseiro

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flange traseira | 2 | Bocal de lubrificação com tampa verde |

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-2: Mancal flangeado e elo de ligação da corrente

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flange traseira | 2 | Elo da corrente |
| 3 | Placa com indicações para pontos de lubrificação e agentes lubrificantes |  |  |

Intervalo: Mensalmente / a cada 500 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Transportador | Verificar as barras de desgaste das barras de guia e passarelas quanto a desgaste e danos. | Operadores |
| Transportador | Verificar os acionamentos quanto a vazamentos. | Operadores |
| Transportador | Verificar se os parafusos das uniões roscadas estão bem apertados e reapertar, se necessário. | Operadores |
| Transportador | Limpar as superfícies do transportador com água e sabão. | Operadores |
| Transportador | - Substituir os rolos transportadores danificados (cortados) ou com alto grau de sujeira acumulada (partículas de vidro). - Verificar folga do orifício da roda dentada em relação ao eixo. Substituir o rolo transportador se a folga for maior do que 3mm. - Verificar a livre roteção do rolo transportador. Caso este não gire livremente sobre o eixo, substituir o rolo transportador. | Profissionais de manutenção |
| Rolamento | Verifique se os anéis de rolamento da flange estão firmes. | Profissionais de manutenção |
| Transporte | - Verificar a divisão da corrente das correntes transportadoras. Substituir as correntes se a distância for superior ao limite de desgaste: - 39,2 mm nas correntes em aço inoxidável - 26,1 mm nas correntes de plástico Respeitar a documentação do fabricante. - Substituir os roletes de retorno danificados, sujos ou com partículas de vidro. | Profissionais de manutenção |

Intervalo: A cada dois meses / a cada 1000 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Transportador | Verificar a folga e o desgaste da corrente. Verificar as novas correntes nas primeiras semanas quanto a “alongamento inicial”. | Operadores |
| Transporte | - Verificar as polias de desvio. Substituir as polias de desvio danificadas. - Verificar a folga do orifício da polia de desvio em relação ao eixo. Substituir o rolo de desvio se a folga for > 1,5 mm. - Verificar a largura da pista da curva magnética. No caso de uma largura da pista superior a 56 mm, substituir a curva. - No caso de uma largura da pista superior a 56 mm, substituir a corrente. | Profissionais de manutenção |
| Transportador | Verificar o ajuste da passagem dos rolos. A passagem dos rolos deve ser ajustada de tal modo que as embalagens caiam no sentido do fluxo de transporte. | Profissionais de manutenção |
| Transportador | Verificar os rolos de desvio | Profissionais de manutenção |
| Transportador | Verificar se os mancais e as uniões articuladas estão funcionando corretamente. | Profissionais de manutenção |

Intervalo: A cada dois anos / a cada 14.000 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Sistema completo | Solicitar a verificação do sistema pelo time de serviços KHS. | Time de serviços KHS |
| Acionamentos | Efetuar a troca de óleo, observando para isso as instruções do fabricante. | Profissionais de manutenção |

Intervalo: Trienal a quinquenalmente / a cada 21.000 - 35.000 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Transmissão | - Substituir o óleo lubrificante da engrenagem dos acionamentos OGD VLT® da Danfoss. Os intervalos de substituição do óleo dependem dos agentes lubrificantes utilizados e da temperatura de operação. É fundamental seguir as indicações em separado do fabricante da engrenagem na documentação das peças adquiridas e as indicações constantes do parágrafo “Plano de lubrificação”. | Funcionários de manutenção |

##### Segmentos de transporte

Intervalo: Semanalmente / a cada 125 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Rodas de corrente | Verificar as rodas de corrente quanto a danos. | Profissionais de manutenção |

Intervalo: Mensalmente / a cada 500 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Barras de desgaste e eixos de deflexão | Verificar as barras de desgaste e os eixos de deflexão quanto a danos. | Profissionais de manutenção |

Intervalo: A cada dois meses / a cada 1000 horas de operação

| Local | Trabalho de manutenção | Pessoal |
| --- | --- | --- |
| Transportador | Verificar a folga e o desgaste da corrente. | Operadores |

### Descrição detalhada das atividades de manutenção preventiva

#### Verificar deflexão e desgaste da corrente

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-4: Transportadora sem folga na corrente (à esquerda) e com folga na corrente (à direita)

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parede lateral | 2 | Folga das correntes |

Exame visual:

Observar a documentação do fabricante da corrente.

- Em caso de folga na corrente, visível da lateral, esticar ou encurtar a corrente.

- Nenhuma folga na corrente deve estar visível da lateral.

- Verificar o desgaste da corrente e substituí-la, caso o limite de desgaste tenha sido excedido.

Limites de desgaste:

- O alongamento é maior do que 3 %.

- A espessura da corrente é muito pequena para um transporte adequado ou a resistência necessária.