## Produção

Este capítulo dá instruções para executar a produção.

### Avisos de segurança

Para todas as atividades, sempre observar o conteúdo do capítulo “Segurança”.

|  | ATENÇÃO! Risco de morte causado por uma partida da máquina que não está pronta para a operação! |
| --- | --- |
|  | Em caso de uma preparação insuficiente ou errônea da máquina há risco de morte para operadores e técnicos de manutenção e risco de danos materiais graves para a máquina. Há risco de lesões por dispositivos de segurança desligados ou inoperantes. - Cumpra as condições para obter a prontidão para a produção antes de ligar a máquina. |

|  | PERIGO! Queda de material a ser processado |
| --- | --- |
|  | Sempre existe a possibilidade de queda do material a ser processado. Risco de corte devido a fragmentos ou materiais espalhados ou expelidos. As consequências são morte ou lesões gravíssimas. - Antes de executar serviços na área da máquina, opere a máquina sem carga. - Antes de executar serviços na máquina, pará-la e assegurar-se de que ela não reiniciará. - Remoção periódica de restos de produtos e fragmentos em toda a área da máquina. - Não pare perto do material a ser processado. Use óculos de segurança na área da máquina. |

|  | ATENÇÃO! Superfícies escorregadias |
| --- | --- |
|  | Risco de queda devido a superfícies escorregadias devido à presença de água, meios de limpeza, lubrificantes, material de enchimento, etc. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Verifique e limpe periodicamente as canaletas e os tanques de coleta que se encontram debaixo das transportadoras. - Nas áreas das passagens e no local de trabalho dos operadores, remova imediatamente lubrificantes e outros líquidos do chão |

|  | ATENÇÃO! Perigo de ferimentos devido ao contato com cacos de vidro, garrafas danificadas e outros objetos com pontas afiadas (tampas coroa, etc.) |
| --- | --- |
|  | O contato com cacos de vidro e outros objetos com pontas afiadas gera o perigo de cortar ou amputar partes do corpo ou ferir os olhos. As consequências podem ser morte ou ferimentos gravíssimos. – Ao permanecer no ambiente da máquina, utilizar o equipamento de proteção individual. |

|  | ATENÇÃO! Quebra de vidro, arremessamento de estilhaços de vidro ou cacos de vidro |
| --- | --- |
|  | O contato com vidro quebrado pode provocar lesões por laceração, corte ou perfuração. As consequências podem ser morte ou ferimentos gravíssimos. – Sempre usar luvas de proteção e óculos de segurança na área do sistema. – Não colocar as mãos no fluxo de recipientes. |

|  | ATENÇÃO! Partes da máquina em movimento |
| --- | --- |
|  | Risco de lesões e risco de ser arrastado por componentes da máquina em movimento! Perigo de lesões por esmagamento e cortes. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Não coloque a mão em peças da máquina em movimento. - Mantenha a distância de segurança em relação a peças em movimento da máquina. - Não se incline sobre a transportadora. - Somente é possível passar por cima e por baixo da transportadora nos locais previstos para essa finalidade. - Para atravessar a transportadora, use escadas ou passarelas. que devem estar equipadas com corrimão e ser seguras. - Não use ferramentas ou meios de limpeza durante o funcionamento da transportadora. |

|  | ATENÇÃO! Acesso e transporte de pessoas |
| --- | --- |
|  | As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Não acesse os segmentos de transporte durante a operação. - Não use a máquina para transportar pessoas. - Não use a máquina para transportar cargas ou produtos não destinados à operação. - Somente é possível passar por cima e por baixo da área de transporte nos locais previstos para essa finalidade. - A aproximação à área de transporte somente deve ser feita pelos caminhos marcados, identificados e estabelecidos. |

|  | ATENÇÃO! Superfícies quentes |
| --- | --- |
|  | Durante a operação, os motores atingem temperaturas que podem provocar queimaduras ao contato. As consequências podem ser ferimentos leves a graves. - Usar luvas de proteção durante todos os trabalhos efetuados perto de superfícies quentes. - Observar o tempo de arrefecimento. - Respeitar os avisos de segurança. |

|  | ATENÇÃO! Ruído gerado por ar comprimido |
| --- | --- |
|  | Risco para a saúde devido ao ruído gerado ao acionar as válvulas. As consequências possíveis são mal-estar, estresse, cansaço, interferências na comunicação verbal e percepção dos sinais acústicos. A sobrecarga constante por ruído pode provocar zumbido no ouvido (Tinnitus) ou - perda da audição. Não coloque a mão no fluxo de recipientes. |

|  | CUIDADO! Fluxo de recipientes |
| --- | --- |
|  | O acesso ao fluxo de recipientes durante a operação pode resultar em escoriações cutâneas, esmagamentos e lesões por corte. As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. - Não coloque a mão no fluxo de recipientes. |

|  | CUIDADO! Perigo de ferimentos devido ao contato entre material transportado e acessórios (pontes, suportes etc.) |
| --- | --- |
|  | Se membros do corpo ficarem presos entre o fluxo de transporte e os acessórios, isso poderá causar ferimentos, como esmagamentos ou escoriações. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. Durante a produção, as seguintes atividades de intervenção são proibidas: – Retirar durante o transporte material caído, deformado ou quebrado da área da máquina – Limpar corpos estranhos das áreas da máquina – Remover material transportado ou corpos estranhos que tenham atolado |

|  | CUIDADO! Material transportado projetado pelo empurrador na área de triagem |
| --- | --- |
|  | Risco de ser atingido por material expelido lateralmente! O contato com material ou fragmentos projetados pode provocar contusões, lacerações, cortes e punções. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. da máquina - Não permanecer na área de risco do empurrador. |

|  | CUIDADO! Pressão de trabalho imprópria |
| --- | --- |
|  | As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. - A pressão de trabalho não deve ultrapassar 6 bar. |

|  | CUIDADO! Reinício automático |
| --- | --- |
|  | Em caso de falha, a transportadora para automaticamente. A transportadora não é desativada e pode reiniciar automaticamente sem aviso. O contato com os componentes móveis quando do reinício automático pode levar a esmagamento, compressão ou cortes. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. - Manter distância das peças da máquina. - Usar equipamento de proteção pessoal. |

### Preparar produção

| Público Alvo: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Estado operacional da máquina: LIGADO

- → Verificar se não há nenhuma pessoa em cima ou do lado dos transportadores de recipientes.

- → Verificar se a preparação, manutenção, reparação e conversão de trabalho está concluída.

- → Remova lave corpos e substâncias estranhos (por exemplo, material de enchimento, recipientes ou peças de recipientes, cacos, ferramentas, panos de limpeza etc.).

- → Verificar se os dispositivos de segurança, controle, comando e operação estão em bom estado e são seguros.

- → Verificar se os sinais de aviso colocados nos motores de acionamento estão intactos e legíveis.

- → Configure o transportador de recipientes com o programa previsto.

- Verificar se todos os lubrificantes e os materiais para a operação foram abastecidos.

- → Verificar se há alimentação de ar comprimido, água e energia elétrica.

- Os transportadores de recipientes estão prontos para serviço.

#### Executar teste de lâmpadas

Através do teste de lâmpadas é possível detectar lâmpadas e indicadores luminosos defeituosos. Realizar o teste de lâmpadas do seguinte modo:

Teste de lâmpadas no console principal

| Público Alvo: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

- → No console principal, no menu “Configurações página 1” pressionar a tecla para “Teste de lâmpadas”.

- Todas as lâmpadas funcionais dos dispositivos de operação e sinalização mostram uma luz contínua.

- → Efetuar a substituição das lâmpadas defeituosas pelo pessoal de manutenção e repetir o teste de lâmpadas.

Testar as lâmpadas no console secundário (se disponível)

| Público Alvo: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

- → No console secundário, pressionar a tecla [TESTE DE LÂMPADAS].

- Todas as lâmpadas funcionais dos dispositivos de operação e sinalização    mostram uma luz contínua.

- → Efetuar a substituição das lâmpadas defeituosas pelo pessoal de manutenção e repetir o teste de lâmpadas.

### Iniciar produção

| Público Alvo: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

|  | - Verificar se são apresentadas falhas: - Indicação na barra de estado do painel de controle - Indicação adicional no elemento de controle [Confirmar falha] na área afetada. Eliminar falhas. Consultar o capítulo “Falhas |
| --- | --- |
|  | - Tocar no ícone da máquina no painel de navegação para selecionar a máquina. |
|  | - Tocar em “Programas → Áreas de ligação”. |
|  | ð A tela “Áreas de ligação” se abre. - Na tela “Áreas de ligação” , ligar as áreas de ligação desejadas. ð iniciar as áreas de ligação. |
|  | - No menu principal, tocar no botão “Produção” . ð abre-se a tela que foi aberta por último. |
|  | - Selecionar o componente “C01” (transportador de recipientes). ð as vistas do componente selecionado se abrem. |
|  | - Tocar no botão “Programas” e selecionar a entrada “Seleção do programa” na lista de seleção. - A tela “Seleção do programa” apresenta os programas disponíveis. |
|  | - No menu “Seleção do programa” , tocar no botão de rádio “Produção” . |
|  | - Verificar o tipo definido. Para tal, tocar no botão “Tipo” e selecionar a entrada “Tipo atual” na lista de seleção. ð A tela exibe o tipo atual. |
|  | - Repetir os passos 3 a 6 para cada componente. |
|  | - No compartimento de reserva, girar o interruptor de chave [Operação Lig / Deslig] para a posição [Lig]. ð A tensão de controle está liberada. |
|  | - No compartimento de reserva, girar o interruptor de chave [Modo de operação] para a posição [Automático]. ð O modo de operação [Automático] está ativado. |
|  | - No painel, acionar o botão luminoso [Iniciar]. |
|  | - Tocar no botão “Transportar” para mudar os níveis da máquina. |
|  | - Tocar no botão “Programas” e selecionar a entrada “Áreas de ligação” na lista de seleção. ð A tela “Áreas de ligação” se abre. |
|  | - No menu “Áreas de ligação” , tocar nas caixas de seleção das áreas de ligação a ser ativadas. |
|  | - Caso existam áreas de ligação que não possam ser ativadas através do console mestre, ativá-las através do console secundário. Se o sistema for extenso, pode haver vários consoles secundários. ð iniciar as áreas de ligação selecionadas. |

### Monitorar produção

| Público Alvo: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

- Manter um monitoramento contínuo das vias de transporte dos recipientes para evitar problemas que podem surgir em função de quebra de recipientes, corpos estranhos e outros!

- Remover imediatamente todos os corpos estranhos e materiais provenientes das imediações e do processamento que tenham se depositado sobre a corrente. Corpos estranhos e materiais são, por exemplo, material de enchimento, recipientes ou peças de recipientes, cacos, ferramentas e trapos.

- Durante a produção, prestar atenção para ruídos estranhos na planta.

- Em caso de ruídos estranhos na planta, identificar e eliminar a causa.

- Sempre verificar os transportadores de recipientes em busca de possíveis falhas.

- Quando uma falha prejudicar o funcionamento seguro do transportadores de recipientes, desligá-los imediatamente.

- Sempre informar as falhas ao seu superior.

- Na troca de turno, sempre informar o pessoal que está entrando.

Folga das correntes

|  | ATENÇÃO! Para folga muito longa das correntes |
| --- | --- |
|  | Se a corrente sobressai debaixo do painel lateral, existe o perigo de ficar presa entre o painel lateral e a corrente que sobressai. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. – Monitorar continuamente, para averiguar se a corrente sobressai debaixo do painel lateral. – Se for esse o caso, encurtar a corrente para que a folga da corrente fique coberta pelo painel lateral. |

1

1

2

Figura  Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Folga da corrente - à esquerda: correto, à direita: errado

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Painel lateral | 2 | Folga das correntes |

### Parar produção

| Público Alvo: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

- Na imagem do menu “Ligação de área Página 1” , desligar as áreas de ligação desejadas. Para fazer isso, tocar nas caixas de seleção selecionadas.

ð com isso, a produção é interrompida.

### Continuar produção

| Público Alvo: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

|  | - Na navegação, tocar no símbolo da máquina para selecionar a máquina. |
| --- | --- |
|  | - Tocar em “Programas → Áreas de ligação”. |
|  | ð A tela “Áreas de ligação” se abre. - Na tela “Áreas de ligação” , ligar as áreas de ligação que podem ser ligadas através do painel principal. |
|  | - Caso existam áreas de ligação que não possam ser ativadas através do painel principal, ativá-las através do painel secundário (no caso de sistemas extensos, podem existir vários consoles secundários). ð Todas as áreas de ligação se encontram novamente prontas para a produção. |

### Encerrar produção

| Público Alvo: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Estado operacional – Lig

Modo de operação - Automático

|  | - Esvaziar o transportador. |
| --- | --- |
|  | - No console de comando, pressionar o botão de pressão luminoso [Parar]. ð Todas as áreas de ligação param. |
|  | - No console de comando, girar o interruptor de chave [Tensão de controle] para a posição [Desligado]. ð A tensão de controle é desligada e a produção é finalizada. |