## Produção

Este capítulo dá instruções para executar a produção.

### Avisos de segurança

Para todas as atividades, sempre observar o conteúdo do capítulo “Segurança”.

|  | PERIGO! Risco de morte causado por uma partida da máquina que não está pronta para a operação! Em caso de uma preparação insuficiente ou errônea da máquina há risco de morte para operadores e técnicos de manutenção e risco de danos materiais graves para a máquina. Há risco de lesões por dispositivos de segurança desligados ou inoperantes. - Cumpra as condições para obter a prontidão para a produção antes de ligar a máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | PERIGO! Queda de material a ser processado Sempre existe a possibilidade de queda do material a ser processado. Risco de corte devido a fragmentos ou materiais espalhados ou expelidos. As consequências são morte ou lesões gravíssimas. - Antes de executar serviços na área da máquina, opere a máquina sem carga. - Antes de executar serviços na máquina, pará-la e assegurar-se de que ela não reiniciará. - Remoção periódica de restos de produtos e fragmentos em toda a área da máquina. - Não pare perto do material a ser processado. - Use óculos de segurança na área da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Superfícies escorregadias Risco de queda devido a superfícies escorregadias devido à presença de água, meios de limpeza, lubrificantes, material de enchimento, etc. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Verifique e limpe periodicamente as canaletas e os tanques de coleta que se encontram debaixo das transportadoras. - Nas áreas das passagens e no local de trabalho dos operadores, remova imediatamente lubrificantes e outros líquidos do chão. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Perigo de ferimentos devido ao contato com cacos de vidro, garrafas danificadas e outros objetos com pontas afiadas (tampas coroa etc.) O contato com cacos de vidro e outros objetos com pontas afiadas gera o perigo de cortar ou amputar partes do corpo ou ferir os olhos. As consequências podem ser morte ou ferimentos gravíssimos. - Ao permanecer no ambiente da máquina, utilizar o equipamento de proteção individual. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Quebra de vidro, arremessamento de estilhaços de vidro ou cacos de vidro O contato com vidro quebrado pode provocar lesões por laceração, corte ou perfuração. As consequências podem ser morte ou ferimentos gravíssimos. - Sempre usar luvas de proteção e óculos de segurança na área do sistema. - Não colocar as mãos no fluxo de recipientes. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Partes da máquina em movimento Risco de lesões e risco de ser arrastado por componentes da máquina em movimento! Perigo de lesões por esmagamento e cortes. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Não coloque a mão em peças da máquina em movimento. - Mantenha a distância de segurança em relação a peças em movimento da máquina. - Não se incline sobre a transportadora. - Somente é possível passar por cima e por baixo da transportadora nos locais previsto para essa finalidade. - Para atravessar a transportadora, use escadas ou passarelas que devem estar equipadas com corrimão e ser seguras. - Não use ferramentas ou meios de limpeza durante o funcionamento da transportadora. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Acesso e transporte de pessoas As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Não acesse os segmentos de transporte durante a operação. - Não use a máquina para transportar pessoas. - Não use a máquina para transportar cargas ou produtos não destinados à operação. - Somente é possível passar por cima e por baixo da área de transporte nos locais previstos para essa finalidade. - A aproximação à área de transporte somente deve ser feita pelos caminhos marcados, identificados e estabelecidos. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Superfícies quentes Durante a operação, os motores atingem temperaturas que podem provocar queimaduras ao contato. As consequências podem ser ferimentos leves a graves. - Usar luvas de proteção durante todos os trabalhos efetuados perto de superfícies quentes. - Observar o tempo de arrefecimento. - Respeitar os avisos de segurança. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Ruído gerado por ar comprimido Risco para a saúde devido ao ruído gerado ao acionar as válvulas. As consequências possíveis são mal-estar, estresse, cansaço, interferências na comunicação verbal e percepção dos sinais acústicos. A sobrecarga constante por ruído pode provocar zumbido no ouvido (Tinnitus) ou perda da audição. - Não coloque a mão no fluxo de recipientes. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Fluxo de recipientes O acesso ao fluxo de recipientes durante a operação pode resultar em escoriações cutâneas, esmagamentos e lesões por corte. As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. - Não coloque a mão no fluxo de recipientes. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Perigo de ferimentos devido ao contato entre material transportado e acessórios (pontes, suportes etc.) Se membros do corpo ficarem presos entre o fluxo de transporte e os acessórios, isso poderá causar ferimentos, como esmagamentos ou escoriações. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. Durante a produção, as seguintes atividades de intervenção são proibidas: - Retirar durante o transporte material caído, deformado ou quebrado da área da máquina - Limpar corpos estranhos das áreas da máquina - Remover material transportado ou corpos estranhos que tenham atolado |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Material transportado projetado pelo empurrador na área de triagem Risco de ser atingido por material expelido lateralmente! O contato com material ou fragmentos projetados pode provocar contusões, lacerações, cortes e punções. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. - Não permanecer na área de risco do empurrador da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Pressão de trabalho imprópria As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. - A pressão de trabalho não deve ultrapassar 6 bar. |  |
| --- | --- | --- |

|  | CUIDADO! Reinício automático Em caso de falha, a transportadora para automaticamente. A transportadora não é desativada e pode reiniciar automaticamente sem aviso. O contato com os componentes móveis quando do reinício automático pode levar a esmagamento, compressão ou cortes. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. - Manter distância das peças da máquina. - Usar equipamento de proteção pessoal. |  |
| --- | --- | --- |

### Preparar produção

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Estado operacional da máquina: LIGADO

- Verificar se não há nenhuma pessoa em cima ou do lado dos transportadores de recipientes.

- Verificar se a preparação, manutenção, reparação e conversão de trabalho está concluída.

- Remova lave corpos e substâncias estranhos (por exemplo, material de enchimento, recipientes ou peças de recipientes, cacos, ferramentas, panos de limpeza etc.).

- Verificar se os dispositivos de segurança, controle, comando e operação estão em bom estado e são seguros.

- Verificar se os sinais de aviso colocados nos motores de acionamento estão intactos e legíveis.

- Configure o transportador de recipientes com o programa previsto.

- Verificar se todos os lubrificantes e os materiais para a operação foram abastecidos.

- Verificar se há alimentação de ar comprimido, água e energia elétrica.

- Os transportadores de recipientes estão prontos para serviço.

#### Executar teste de lâmpadas

Através do teste de lâmpadas é possível detectar lâmpadas e indicadores luminosos defeituosos. Realizar o teste de lâmpadas do seguinte modo:

Teste de lâmpadas no console principal

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

- No console principal, no menu “Configurações página 1” pressionar a tecla para “Teste de lâmpadas”.

- Todas as lâmpadas funcionais dos dispositivos de operação e sinalização mostram uma luz contínua.

- Efetuar a substituição das lâmpadas defeituosas pelo pessoal de manutenção e repetir o teste de lâmpadas.

Testar as lâmpadas no console secundário (se disponível)

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

- No console secundário, pressionar a tecla [TESTE DE LÂMPADAS].

- Todas as lâmpadas funcionais dos dispositivos de operação e sinalização    mostram uma luz contínua.

- Efetuar a substituição das lâmpadas defeituosas pelo pessoal de manutenção e repetir o teste de lâmpadas.

### Iniciar produção

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

- Verificar se são apresentadas falhas:

  - Indicação na barra de estado do painel de controle

  - Indicação adicional no elemento de controle [Confirmar falha] na área afetada.

  - Eliminar falhas. Consultar o capítulo “Falhas”

- No menu principal, tocar no botão produção.

    - Abre-se a tela que foi aberta por último.

- Selecionar um componente.

    - As telas do componente selecionado se abrem.

- Tocar no botão “Programas” e selecionar o item “Seleção do programa” na lista de seleção.

    - A tela “Seleção do programa” apresenta os programas disponíveis.

- No menu “Seleção do programa”, tocar no botão de rádio “Produção”.

- Controlar o tipo definido.

Tocar no botão “Tipo” e selecionar o item “Tipo atual” na lista de seleção.

    - A tela exibe o tipo atual.

- Repetir os passos 3 a 6 para cada componente.

- No console, girar o interruptor de chave [Tensão de controle] para a posição [Ligado].

    - A tensão de controle está liberada.

- No console, girar o interruptor de chave [Modo de operação] para a posição [Automático].

    - O modo de operação [Automático] está ativado.

- No painel, acionar o botão pulsante luminoso [Iniciar].

- Tocar no botão “Transportar” para mudar para o nível de máquina.

- Tocar no botão “Programas” e selecionar o item “Áreas de ligação” na lista de seleção.

    - A tela “Áreas de ligação” se abre.

- No menu “Áreas de ligação”, tocar nas caixas de seleção das áreas de ligação a serem ativadas.

    - As áreas são ativadas.

### Monitorar produção

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

- Manter um monitoramento contínuo das vias de transporte dos recipientes para evitar problemas que podem surgir em função de quebra de recipientes, corpos estranhos e outros!

- Remover imediatamente todos os corpos estranhos e materiais provenientes das imediações e do processamento que tenham se depositado sobre a corrente. Corpos estranhos e materiais são, por exemplo, material de enchimento, recipientes ou peças de recipientes, cacos, ferramentas e trapos.

- Durante a produção, prestar atenção para ruídos estranhos na planta.

- Em caso de ruídos estranhos na planta, identificar e eliminar a causa.

- Sempre verificar os transportadores de recipientes em busca de possíveis falhas.

- Quando uma falha prejudicar o funcionamento seguro do transportadores de recipientes, desligá-los imediatamente.

- Sempre informar as falhas ao seu superior.

- Na troca de turno, sempre informar o pessoal que está entrando.

Folga das correntes

|  | ATENÇÃO! Para folga muito longa das correntes Se a corrente sobressai debaixo do painel lateral, existe o perigo de ficar presa entre o painel lateral e a corrente que sobressai. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Monitorar continuamente, para averiguar se a corrente sobressai debaixo do painel lateral. - Se for esse o caso, encurtar a corrente para que a folga da corrente fique coberta pelo painel lateral. |  |
| --- | --- | --- |

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Folga da corrente - à esquerda: correto, à direita: errado

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Painel lateral | 2 | Folga das correntes |

### Parar produção

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

- Na imagem do menu “Ligação de área Página 1”, desligar as áreas de ligação desejadas. Para fazer isso, tocar nas caixas de seleção selecionadas.

- Com isso, a produção é interrompida.

### Continuar produção

| Pessoal: |  | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- | --- |
|  | - Na navegação, tocar no símbolo da máquina para selecionar a máquina. |  |
|  | - Tocar em “Programas → Áreas de ligação”. - A tela “Áreas de ligação” se abre. |  |
|  | - Na tela “Áreas de ligação”, ligar as áreas de ligação que podem ser ligadas através do painel principal. |  |
|  | - Caso existam áreas de ligação que não possam ser ativadas através do painel principal, ativá-las através do painel secundário (no caso de sistemas extensos, podem existir vários consoles secundários). ð Todas as áreas de ligação se encontram novamente prontas para a produção. |  |

### Encerrar produção

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Estado operacional – Lig

- Esvaziar a transportadora.

- No console de comando, pressionar o botão de pressão luminoso [Parar].

- Todas as áreas de ligação param.

- No console de comando, girar o interruptor de chave [Tensão de corrente] para a posição [Desligado].

- A tensão de controle é desligada e a produção é finalizada.