# Manutenção

Este capítulo orienta funcionários a tomar medidas para manter ou restabelecer a funcionalidade da máquina.

## Avisos de segurança

|  | ATENÇÃO! Ligação não autorizada da máquina As consequências podem ser ferimentos mortais ou graves. - Antes de trabalhar na máquina, interrompa a produção e pare a máquina. - Tranque o interruptor principal com um cadeado próprio para que não seja ligado acidentalmente. - Ventile e proteja os componentes pneumáticos. - Desligue a voltagem de controle para controlar as válvulas magnéticas. - Trancar a alimentação principal de ar comprimido e despressurizar o sistema. - Tranque a alimentação de ar comprimido com um cadeado próprio para evitar um ligamento acidental. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Corrente elétrica Risco de choque ao tocar em peças sob tensão. Os meios de utilidade externa, por exemplo, o aquecimento do painel elétrico, estão sob tensão mesmo que a chave principal esteja desligada. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes de realizar trabalhos na parte elétrica, tranque o interruptor principal no armário elétrico com um cadeado próprio para que não seja ligado acidentalmente. - Observar a placa de aviso "Aviso - Tensão elétrica perigosa" que se encontra na parte externa do armário de distribuição! - Desligue todas as utilidades que recebam alimentação externa. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Travessia inadequada por cima ou por baixo do transportador Perigo de lesão em caso de contato com peças da máquina. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Somente é possível passar por cima e por baixo da transportadora nos locais previstos para essa finalidade. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Poluição do meio-ambiente causada por uma eliminação final inadequada Há risco de poluição ambiental causada por uma eliminação final inadequada de meios de produção, como lubrificantes e detergentes. - Respeitar as instruções nos meios de produção. - Recolher os meios de produção utilizados em recipientes adequados e rotulados em conformidade com os regulamentos vigentes. - Depositar os utensílios de limpeza contaminados em recipientes adequados e rotulados em conformidade com os regulamentos vigentes. - Respeitar as normas de disposição locais. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Cacos de vidro extremamente afiados e pontiagudos e outras partes da garrafa na descarga de cacos de vidro Perigos de ferimentos devido ao contato com cacos de vidro ao limpar a descarga de cacos de vidro e esvaziar o recipiente coletor. As consequências podem ser de ferimentos leves a gravíssimos, resultando em morte por sangramento até a morte ou por sepse. - Ao permanecer no ambiente da descarga de cacos de vidro, utilizar o equipamento de proteção individual. - Remover corpos estranhos, garrafas defeituosas ou alinhadas incorretamente na área de descarga de cacos de vidro apenas com o gancho ou pá para cacos. - Operar a máquina com descarga de cacos de vidro - somente se o recipiente coletor estiver instalado corretamente. - Esvaziar regularmente o recipiente coletor da descarga de cacos de vidro e não permitir que ele transborde. Interromper a operação da máquina com antecedência se houver uma grande quantidade de cacos de vidro. - Abrir muito cuidadosamente a descarga de cacos de vidro com a chapa e, após o esvaziamento, sempre reinstalar a chapa corretamente. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Risco de corte nos cantos afiados das peças da máquina As consequências podem ser ferimentos leves ou mínimos. - Use luvas ao executar qualquer trabalho na máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Não cumprimento dos intervalos de manutenção Risco de danos materiais na máquina Consequências possíveis são gastos elevados de reparo e um longo período de imobilização da máquina. - Executar as atividades de manutenção dentro dos intervalos especificados. - Executar as atividades de manutenção de um intervalo adicionalmente aos outros intervalos de manutenção e independentemente destes. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Danos causados por falhas não eliminadas Falhas não eliminadas causam a danificação da máquina. - Eliminar imediatamente qualquer defeito localizado na máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Limpeza inadequada de equipamentos elétricos Risco de danos materiais na máquina - Nunca borrife dispositivos elétricos, painéis de controle, armários elétricos etc. com água. |  |
| --- | --- | --- |

## Observar as normas

Descartar materiais

Descartar os materiais retirados da máquina conforme a regulamentação e diretrizes aplicáveis no local da instalação.