## Manutenção preventiva

Este capítulo orienta funcionários quanto a medidas preventivas para reduzir o desgaste da máquina e obter sua funcionalidade.

### Instruções sobre as práticas de manutenção preventiva

Revisão do sistema

- Evitar-se reparos caros através do reconhecimento prévio de erros

- Restauração da completa prontidão operacional

- Evitar-se falhas operacionais

- Aumento da eficiência da máquina

- A revisão do equipamento somente deve ser executada por pessoal da KHS.

Informações para peças de máquina de aço inoxidável

De modo geral, os aços de cromo e níquel não são resistentes a todos os produtos químicos utilizados na prática.

Sempre ocorre o perigo de "pontos de corrosão" quando as seguintes substâncias químicas entram em contato com as superfícies na forma de produtos de limpeza ou desinfecção:

- Cloro ou cloreto

- Halogênios

- Sulfatos (em combinação com cloretos)

A corrosão pode ser maior em combinação com:

- Temperatura de aplicação muito alta.

- Concentração do produto muito alta.

- Baixo valor de Ph.

- Para se evitar a corrosão, lavar as partes afetadas do sistema diariamente com água doce após o fim dos turnos.

Instruções para a manutenção de dispositivos de comutação com contatos mecânicos e equipamentos elétricos

Comutadores com contatos mecânicos estão sujeitos a desgaste.

- Observar as listas dos fornecedores para verificar a vida útil dos dispositivos e a quantidade de ciclos esperada.

Não há desgaste nem a necessidade de manutenção em dispositivos elétricos.

- Observar que o meio ambiente esteja suficientemente refrigerado e seco.

### Preparar a manutenção preventiva

| Pessoal: | - Profissionais da área de manutenção |
| --- | --- |

- Para parar a produção, consultar a seção “Parar a produção”.

- Desligar o acionamento remoto do interruptor principal e trancar com um cadeado próprio para proteger contra religação. O acionamento remoto na máquina aciona o interruptor principal com acionamento por motor no armário de distribuição.

Sobretudo quando duas pessoas da manutenção trabalham em uma máquina, cada uma delas deve bloquear o acionamento remoto com o seu próprio cadeado, de modo a evitar uma ativação não autorizada da máquina. Somente quando os dois retirarem os cadeados, a máquina poderá iniciada.

|  | AVISO! Desligar completamente a máquina Se estiverem disponíveis mais acionamentos remotos e armários de distribuição, desligar todos os acionamentos remotos para que a máquina desligue completamente. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Risco de lesão devido à partida acidental descontrolada A partida da máquina durante a execução de trabalhos de manutenção pode provocar lesões corporais graves. - Antes de iniciar trabalhos de manutenção, deve-se trancar o acionamento remoto do interruptor principal contra uma partida acidental. - Disponibilize informações de manutenção |  |
| --- | --- | --- |

- Assegurar máquinas adjacentes com desligamento e contra reinício.

Desligar e travar o interruptor de manutenção

|  | Válido apenas para conversores de frequência descentralizados no lado de saída FCD 300 e FCD 302 (apontando para o motor). |  |
| --- | --- | --- |

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Interruptor de manutenção

| Pessoal: | - Profissionais da área de manutenção |
| --- | --- |

- Deixar o interruptor de manutenção na posição [Desligado].

- Assegurar o interruptor de manutenção com cadeado.

Cada pessoa da manutenção precisa usar sua própria trava, levando a chave consigo.