## Produção

### Avisos de segurança

|  | CUIDADO! Superfície quente Líquidos sanitizantes fluem pelos canos, válvulas e trocadores de calor. Há perigo de lesões quando do manuseio das superfícies. As consequências podem ser dor e queimaduras graves. - Não manusear canos, válvulas e trocadores de calor através dos quais há fluxo de líquidos durante o processo de limpeza. Não se recostar nestes componentes nem se apoiar neles. |  |
| --- | --- | --- |

### Condições prévias

- A prontidão para a produção foi estabelecida.

- Realizar a limpeza (CIP).

- A alimentação dos fluidos necessários está disponível.

- É possível proceder com a entrega do produto.

### Preparação de solução de sucralose

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Água do produto e componentes do produto estão disponíveis. O programa de produção de sucralose não está ativo no outro tanque. Linha de Água não está em modo CIP.

Observar e executar os seguintes passos para iniciar a produção no terminal de comando:

- No menu Plant-iT Manager, acessar a exibição do editor de ordens.

Para exibição do editor de fórmulas, consulte a seção “Estrutura do Sistema” no capítulo “Operação”.

- Seleção de lista de materiais

- Abrir a tela de “Plant iT Manager” e selecionar a célula de processo de Sucralose.

- Criar uma ordem na aba “Lista de Materiais”.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Aba - Lista de materiais

- Eleger o nome da receita.

- Definir o tamanho do batch/kits.

- Selecionar o tanque o qual se dará o preparo da solução de sucralose.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-2: Processamento de ordem

- Na tela de ordens “Sucralose” iniciar o programa “Produção” com a respectiva tecla de função.

- Após a preparação, o sistema irá aguardar a confirmação do operador para iniciar a entrada de água.

- Após o passo anterior, na tela de operação local a respectiva janela irá exibir as informações sobre o peso de sucralose restante a ser adicionado, total adicionado e as informações do pacote, como código de barras e peso do pacote selecionado atualmente.

- Há duas formas de adicionar um pacote, a primeira é utilizando o escâner manual. Para este modo basta o operador escanear o código de barra para que o sistema o valide. Caso ele esteja cadastrado e não seja repetido, o peso do pacote será adicionado ao peso total adicionado.

O segundo modo é a entrada manual ativando o botão de entrada manual. Será necessário preencher o material, lote e a sequência de cada pacote. Após isso, pressionar o botão de “Confirmar Entrada”. Os valores serão validados da mesma forma que no modo automático.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-3: Tela de operação

- Escanear os pacotes de sucralose até que o peso atinja o necessário para o número de kits. Neste momento a tela de adição de componentes estará em evidência pela cor verde. Após isto o operador pode selecionar a tecla de função “Materiais colocados” para iniciar a dissolução.

- Ao fim da dissolução o operador deverá continuar a produção na tela de etapas do sistema supervisório.

### Produção de Xarope Einstein (XE)

Iniciar o envio de sucralose

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Solução de sucralose está disponível. Apenas um dos tanques está em modo de dosagem ativamente, i.e., não passou do passo neutro. Linha de água não está em modo CIP.

Observar e executar os seguintes passos para encerrar a produção no terminal de comando:

- Abrir a tela de “Plant iT Manager” e selecionar a aba de Sucralose.

- Criar uma ordem no menu “Ordens”.

- Selecionar a receita “Transferência de sucralose”.

- [11 2CB010_T01] – Tanque 01

- [11 2CB010_T02] – Tanque 02

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-4: Aba - Receita

- Seguir as instruções na tela de etapas para que se inicie o enchimento da linha com produto. Este passo é importante para garantir a leitura correta no medidor de vazão de solução de sucralose.

- Após a finalização desta etapa, o tanque encontra-se disponível para dosar.

Iniciar a produção de Xarope Einstein

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Xarope simples (XS) está disponível e existe ao menos um tanque em modo de dosagem. Linha de água não está em modo CIP.

Observar e executar os seguintes passos para encerrar a produção no terminal de comando:

- Abrir a tela de “Plant iT Manager” e selecionar a aba de Sucralose.

- Criar ordem na aba “Receita”.

- Selecionar a receita “PRODUCAO XE”.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-5: Abrir a receita - Produção XE

- Selecionar de qual tanque se deseja enviar o xarope simples para inserção da solução de sucralose.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-6: Seleção de Tanque

- Na tela de ordens “Sucralose” iniciar o programa com a respectiva tecla de função.

- O passo de enchimento de sucralose e xarope simples irá iniciar. Neste passo, os medidores de vazão serão enchidos, e o programa aguardará o brix do xarope simples atingir a região parametrizada na tela de setpoints. Durante esta etapa, também haverá a circulação de solução de sucralose para garantir a medição de vazão.

- Ao final do passo anterior, haverá a drenagem das tubulações e do tanque pulmão com a abertura das respectivas válvulas de dreno.

- Após a drenagem, será iniciada a produção de nível mínimo para teste de qualidade.

- Quando o nível mínimo for atingido, será iniciado um temporizador para que o tanque seja homogeneizado. Ao fim deste temporizador, o operador deverá pegar uma amostra para checar a qualidade. Caso a produção esteja dentro dos padrões necessários, deve-se aceitar com a respectiva tecla de função.

- O sistema fará então um pré-run para empurrar o produto até o manifold de entrada dos blenders.

- Após este empurre o sistema estará pronto para o envio de xarope Einstein para as linhas, comutando entre as etapas de produção e pausa de produção de acordo com o nível do tanque pulmão da seguinte forma:

- Caso o nível do tanque esteja abaixo do nível médio de tanque, será iniciada a produção de xarope Einstein até que o nível do tanque atinja o nível máximo de produção.

Caso o nível do tanque desça abaixo do nível mínimo de produção, o envio para as linhas será bloqueado até que o nível de produção ultrapasse o nível médio de produção.

Iniciar Envio de Xarope Einstein para os blenders.

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

- Abrir a tela de “Plant iT Manager” e selecionar a aba de Sucralose

- Criar ordem na aba “Receita”

- Selecionar a receita o Blender a qual deseja-se iniciar a produção menos açúcar.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-7: Abrir a receita – Envio XE

Troca de tanque de envio de sucralose / tanque finalizado.

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

Xarope simples (XS) está disponível e existe outro tanque em modo de dosagem com solução de sucralose não expirada. Linha de água não está em modo CIP.

Existem duas condições onde é necessária a troca de tanque, uma é quando o tanque que está dosando o produto se esgota e outra é quando o tempo de vencimento da solução de sucralose é atingido.

Observar e executar os seguintes passos para trocar o tanque de dosagem:

- Criar nova ordem com o tanque desejado sendo que operador deverá seguir os mesmos passos descritos na seção 5.17.4 subseção “Iniciar o envio de sucralose”.

- Caso o tanque esteja com produto vencido, apresentará para operador a informação de descarte do produto.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-8: Mensagem - Produto Expirado

- Caso exista uma ordem iniciada do outro tanque em espera, o sistema iniciará o processo de enchimento da linha automaticamente.

- Uma falha é gerada, o alarme sonoro é ativado. O operador deve reconhecer a falha para continuar.

### Encerramento da produção

Encerrar a produção

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

O programa de produção do CL010 deverá se encontrar em etapa de pausa de produção.

Observar e executar os seguintes passos para encerrar a produção no terminal de comando:

- Abrir a tela de processo do tanque pulmão CL10 [SUC]

- O programa irá esperar até que o tanque sucralose se esgote. Nesse momento a produção do Blender será pausada assim que o tanque pulmão atinja o nível mínimo.

- Habilita-se um botão na tela para iniciar o final de produção.

- O operador deve selecionar o botão de finalizar ou iniciar a ordem do outro tanque de sucralose.

- Ao selecionar final de produção, o sistema irá liberar a produção para os blenders até apagar o sensor de mínimo do tanque 72LS.

- O programa enche o tanque pulmão com um setpoint de nível ajustável [%] e realiza o empurre com a água até o manifold com um segundo setpoint ajustável [%].

- Após o programa de produção de retro-xarope ser finalizado, o operador deve iniciar o empurre com água do manifold para os Blenders, respondendo ao prompt na ordem de envio de retro-xarope.

Retorno de xarope simples

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

- Abrir a tela de “Plant iT Manager” e selecionar a aba de Sucralose

- Criar ordem na aba “Receita”

- Selecionar a receita “Devolução de XS”.

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-9: Abrir a receita - Devolução de XS

- Na tela de ordens “Sucralose” iniciar o programa com a respectiva tecla de função.

- O dissolutor irá requisitar o retorno do xarope simples para o tanque. Com a confirmação de válvulas abertas, o sistema irá enviar aprox. 70 litros de água para retornar o xarope simples para um tanque selecionado.

- Quando o contador de água finalizar, o programa será encerrado automaticamente