# Estrutura e Funcionamento

Este capítulo descreve os principais conceitos referentes ao funcionamento e características estruturais do equipamento CIP.

## Sistema de Limpeza CIP

Estrutura

Figura 3-2: Sistema de Limpeza CIP – Componentes

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tanque de água recuperada | 2 | Tanque de água quente |
| 3 | Tanque de solução sanitizante | 4 | Tanque de solução de ácido |
| 5 | Tanque de soda cáustica | 6 | Skid com revestimento (Circuito de Limpeza / Circuito de aquecimento) |
| 7 | Armário Elétrico | 8 | Alimentação de químicos |

|  | A identificação de "Alimentação de químicos" é relacionada à qualquer equipamento ou componente adicional que forneça ou armazene previamente produtos do sistema. |  |
| --- | --- | --- |

Funcionamento

Executar a limpeza e sanitização interna de todos os objetos interligados através de uma determinada combinação de produtos de limpeza. Este procedimento é chamado de CIP.

Por meio da ação de uma determinada combinação de produtos de limpeza, os resíduos e as partículas sólidas são eliminados de toda a tubulação de interligação.

Os produtos de limpeza são dosados e condicionados pelo equipamento e os tanques têm a função de armazenar cada produto de forma individual.

A bomba conduz os produtos de limpeza através do trocador de calor para os objetos que devem ser higienizados.

O trocador de calor condiciona a temperatura dos produtos de limpeza para otimização do processo de limpeza e sanitização.

Uma vez condicionado, o produto de limpeza é enviado para os componentes a serem sanitizados. Após percorrer todos os equipamentos interligados, o fluido de limpeza e sanitização retorna aos tanques de armazenamento.

Parâmetros determinantes para eficiência do processo de limpeza:

- Solução Detergente

- Concentração e temperatura dos produtos

- Tempos de enxágue

- Vazão

Medições de condutividade são realizadas para determinar a concentração de produtos de limpeza. Os tanques para fluidos quentes têm isolamento térmico.

## Áreas

Estrutura

Figura 3-3: Sistema de Limpeza CIP – Vista 1

Figura 3-4: Sistema de Limpeza CIP – Vista 2

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retorno do produto de limpeza ao tanque de água recuperada | 2 | Envio de solução de limpeza através do spray-ball do tanque de água recuperada. |
| 3 | Retorno da solução de limpeza ao tanque de água quente | 4 | Envio de solução de limpeza através do spray-ball do tanque de água quente. |
| 5 | Retorno da solução de limpeza ao tanque de solução sanitizante. | 6 | Envio de produto de limpeza através do spray-ball do tanque de solução sanitizante. |
| 7 | Retorno do produto de limpeza ao tanque de ácido | 8 | Envio de solução de limpeza através do spray-ball do tanque de ácido. |
| 9 | Retorno de solução de limpeza ao tanque de solução de soda cáustica | 10 | Envio de solução de limpeza através do spray-ball do tanque de solução de soda cáustica. |
| 11 | Retorno CIP | 12 | Avanço CIP |
| 13 | Entrada de água | 14 | Descarte de resíduos (dreno) |

Funcionamento

Os tanques armazenam a água e as soluções de limpeza. Os produtos de limpeza são adicionados através da interligação como a estação de dosagem de produtos de limpeza. Durante a limpeza interna, o spray-ball distribui o produto de limpeza introduzido no tanque. Os tanques para fluidos quentes têm isolamento térmico.

### Dosagem de concentrado de produto de limpeza

Dosagem de químicos

A estação de dosagem fornece o concentrado de produto de limpeza para o tanque de armazenamento de produto.

Durante a dosagem do concentrado, ocorre o seguinte:

- A bomba de alimentação CIP do circuito do produto de limpeza bombeia a solução de água e o concentrado é dosado para o tanque do produto de limpeza diretamente de forma cíclica, após enchimento do tanque, o sistema entra em circulação com o circuito fechado do tanque.

- O medidor de condutividade mede a concentração da solução no retorno CIP (Quando aplicável).

- Caso seja sanitizante, o mesmo é realizado por cálculo proporcional de acordo com parâmetros do concentrado e nível do tanque.

O controle termina a dosagem quando a solução atinge a condutividade estabelecida.