### Sistema de monitoramento de CO2

Estrutura

Figura Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-1: Sistema de monitoramento de CO2 no revestimento da máquina

| Nº | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Monitoramento de exposição ocupacional de CO2 no console de operação |

Funcionamento

O posto de trabalho principal do operador da máquina é monitorado por um equipamento de medição de CO2. Se a concentração de CO2 nos arredores do posto de trabalho exceder o limite de exposição ocupacional, um alarme de dois estágios é acionado.

Se o alarme prévio for acionado, uma mensagem de informação e uma mensagem referente aos passos a seguir são mostradas na tela.

Se o alarme principal for acionado, uma parada de segurança é realizada pelo sistema de controle de segurança da máquina. Uma mensagem de informação e uma mensagem referente aos passos a seguir são mostradas na tela.

Operação automática da máquina é pausada, para que o operador possa sair do posto de trabalho e tomar as medidas necessárias. Outras pessoas aos arredores da máquina devem ser notificadas do perigo.

O operador da máquina deve tomar medidas cabíveis para a redução da concentração de CO2 para abaixo dos limites permitidos. Medidas cabíveis são, por exemplo, ventilação suficiente e extração do gás de CO2.

Local de instalação: O sensor para monitoramento da concentração de CO2 está fixado no revestimento da máquina.