## Operação passo a passo

A máquina, ou os subsegmentos, podem ser operados a uma rotação seguramente reduzida. Se o botão pulsante [Toques] for pressionado no elemento de comando portátil, a envasadora se move em baixa velocidade por, no máximo, 15 segundos.

|  | A operação passo a passo somente é possível quando o modo de operação "Modo de ajuste" (consulte o capítulo “Segurança”, seção “Estado de operação e modos de operação”) e um console estão ativados e todos os enclausuramentos da máquina, incluindo a área em questão, estão fechadas. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Módulos rotativos da máquina Risco de lesões por esmagamento, corte, arrastamento e sucção As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Certificar-se de que não há ninguém no interior do revestimento da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Funcionamento dos componentes por inércia Perigo de lesão por componentes em movimento. Os reguladores de acionamento permanecem sob tensão por até 5 minutos após o seu desligamento. Os acionamentos e os componentes móveis conectados a eles podem continuar em movimento. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Manter uma distância de segurança. - Desligar os acionamentos e aguardar 5 minutos. - Só depois disso manusear a máquina. |  |
| --- | --- | --- |

Comandar a máquina passo a passo

- Para abrir a porta do enclausuramento da máquina, consulte o capítulo “Operação” seção “Abrir e fechar as portas do enclausuramento da máquina”.

- No elemento de comando portátil, apertar o botão pulsante luminoso [passo a passo] para girar a máquina.