Avançar o produto

| Pessoal: | - Pessoal do laboratório |
| --- | --- |

Se a amostra de produto não estiver OK, é necessário avançar o produto. O botão pulsante luminoso [Avanço Início / Parada] pisca no caso de prontidão.

- Pressionar o botão pulsante luminoso [Avanço Início / Parada] na botoeira do manifold de válvulas.

- O produto existente na linha de alimentação avança até que o botão pulsante luminoso [Avanço Início/ Parada] seja novamente pressionado ou um tempo previamente configurado expire.

- Coletar outra amostra de produto na válvula de coleta de amostras.

- Se a amostra de produto estiver OK, na tela, no “Quadro de passos 1”, clicar no botão atribuído ao programa.

- O produto é liberado para engarrafamento. O sequenciador de etapas prossegue.

- Se a amostra do produto não estiver OK, avançar com o produto.

### Iniciar

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- No painel de controle, pressionar o botão luminoso [Iniciar Máquina].

- Aguardar, até que a envasadora tenha girado ao menos uma volta.

- No painel de controle, apertar a função da máquina “Trava aberta”.

### Monitorar

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Durante a produção, observar o seguinte:

- Pressão do gás de pressurização

- Pressão e temperatura do produto que está sendo envasado

- Estoque de tampas

- Válvula de escape no distribuidor de válvulas

- Ruídos do funcionamento da máquina

### Parar

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- No painel de controle, apertar a função da máquina “Trava fechada”.

- Aguardar até que todos os recipientes tenham saído da máquina.

- No painel de controle, pressionar o botão luminoso [Parar].

### Encerrar

Esvaziar e terminar

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- No console, pressionar “Programas è Teclas de função”.

- Selecionar a função “Esvaziar”.

- O produto restante do tanque anelar ainda está sendo envasado.

- No console, pressionar o botão luminoso [Parar].

- Seguir as instruções do console.