## Setup

Este capítulo dá instruções para configurar a máquina para o processamento de vários produtos a serem processados.

### Avisos de segurança

|  | ATENÇÃO! Pessoa não autorizada no interior do revestimento da máquina Durante a troca para um outro tipo, a máquina fica em modo de operação passo-a-passo. Nesse modo, as pessoas podem ser atingidas e feridas pela máquina. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes de operar as teclas, o operador deve se assegurar de que ninguém além dele próprio se encontra no interior do revestimento da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ATENÇÃO! Lesões por contusão, corte, agarramento e absorção Os módulos rotativos da máquina no modo passo a passo podem causar lesões graves em pessoas por esmagamento, corte, agarramento e absorção! As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes de operar as teclas, o operador deve se assegurar de que ninguém além dele próprio se encontra no interior do revestimento da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

### Preparar

- Preparar os recipientes ou carros de peças dimensionadoras com as novas peças dimensionadoras.

- Verificar as peças dimensionadoras quanto a danos.

- Tornar as áreas de trabalho acessíveis.

- Manter em prontidão as ferramentas e ferramentas especiais.

- Verificar se os equipamentos de proteção individual estão completos e sem danos.

### Esvaziar

Esvaziamento com troca de produto

Verificar as opções de programa

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Na troca de produto, é recomendada a lavagem da caldeira e do avanço do produto.

- Na tela do painel de navegação, selecionar o componente Envasadora.

- Clicar em “Programas” na barra de menus.

- Clicar sobre o elemento da lista “Opções de programa”.

- Verificar se as opções de programa corretas estão selecionadas.

Se o nível de enchimento do tanque de armazenamento estiver baixo, a máquina precedente envia um sinal para a máquina envasadora. Na sequência de etapas “Produção”, o controle da máquina envasadora aciona a etapa “Esvaziar”.

Observar a mensagem nas informações para o operador.

Selecionar uma das seguintes opções:

- Pressionar “FS1”.

- A caldeira é completamente esvaziada.

- Os recipientes não enchidos podem ser transportados através da máquina envasadora e conduzidos para fora.

- Não pressionar “FS1”.

- Os recipientes são envasados e tampados até o fim.

- O produto restante é expelido para o exterior através do escoadouro.

Esvaziamento sem troca de produto

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

Verificar as opções de programa

- Na tela do painel de navegação, selecionar o componente Envasadora.

- Clicar em “Programas” na barra de menus.

- Clicar sobre o elemento da lista “Opções de programa”.

- Verificar se as opções de programa corretas estão selecionadas.

Esvaziar

- Na tela do painel de navegação, selecionar a máquina.

- Clicar em “Programas” na barra de menus.

- Clicar sobre o elemento da lista “Teclas de função”.

- Na tela “Teclas de função”, selecionar a função “Esvaziar”.

- A máquina entra em potência de esvaziamento e envasa o produto restante na caldeira circular. É possível que os últimos recipientes não sejam totalmente abastecidos, estes devem ser descartados.

- Aguardar até que todos os recipientes restantes tenham sido envasados.

### Lavagem intermediária

Iniciar o enxágue tipo cascata com água para limpeza de peças dimensionadoras. O enxágue tipo cascata com água é um programa da limpeza externa

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- Na tela do painel de navegação, selecionar a máquina.

- Clicar em “Programas” na barra de menus.

- Clicar no item da lista “limpeza externa”.

- Na tela “Limpeza externa”, tocar no programa “Enxágue tipo cascata com água”.

- Na tela “Programa de limpeza externa” tocar em “Iniciar limpeza externa”.

### Configurar a altura de limpeza

A reequipagem da máquina quanto a um novo tipo de lata com altura diferente do tipo atual ocorre através do ajuste de altura do envasador e da tampadora.

Em seguida, se descreve a sequência das etapas a realizar.

|  | CUIDADO! Lesões na mão Os módulos são movimentados para cima e para baixo, o que gera o risco de lesar as mãos. Antes da operação de ajuste de altura todas as pessoas precisam deixar a área no interior do revestimento da máquina. Em seguida, fechar todos os revestimentos da máquina. |  |
| --- | --- | --- |

|  | AVISO! Destruição de peças da máquina Os módulos são movimentados para cima e para baixo e não destroem as formas correspondentes aos tipos nem as latas inseridas. Antes da operação de ajuste da máquina, mover todas as latas da máquina e montar as formas correspondentes ao tipo. |  |
| --- | --- | --- |

|  | A máquina só poderá voltar à operação quando o valor nominal do ajuste de altura tiver sido alcançado. |  |
| --- | --- | --- |

Selecionar programa de limpeza

Selecionar programa de limpeza, consulte o capítulo “Operação”, seção “Limpeza”.

Ajustar a envasadora na altura correspondente ao tipo

|  | AVISO! Danos aos componentes da máquina Durante o ajuste de altura os conjuntos em movimentos ascendentes e descendentes podem danificar outros componentes. - Verifique se os conjuntos que estão sendo ajustados colidem com as formas. Desmontar essas formas, se necessário. - Quando houver certeza de que não ocorrerá colisão, confirmar o aviso. |  |
| --- | --- | --- |

- No monitor, apertar nas funções da máquina em “Trava Fechada”.

- Aguardar até que todas as latas ainda presentes na máquina tenham saído dela.

- Pressionar o botão pulsante [PARAR Máquina].

- No monitor, na navegação, marcar a máquina sem componentes.

- Na barra de menu, tocar em “Tipo” e selecionar o item da lista “Seleção do tipo”.

- Na tela “Seleção do tipo”, selecionar o tipo a ser envasado.

- Na navegação, selecionar o componente Envasadora.

- Na barra de menus, clicar em “Tipo”.

- Na tela “Ajuste da altura”, confirmar ou alterar o valor de set point para o tipo exibido.

- No monitor, é exibido o botão “Para cima / para baixo”.

|  | A introdução de um valor de set point fora da faixa obstrui o ajuste da altura. |  |
| --- | --- | --- |

- Tocar em “Para cima / para baixo”.

- A parte superior da envasadora se move automaticamente até a altura ajustada.

- Deixar a tela “Ajuste da altura”.

Observe que a tela só pode ser abandonada se o valor de set point tiver sido alcançado durante o procedimento.

- No monitor, tocar em “Trava Aberta”. Esta tecla somente é exibida caso necessário.

### Troca de peças dimensionadoras

#### Desbloquear o enclausuramento da máquina

Selecionar o modo de ajuste

|  | O modo de operação Configurar só pode ser ajustado com uma chave do transponder de nível [4] ou superior. |  |
| --- | --- | --- |

| Pessoal: | - Operadores |
| --- | --- |

- Inserir chave de transponder na botoeira da parte frontal da máquina.

- Na botoeira na parte frontal da máquina, pressionar a tecla [4].

Abrir as portas do revestimento da máquina

- Abrir as portas do revestimento da máquina; consulte o capítulo “Operação”, seção “Dispositivos de proteção”.

#### Identificação das peças dimensionadoras

As peças dimensionadoras precisam ser trocadas quando a máquina for modificada para uma lata com diâmetro diferente.

Em cada peça dimensionadora está indicado o diâmetro da lata para a qual esta peça dimensionadora foi projetada.

Figura 4-1: Identificação da peça dimensionadora usando o exemplo do direcionador

| Nº | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Diâmetro da lata |

##### Visão geral das peças dimensionadoras

A seguinte imagem mostra uma visão geral das peças dimensionadoras a serem trocadas:

Figura 4-2: Visão geral

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prato de latas | 2 | Disco |
| 3 | Estrela | 4 | Direcionador |
| 5 | Rosca helicoidal | 6 | Guia da rosca helicoidal |

Para que o fixador vertical não atrapalhe a troca de peças dimensionadoras, a envasadora deve ser movida para cima antes do início dos trabalhos.

Recomenda-se desmontar as peças dimensionadoras na seguinte ordem, para facilitar o manuseio:

- Pratos de latas

- Disco

- Estrela

- Direcionador

- Rosca helicoidal

- Guia da rosca helicoidal

A montagem das peças dimensionadoras é realizada na ordem inversa.

##### Pratos de latas

Figura 4-3: Trocar pratos de latas

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disjuntor | 2 | Segmento |

Desmontagem

- Girar os disjuntores para a posição "aberta", nos segmentos.

- Erguer os segmentos para cima.

Montagem

- Inserir os segmentos adequados ao diâmetro das latas.

- Girar os disjuntores para a posição “fechar”, nos segmentos.

##### Disco

Figura 4-4: Trocar o disco

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parafuso de aperto transversal | 2 | Disco |
| 3 | Plugue do sensor de proximidade |  |  |

Desmontagem

- Soltar os parafusos de aperto transversal.

- Desconectar o plugue do sensor de proximidade.

- Mover as duas partes do disco para cima.

Montagem

- Inserir as metades do disco para combinar com o novo tipo de latas.

- Apertar os parafusos de aperto transversal.

- Conectar o plugue ao sensor de proximidade.

##### Estrela

Figura 4-5: Trocar a estrela

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metade da estrela | 2 | Parafuso de aperto transversal |
| 3 | Direcionador | 4 | Guia |

Desmontagem

- Girar a estrela de tal modo, que uma metade da estrela não seja coberta nem pelo direcionador nem pela guia (ver figura).

- Soltar os parafusos de aperto transversal na metade da estrela.

- Remover a metade da estrela.

- Girar a segunda metade da estrela de tal modo, que ela não seja coberta nem pelo direcionador nem pela guia.

- Soltar os manípulos de estrela e remover essa metade de estrela.

Montagem

- Inserir as metades da estrela adequadas para o tipo de lata, de modo que elas se encaixem no centralizador.

- Apertar os manípulos de estrela.

##### Direcionador

Figura 4-6: Trocar direcionador

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Direcionador | 2 | Parafuso de aperto transversal |

Desmontagem

- Soltar os parafusos de aperto transversal.

- Erguer o direcionador para cima.

Montagem

- Colocar o direcionador correspondente ao novo tipo de lata.

- Apertar os manípulos de estrela.

##### Rosca helicondal

Figura 4-7: Trocar a rosca helicoidal

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parafuso de aperto transversal | 2 | Rosca helicoidal |
| 3 | Suporte de rolamento direito | 4 | Pino de mola |
| 5 | Suporte direito | 6 | Suporte de rolamento esquerdo |
| 7 | Suporte esquerdo |  |  |

Desmontagem

- Desaparafusar os parafusos de aperto transversal para fora dos suportes de rolamento.

- Levantar a rosca helicoidal no suporte de rolamento direito para puxá-lo para fora do apoio direito com o pino de mola.

- Puxar a rosca helicoidal no suporte de rolamento esquerdo para fora do apoio esquerdo, movendo-o no sentido horário a partir do apoio esquerdo.

Montagem

- Inserir novamente a rosca helicoidal correspondente ao diâmetro da lata na ordem inversa.

- Aparafusar os parafusos de aperto transversal nos suportes de rolamento.

##### Guia

Figura 4-8: Trocar a guia

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parafuso de aperto transversal | 2 | Guia |

Desmontagem

- Soltar os parafusos de aperto transversal.

- Remover a guia.

Montagem

- Insira a guia adequada, para o novo tipo de lata.

- Apertar os manípulos de estrela.

#### Ajuste da altura das peças dimensionadoras

Algumas peças dimensionadoras podem ter a altura ajustada, para adaptá-las a alturas de lata diferentes.

##### Estrela

Figura 4-9: Estrela de três e dois andares (à esquerda); local de instalação da estrela (à direita)

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placa superior | 2 | Peça distanciadora |
| 3 | Placa média | 4 | Parafuso com arruela |

Reconstruir a estrela para uma altura menor da lata

- Desapertar os parafusos e pô-los juntamente com as arruelas de lado.

- Remover as placas superiores da estrela e das peças distanciadoras.

- Fixar as placas do meio com os parafusos e arruelas.

Reconstruir a estrela para uma altura maior da lata

- Desapertar os parafusos e pô-los juntamente com as arruelas de lado.

- Colocar as peças distanciadoras nas placas do meio.

- Colocar as placas superiores nas peças distanciadoras e apertar com os parafusos e arruelas.

##### Pratos de latas

Figura 4-10: Pratos de latas com dois pisos

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disjuntores | 2 | Segmento |

Reequipar pratos de latas para uma altura menor de lata

- Girar os disjuntores para a posição "aberta", nos segmentos.

- Recolher o segundo piso dos pratos de latas

- Girar os disjuntores para a posição "fechar".

Reequipar pratos de latas para uma altura maior de lata

- Girar os disjuntores para a posição "aberta", nos segmentos.

- Colocar o segundo piso dos pratos de latas sobre o primeiro piso.

- Girar os disjuntores para a posição "fechar".

##### Direcionador

Ajustar o direcionador para uma altura menor de lata

Figura 4-11: Direcionados de dois pisos

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placa superior | 2 | Peça distanciadora |
| 3 | Placa média | 4 | Parafuso com arruela |

- Desapertar os parafusos e pô-los juntamente com as arruelas de lado.

- Remover a placa superior do direcionador.

- Remover os distanciadores.

- Fixar a placa do meio com os parafusos e com as arruelas.

Ajustar o direcionador para uma altura maior de lata

Figura 4-12: Direcionados de um piso

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placa média | 2 | Parafuso com arruela |

- Desapertar os parafusos e pô-los juntamente com as arruelas de lado.

- Colocar as peças distanciadoras na placa do meio.

- Colocar a placa superior nas peças distanciadoras e apertar com os parafusos e arruelas.

##### Disco

Figura 4-13: Ajustar o disco

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disco | 2 | Mecanismo de aperto |

- Soltar os mecanismos de aperto.

- Mover o disco até o encosto para cima ou para baixo.

- Voltar a apertar os mecanismos de aperto.

##### Guia

Figura 4-14: Ajustar a guia

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mecanismo de aperto | 2 | Guia |

Desmontagem

- Soltar os mecanismos de aperto.

- Mover a guia até o encosto para cima ou para baixo.

- Voltar a apertar os mecanismos de aperto.

##### Válvula de enchimento

Trocar tulipa de centralização

Figura 4-15: Reequipar válvula de enchimento

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base da chave | 2 | Barra da guia |
| 3 | Suportes giratórios | 4 | Garfo de tulipa |
| 5 | Tulipa de centralização | 6 | Porca |
| 7 | Luva | 8 | parafuso |

Reequipar as válvulas de enchimento, se no setup para um outro tipo de lata o diâmetro da boca da lata mudar.

Reequipagem da boca da lata de 202 para 209

- Segurar a barra da guia pela base da chave e soltar e remover a porca.

- Puxar para baixo e remover a tulipa de centralização junto com o garfo e os suportes giratórios.

- Empurrar a manga na válvula de enchimento.

- Colocar o parafuso e apertá-lo bem.

- Introduzir a tulipa de centralização adequada para o tipo, junto com o garfo e os suportes giratórios.

- Colocar a porca e apertá-la bem.

#### Reequipar o selador de latas

|  | Instruções para a reequipagem, devem ser obtidas da documentação do selador de latas! |  |
| --- | --- | --- |