## Isolamento e bloqueio de energias

Esta seção instrui o pessoal a levar a máquina para o estado operacional Máquina desenergizada.

A implementação inclui as seguintes atividades:

- Desconectar a máquina completamente das fontes de energia.

- Dispersar as energias residuais.

- Bloquear a máquina contra religação.

- Verificar a eficácia da desconexão de energia.

|  | ATENÇÃO! Manutenção preventiva de elementos de desligamento não bloqueados Os elementos de desligamento são usados para a desconexão de energia e bloqueio contra religação. Os elementos de desligamento em si não são desconectados das fontes de energia. Isso gera um perigo de ferimentos ao efetuar a manutenção de elementos de desligamento. As consequências podem ser morte ou lesões gravíssimas. - Antes de trabalhar na máquina, interrompa a produção e pare a máquina. Antes de efetuar a manutenção preventiva de elementos de desligamento, interrompa a alimentação de fluidos fornecida pela empresa operadora. |  |
| --- | --- | --- |

Procedimentos gerais

| Pessoal: | - Profissionais da área de operação |
| --- | --- |

- Preparação

Determine as fontes de energia afetadas e os perigos que elas representam.

Encontre os elementos de desligamento.

Prepare o material para bloquear cada elemento de desligamento.

- Informar

Informe as pessoas envolvidas sobre o desligamento e as medidas relacionadas.

- Desconectar

Para desconectar as alimentações de energia na ordem especificada, consulte a seção “Etapas de procedimento para o isolamento e bloqueio de energias”.

- Trancar

Bloquear os elementos de desligamento contra religação descontrolada com o dispositivo fornecido para tal.

Os elementos de desligamento estão marcados com sinalizações que alertam contra a religação descontrolada.

- Verificar

Certifique-se de que os elementos de desligamento estejam desligados corretamente e bloqueados contra religação.

Certifique-se de que as energias residuais foram dissipadas.

- Manutenção preventiva e reparos

Certifique-se de que apenas pessoal treinado realize as atividades de manutenção.

Preste atenção às energias residuais e proteja-se contra perigos residuais.

Execute as atividades de manutenção.

Se forem necessárias fontes de energia individuais para verificar a atividade de manutenção, execute a etapa “Religação” para essas fontes de energia.

- Religar

Certificar-se de que todas as atividades de manutenção foram concluídas.

Informar as pessoas envolvidas antes de ligar as alimentações de energia.

Observar as sinalizações, remover os dispositivos de bloqueio e as sinalizações.

Para ligar as alimentações de energia na ordem especificada, consulte a seção “Etapas do procedimento para a religação”.

Procedimentos preliminares

Executar as etapas preliminares listadas abaixo para atividades de manutenção planejadas. Em caso de falha, executar todas as atividades possíveis. Analisar o risco residual e adotar medidas de proteção.

| 1 | Encerrar produção, consulte o capítulo “Operação”, seção “Produção”. |
| --- | --- |
| 2 | Executar limpeza CIP; consulte o capítulo “Operação”, seção “Limpeza” do Manual de instruções. |
| 3 | Esvaziar máquina; consulte o capítulo “Manutenção”, seção “Esvaziar máquina” do Manual de instruções. |

Etapas de procedimento para o isolamento e bloqueio de energias

|  | Fonte de energia | Elemento de desativação | Ação | Verificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Fluidos (produto, produtos químicos de limpeza) | Válvula manual de bloqueio | Fechar as válvulas manuais de bloqueio e bloqueá--las contra religação. Afixar placa informativa. Depois de verificar os valores efetivos, desligue o console. | Verificar os valores efetivos dos fluidos (Componente envasadora è Serviço è Valores efetivos) no console. |
|  | Fluidos (água) | Válvulas manuais de bloqueio |  |  |
|  | Fluidos (ar esterilizado, CO2, N2) | Válvulas manuais de bloqueio |  |  |
| 5 | Energia pneumática (ar comprimido) | Válvula de bloqueio | Desligar a alimentação de ar de controle para o conjunto de manutenção preventiva no manifold de válvulas e bloquear contra religação. As válvulas nas tubulações se fecham. Afixar placa informativa. | Verificar a pressão existente no manômetro do conjunto de manutenção preventiva ou abrir o parafuso de drenagem no purgador manual de condensado. Não deve ser possível ouvir nenhuma saída de ar. |
| 6 | Energia elétrica 400V/230V | Chave geral | Girar a chave geral para a posição [OFF] e bloquear contra religação. Afixar placa informativa. Podem haver energias residuais nos reguladores de acionamento. Não se pode excluir a possibilidade de que a máquina dê a partida; aguardar 5 minutos. A energia elétrica continua disponível para a iluminação e as tomadas para que possam ser realizados os trabalhos de manutenção. Essas áreas podem ser desligadas apenas por um eletricista qualificado. | Um eletricista qualificado deve verificar a energia elétrica no quadro elétrico de distribuição. |

Depois de executar as etapas do procedimento para o isolamento e bloqueio de energias, a máquina está isolada de todas as energias.

- Verificar o isolamento de energia antes de executar os trabalhos de manutenção.

| 7 | Para todas as informações sobre isolamento e bloqueio de energias de áreas controladas por máquinas que não sejam a envasadora, consultar a documentação técnica separada para a respectiva máquina. |
| --- | --- |
| 8 | Para todas as informações sobre isolamento e bloqueio de energias de componentes integrados, consultar a documentação técnica separada para os respectivos componentes integrados. |

Etapas de procedimento para religação

Após concluir os trabalhos de manutenção, ligar a alimentação de energia seguindo as etapas a seguir.

| 9 | Ligar as fontes de energia em sequência inversa; consulte a tabela. |
| --- | --- |
| 10 | Estabelecer prontidão operacional; consulte o capítulo “Operação”, seção “Estabelecer prontidão operacional” no manual de instruções. |
| 11 | Na tela “Diagrama da envasadora” do console, colocar as válvulas abertas manualmente no “Modo de operação automático”. |
| 12 | Executar limpeza CIP; consulte o capítulo “Operação”, seção “Limpeza” do Manual de instruções. |
| 13 | Preparar produção; consultar o capítulo “Operação”, seção “Produção” do manual de instruções. |
| 14 | Iniciar produção; consultar o capítulo “Operação”, seção “Produção” do manual de instruções. |

### Drenar a máquina

Drenar completamente manifold de válvulas da envasadora

- Fechar as válvulas de bloqueio manual referentes à alimentação de gases e produtos, e retorno de CIP.

|  | Quando a tensão de controle e o ar de controle são desligados, as válvulas automáticas não podem ser acionadas. Uma razão para uma tensão de controle e ar de controle desligados é, por exemplo, um botão de parada de emergência acionado. Se o botão de parada de emergência tiver sido acionado, siga as instruções no capítulo “Operação”, seção “Dispositivos de proteção”. |  |
| --- | --- | --- |

- Abrir a tela “Seleção de programa” do console e selecionar “Nenhum programa”.

- Na tela “Diagrama da envasadora” do console, colocar as válvulas para escoamento da tubulação em “Modo manual” na sequência indicada e selecionar “Ativar forçamento”; as válvulas abertas manualmente são exibidas na tela.

- Aguardar até que não haja mais saída de líquidos e gases.

- O manifold de válvulas está vazio e despressurizado.