### Substituir medidor de fluxo

| Pessoal: Equipamento de proteção | - Pessoal de manutenção - Proteção corporal |
| --- | --- |

Requisito: a máquina está desenergizada. O capítulo “Manutenção”, seção “Isolamento e bloqueio de energias” descreve como liberar a máquina.

Figura 6-36: Medidor de fluxo quando instalado

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enclausuramento | 2 | Fluxímetro |
| 3 | Conexão elétrica | 4 | Conector de massa |
| 5 | Tanque anelar | 6 | Bocal |
| 7 | Anel de distribuição |  |  |

- Remova a válvula de enchimento antes do medidor de fluxo a ser substituído.

- Remova o enclausuramento acima do medidor de fluxo.

- Remover a conexão elétrica e o conector de massa.

Figura 6-37: Unidade do medidor de fluxo, flange, linha de alimentação e descarga

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linha de alimentação | 2 | Flange |
| 3 | Fluxímetro | 4 | Linha de descarga |

- Puxar a unidade completa consistindo de medidor de fluxo, flange, da linha de alimentação e linhas de descarga para baixo do bocal do tanque anelar.

- Empurrar a unidade na direção do anel distribuidor até que a linha de descarga sobressaia na parte da frente do anel distribuidor.

Figura 6-38: Linha de descarga e anel distribuidor na vista seccional

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anel de distribuição | 2 | O-ring em duas partes |
| 3 | Linha de descarga |  |  |

- Remover as duas metades do o-ring. A depender da posição da linha de descarga, uma metade da linha de descarga cai sozinha.

- Agora, a unidade pode ser puxada para fora do anel distribuidor.

- Montar a linha de alimentação e a linha de descarga do medidor de fluxo antigo para o novo.

|  | O sentido do fluxo do medidor de fluxo é indicado por uma seta, que deve apontar para baixo durante a instalação! |  |
| --- | --- | --- |

- Empurrar a unidade na direção do anel distribuidor até que a linha de descarga se sobressaia na parte da frente do anel distribuidor.

- Colocar novamente as duas metades do o-ring.

- Empurrar a linha de descarga de volta no orifício e, ao mesmo tempo, introduzir a linha de alimentação no bocal do tanque anelar.

- Prender o conector de massa, conectar a alimentação elétrica e montar o enclausuramento.

- Durante o próximo enchimento, verifique a quantidade abastecida no ponto de enchimento do medidor de fluxo substituído. Se necessário, corrija através da correção da válvula de enchimento no console.