# Falhas

Este capítulo descreve as causas de falhas e sua eliminação.

## Indicações de segurança

Ao realizar qualquer ação, observar sempre as observações do capítulo “Segurança”.

## Indicações

Reação da máquina às falhas

A máquina opera de acordo com a gravidade da falha realizando as seguintes ações:

- Fechamento da trava do recipiente e parada de máquina.

- Com falha: F0001 a F0128 e F0257 a F0352

- Fechamento da trava do recipiente e máquina continua girando com potência reduzida.

- Com falha: F0129 a F0192 e F0353 a F0384

- Fechamento e abertura automáticos da trava do recipiente.

- Com aviso: W0001 a W0065

### Indicação de falhas através das luzes indicadoras

A luz de sinalização está integrada no revestimento da máquina e indica o status operacional ou mau funcionamento da máquina por meio de luzes coloridas.

As falhas que surgem são também indicadas no terminal de controle.

Figura 7-1: Indicação de falhas através das luzes indicadoras

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luz vermelha, amarela ou branca | 2 | Luz verde |
| 3 | Luz azul |  |  |

As cores significam:

| Cor | Luz intermitente | Luz permanente |
| --- | --- | --- |
| Vermelha | Dispositivo de proteção aberto | Parada de emergência |
| Amarela | Falta de insumo (máquina em Stand-by) | Falta de insumo (máquina está produzindo) |
| Branco | Reserva | Máquina está produzindo |
| Verde | Serviço LIG | Potência LIG |
| Azul | Confirmar falha | Falha |

### Sirene de aviso

Na ocorrência de uma falha, a sirene solta um sinal sonoro.

Figura 7-2: Sirene indicadora de falha

### Mensagens de falha no terminal de controle

Figura 7-3: Linha de estado no terminal de controle

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marcação | 2 | Linha de estado da máquina |
| 3 | Contorno |  |  |

Os avisos e os erros são apresentados na linha de estado com o número e texto de falha.

As cores da marcação e a margem indicam o tipo de mensagem:

| Cor | Tipo de mensagem |
| --- | --- |
| Vermelha | Falha com perigo |
| Azul | Falha |
| Amarelo | Advertência |
| Branca | Informação |

### Indicação de falhas na tela de vista geral do operador

Figura 7-4: Tela de vista geral no terminal de controle

Na tela de vista geral são apresentadas as falhas que ocorrem através de pontos coloridos acessos.

Falhas Indicadas

| Módulo | Ponto de cor | Significado |
| --- | --- | --- |
| Enclausuramento da máquina | Azul | Porta aberta |
| Amarela | Amarelo | Área selecionada |
| Trava de latas | Azul | A trava de latas foi bloqueada em função de uma falha na máquina |
| Verde | Amarelo | A trava de latas foi fechada automaticamente |
| Transportador de entrada | Azul | O transportador de entrada está parado. |
|  | Amarelo | Falta de latas |
|  | Amarelo piscando | Meia potência |
| Transportadora de saída | Azul | A transportadora de saída está operando |
|  | Amarelo | Acumulação de latas |
|  | Amarelo piscando | Meia potência |
| Parada de emergência | Amarela com ponto vermelho piscando | Parada de emergência acionada |
| Computador de enchimento | Azul | Erro de sincronização |
|  | Amarelo | Erro no envase |

## Eliminar falhas

### Remover as mensagens de falha na tela de visão geral

Processador da envasadora

| Nr. | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F00148 | Azul: erro de sincronização | A máquina ainda não atingiu o ponto zero. | Deixar a envasadora girar duas a três voltas. |
|  |  | A placa de comutação para identificação do ciclo sincronizado está posicionada de forma incorreta. | Corrigir a posição da placa de comutação. |
|  |  | O iniciador para identificação do ciclo sincronizado está com defeito. | Verificar o funcionamento e o circuito do iniciador e substituir o iniciador. |
|  |  | O iniciador para identificação do ciclo da máquina está com defeito. | Verificar o funcionamento e o circuito do iniciador e substituir o iniciador. |
|  | Amarelo: erro no envase | Ocorreu um erro no controle das válvulas de enchimento. | Ativar a função "Erro" no terminal de comando. |

Trava de latas

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Azul: falha | Surgiu uma falha que causa um fechamento automático da trava das latas. | Eliminar a falha e confirmar a falha através da tecla de confirmação na mesa de comando. |
| Amarelo: advertência | Surgiu uma falha que causa um fechamento automático da trava das latas. | Através do tipo de falha a trava das latas é reaberta automaticamente. |

Revestimento

| Nr. | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0105 a F0108 | Azul: revestimento | Uma porta do revestimento está aberta. | Fechar o revestimento. |
|  |  | O sensor de contato da porta não está acionando ou apresenta falhas. | Verificar o funcionamento e o circuito do sensor e, se necessário, substituir. |
|  | Amarelo: revestimento | Área/barra de controle selecionada. | Girar o interruptor "Confirmar/abrir revestimento" na barra para a posição "Confirmar". |

Parada de emergência

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Amarelo: parada de emergência | O botão de parada de emergência foi acionado. | Verificar e resolver as situações de perigo e, na sequência desbloquear o botão de parada de emergência. |
|  | O botão de parada de emergência apresenta falhas. | Substituir o botão de parada de emergência. |
|  | Quebra do fio no circuito de comutação. | Verificar o circuito de comutação e consertar a quebra de fio. |

Transportador de entrada

| Nr. | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0152 | Azul: erro | O transportador de entrada não está funcionando | Consulte avisos de erro e de advertência na barra de status. |
|  | Amarelo: falta de latas | Há uma lata na frente da serpentina de entrada. | Retirar as latas deitadas ou presas. |
|  |  | O sensor de entrada (iniciador) no transportador de entrada está defeituoso. | Verificar o funcionamento e o circuito do iniciador e substituir o iniciador. |
|  |  | O transportador de entrada está parado. | Ligar o transportador de entrada. |
|  | Amarelo piscando: meia potência | O acionamento do transportador de entrada está bloqueado ou defeituoso. | Testar a alimentação de tensão do motor, o disjuntor do motor e o circuito elétrico. |
|  | Amarelo piscando: meia potência | Falta de latas | Foi identificada uma lacuna de lata na transportadora de entrada. |
|  |  | Acumulação de latas | Há um congestionamento de lata na transportadora de saída. |
|  |  | Uma das máquinas posicionadas antes informa uma falha. | Eliminar a falha na respectiva máquina. |

Transportadora de saída

| Nr. | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0015 | Azul: erro | A transportadora de saída não está funcionando. | Consulte avisos de erro e de advertência na barra de status. |
|  | Amarelo: congestionamento de latas | Há um congestionamento de latas na transportadora de saída. | Remover o congestionamento de latas. |
|  |  | A transportadora de saída está parada. | Ligar a transportadora de saída. |
|  |  | O interruptor de congestionamento na transportadora de saída está com defeito. | Verificar o funcionamento e o circuito do iniciador e substituir o iniciador. |
|  | Amarelo piscando: meia potência | O acionamento da transportadora de saída está bloqueado ou defeituoso. | Testar a alimentação de tensão do motor, o disjuntor do motor e o circuito elétrico. |
|  | Amarelo piscando: meia potência | Acumulação de latas | Há um congestionamento de latas na transportadora de saída. |
|  |  | Falta de latas | Foi identificada uma lacuna de latas na transportadora de entrada. |
|  |  | Uma das máquinas posicionadas antes informa uma falha. | Eliminar a falha na respectiva máquina. |

### DP Mastersystem / Profibus

Na tela da máquina é exibido o estado do sistema Profibus.

O DP Master é a CPU e o DP Slave são os componentes conectados, por exemplo: conversores ou estações ET.

Figura 7-5: Exibição do sistema Profibus

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exibição do sistema Profibus | 2 | Exibição de erros |
| 3 | Endereço do participante do Profibus com falha | 4 | Endereço do sistema Profibus com falha |

Em caso de falha, é exibida a mensagem de erro “F0141 Falha DP-Mastersystem / Profibus” na tela.

Em caso de falha em mais de um participante, os números dos sistemas Profibus são exibidos alternadamente.

Causa

- Módulo / circuito Profibus com defeito

- Alimentação de tensão do módulo / circuito Profibus foi interrompida

- Endereçamento incorreto do módulo / circuito Profibus

- Interrupção da conexão do Profibus (cabo)

- Resistências de conexão ausentes ou incorretas

- Falta de blindagem

- Conector do Profibus com defeito

Falha de sistema

Em caso de falha de sistema, é exibido o ícone “SF”.

Este aviso de falha ocorre quando a parametrização no CLP não estiver correta.

Solução

Em ambos os casos o sistema Profibus deve ser verificado por um eletricista!

O sistema Profibus com os números dos participantes é exibido no esquema elétrico.

### Falhas na área elétrica

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0002 até F0004 | Fusível no... “indicação da área de máquina” | No texto da falha é citada a área da máquina na qual foi acionada a falha monitorada. |  |
|  |  | A área protegida foi sobrecarregada ou apresenta um curto-circuito ou falta para a terra. | Eliminar a causa da sobrecarga e trocar o fusível ou religar o disjuntor. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0005 | O disjuntor do motor no gabinete elétrico S1 foi acionado | O motor está sobrecarregado, bloqueado ou defeituoso. | Verificar o sistema de acionamento quanto à dificuldade de movimento e eliminar esta falha. Caso necessário o motor deverá ser trocado. |
|  |  | Um disjuntor do motor foi acionado. | Verificar o ajuste do disjuntor do motor e religar o disjuntor do motor. |
|  |  | A conexão do motor está defeituosa ou danificada. | Verificar a conexão do motor e eventualmente a conexão ao conversor de frequência. |
|  |  | O disjuntor do motor está defeituoso. | Verificar o funcionamento e o circuito de comutação do iniciador e trocar o iniciador. |
|  |  | O conversor de frequência avisa uma falha | Ver o manual de operação do conversor de frequência. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0017 | O conversor de frequência não está pronto | O conversoso de frequência avisa uma falha. | Ver o manual de operação do conversor de frequência. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F019 | A proteção por termistor foi ativada | O motor está sobrecarregado, bloqueado ou defeituoso. | Verificar o sistema de acionamento quanto à dificuldade de movimento e eliminar esta falha. Caso necessário o motor deverá ser trocado. |
|  |  | Um disjuntor do motor foi acionado. | Verificar o ajuste do disjuntor do motor e religar o disjuntor do motor. |
|  |  | A conexão do motor está defeituosa ou danificada. | Verificar a conexão do motor e eventualmente a conexão ao conversor de frequência. |
|  |  | O disjuntor do motor está defeituoso. | Verificar o funcionamento e o circuito de comutação do iniciador e trocar o iniciador. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0041 | Falha coletiva na conexão do bus | A conexão de bus através dos componentes eletrônicos individuais se comunicam (troca de dados e de sinal) está com falha. | Verificar os condutores de ligação do sistema de bus e as conexões aos conjuntos eletrônicos. Ver também o aviso de falha "F0141 falha DP Mastersystem / Profibus". |
|  |  | Um conjunto eletrônico externo ligado à conexão de bus ou o seu percurso de transmissão está com falha. | Verificar os condutores de ligação do sistema de bus e as conexões aos conjuntos eletrônicos. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0150 | Falha da transmissão de dados CLP – Processador de envasamento | O condutor de sinal entre o controlador lógico programável (CLP) e o processador de envasamento está com falha ou interrompido. | Verificar a blindagem, a conexão e o percurso do condutor de sinal quanto a danos e eliminá-los caso necessário. |
|  |  | O processador de envasamento ou o CLP estão fora de operação. | Verificar se o respectivo comando está ligado e se a alimentação de tensão está presente. |

Aviso

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| W0078 | Falha do Simatic CPU: Bateria da memória vazia | A bateria da memória do controlador lógico programável (CLP) está descarregada. | Salvar o programa do CLP e a seguir trocar a bateria da memória (ver o manual de operação do CLP). |

### Enclausuramento da máquina

#### Circuito de segurança

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0097 até F0100 | Safety: o teste do enclausuramento da área +P... não foi realizado | O teste regular dos dispositivos de proteção (enclausuramento da máquina, inclusive cabeamento) não foi realizado. | Abrir uma porta na respectiva área, fechar e confirmar no botão de pressão luminoso "Confirmar falha". |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0101 | Safety: o teste de parada de emergência não foi realizado | O teste regular dos dispositivos de proteção da parada de emergência não foi realizado. | Acionar um botão de parada de emergência, destravá-lo, acionar o botão luminoso "Confirmar Falha" e religar a tensão de controle. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0112 | Safety: manipulação no enclausuramento detectada, tempo de bloqueio ativado | Ocorreu uma tentativa de abrir uma porta travada. | Antes de abrir a porta, soltar a trava, consultar o capítulo “Operação” seção “Abrir e fechar as portas do enclausuramento da máquina”. |
|  |  | O comando da porta informa "Porta aberta" sem uma seleção prévia pela mesa. | Verificar o cabeamento dos interruptores de porta. |

|  | No caso da mensagem de erro F0112, a máquina é parada e somente é possível ligar o acionamento da máquina após decorrido um tempo de bloqueio de 10 minutos. |  |
| --- | --- | --- |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0124 | Safety: Área de segurança de manutenção preventiva/ assistência não fechada | A escada KHS para atingir a parte superior da envasadora não se encontra no suporte de escada do lado externo do enclausuramento da máquina. | Encaixar a escada. |
|  |  | A escada KHS para atingir a parte superior da envasadora não se encontra corretamente no interruptor de fim de curso no suporte de escada do lado externo do enclausuramento da máquina. | Verificar o encaixe correto da escada. |
|  |  | Uma das portas de assistência da máquina está aberta | Fechar a porta de assistência, religar a tensão de controle e confirmar. |
|  |  | O interruptor de fim de curso / interruptor de porta está avariado. | Verificar o interruptor e substituir caso necessário. |

Mensagens de aviso

|  | As seguintes mensagens de aviso não têm influência sobre a atividade atual da máquina. Entretanto, as mensagens de aviso devem ser processadas, caso contrário poderá haver interrupções no andamento dos trabalhos! (consultar as descrições de erros F0097 até F0101). |  |
| --- | --- | --- |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| W0137 | Executar o teste da parada de emergência | O teste regular dos dispositivos de proteção da parada de emergência não foi realizado. | Acionar um botão de parada de emergência, destravá-lo, acionar o botão luminoso "Confirmar Falha" e religar a tensão de controle. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| W0138 até W0140 | Executar o teste do enclausuramento da área P... | O teste regular dos dispositivos de proteção (enclausuramento da máquina, inclusive cabeamento) não foi realizado. | Abrir uma porta na respectiva área, fechar e confirmar no console. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| W0156 | Enclausuramento com falha, acionar o reset do enclausuramento | Um interruptor de porta se encontra em condição indefinida. | Girar cada interruptor "Confirmar / Abrir enclausuramento" brevemente para a posição "Confirmar". Se o erro persistir: Com a máquina parada, acionar o botão luminoso azul "Resetar o erro do enclausuramento" no quadro elétrico S1. Se o erro persistir: Verificar o cabeamento dos interruptores de porta. |

#### Controle

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0096 | Safety: Timeout na ligação PNOZmulti <- -> CLP | Sem comunicação entre o comando de segurança e o comando da máquina (CLP). | Verificação da ligação BUS entre o CLP e o comando de segurança. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0102 | Safety: Falha do CLP de segurança (Fault, O Fault, I Fault ou Diag) | Fault -> Falha coletiva, O Fault -> Falha de saída, I Fault -> Falha de entrada, Diag -> Diagnose | Ler a pilha de falhas PNOZmulti e executar a solução. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0109 | Safety: Aviso interno PARADA DE EMERGÊNCIA | Foi acionada uma PARADA DE EMERGÊNCIA, por exemplo, no fechamento de latas | - Verificar, eliminar e confirmar a causa da PARADA DE EMERGÊNCIA. - Verificar a conexão e os componentes e substituir os componentes caso necessário. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0110 | Safety: Aviso externo PARADA DE EMERGÊNCIA | Foi acionada uma PARADA DE EMERGÊNCIA, por exemplo, na limpeza externa do envasador, dosagem N2. | - Verificar, eliminar e confirmar a causa da PARADA DE EMERGÊNCIA. - Verificar a conexão e os componentes e substituir os componentes caso necessário. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0111 | Safety: Timeout na ligação PNOZmulti <- -> CLPmulti | um ou mais comandos de segurança não estão no modo RUN. | Confirmar o comando de segurança, para isso interromper brevemente a alimentação 24V (ver o diagrama elétrico) |
|  |  | A conexão do comando de segurança entre si está interrompida no hardware. | Verificar o cabeamento e substituir os componentes caso necessário. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0113 até F0116 e F0119 e F0120 | Safety: Falha do contator do circuito de retorno: Área de revestimento +P.... | O comando do contator de saída e a resposta não estão corretos (ambos "1" ou "0"). | Verificar a conexão e substituir os componentes caso necessário. |
|  |  | O contator de saída ou o contator estão defeituosos. | Verificar os componentes e substituir caso necessário. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0125 até F0128 | Safety: Falha do contator do circuito de retorno: Tensão de comando, revestimento, primário, secundário | O comando do contator de saída e a resposta não estão corretos (ambos "1" ou "0"). | Verificar a conexão e substituir os componentes caso necessário. |
|  |  | O contator de saída ou o contator estão defeituosos. | Verificar os componentes e substituir caso necessário. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0121 | Safety: Falha no monitoramento da rotação (nReal diferente nEspecificado): Diagnose | O sensor de rotação em um motor de acionamento está defeituoso. | Verificar os componentes e substituir os componentes caso necessário. |
|  |  | A transmissão de dados apresenta falha. | Verificar a conexão e substituir os componentes caso necessário. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0122 | Safety: Falha no monitoramento da rotação (nReal diferente nEspecificado): Velocidade segura | Ultrapassagem da velocidade / potência permitida para cada tipo. | Verificar a configuração da potência em função do tipo. Verificar o acionamento. |
|  |  | Uma estrela foi movida manualmente. | Confirmar a mensagem de erro. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0123 | Safety: Falha no monitoramento da rotação (nReal diferente nEspecificado): Parada segura | Um motor de acionamento gira, apesar de que deve estar parado. | Verificar o motor e o comando. |
|  |  | Uma estrela foi movida manualmente. | Confirmar a mensagem de erro. |

#### Luzes de controle (LED) do sensor da porta

Figura 7-6: Luzes de controle (LED) do senhor da porta

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interruptor da porta | 2 | Acionador / ímã na porta |
| 3 | LEDs |  |  |

Nos sensores da porta encontram-se quatro luzes de controle (LED) que indicam os seguintes estados de comutação.

| LED | Cor | Estado |
| --- | --- | --- |
| Power / Fault | Verde | O dispositivo está operacional. |
|  | Vermelho | Aviso de falha! Caso os LEDs Safety Gate ou Input pisquem adicionalmente: consulte o catálogo técnico PSENmag e PSENcode do fabricante do interruptor. |
| Safety Gate | Amarelo | A porta está fechada, a placa de metal na porta (acionador) (2) encontra-se na área de acionamento magnético. |
| Input | Amarelo | A porta está fechada, as entradas não apresentam problemas. |
|  | Amarelo intermitente | Falha! Acionamento parcial ou interrupção de canal único para o interruptor da porta adjacente (sequência dos comutadores, ver diagrama). Eliminação da falha: - Verificar o interruptor na porta adjacente - Verificar o cabeamento até ao interruptor na porta adjacente - Acionar o botão luminoso azul [Restaurar falha no revestimento] no armário de distribuição. |
| Lock | Verde | A porta está bloqueada e a força magnética está atuando. |
|  | Vermelho | Solicitação de bloqueio pendente. Eliminação da falha: - A porta ainda está aberta; fechar a porta - O interruptor está sujo; limpar o interruptor - A força magnética está muito baixa; verificar a posição da porta - A força de magnética está muito baixa; verificar a posição do interruptor para o acionador |

#### Sala higiênica

|  | Na ocasião desta mensagem de erro, a trava de garrafas ou de latas é fechada automaticamente. A máquina deve ser parada em seguida. Depois de eliminar as falhas, deve-se confirmá-lo pressionando um botão pulsante de confirmação. |  |
| --- | --- | --- |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0140 | Falha na sala higiênica: ver figura (quando aplicável). | As mantas filtrantes estão sujas. | consultar o menu "Sala higiênica" no terminal de comando. Trocar as mantas filtrantes: consulte o manual de instruções do fabricante do filtro. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Falha na sala higiênica: conversor de frequência do ventilador (quando aplicável). | O motor está sobrecarregado, bloqueado ou defeituoso. | Verificar o sistema de acionamento quanto à dificuldade de movimentação ou bloqueio e eliminar este erro. Caso necessário, trocar o motor. |
|  |  | Um disjuntor motor disparou. | Verificar o ajuste do disjuntor motor e religar o dispositivo de proteção do motor. |
|  |  | A conexão do motor está defeituosa ou danificada. | Verificar a conexão do motor e a conexão do conversor de frequência. |
|  |  | O disjuntor motor está defeituoso. | Verificar o funcionamento e o circuito do disjuntor e substituir o disjuntor. |
|  |  | O conversor de frequência indica uma falha. | consultar o manual de instruções do conversor de frequência. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Falha na sala higiênica: relé de proteção por termistor do ventilador (quando aplicável). | O motor está sobrecarregado, bloqueado ou defeituoso. | Verificar o sistema de acionamento quanto à dificuldade de movimentação ou bloqueio e eliminar este erro. Caso necessário, trocar o motor. |
|  |  | Um disjuntor motor disparou. | Verificar o ajuste do disjuntor motor e religar o dispositivo de proteção do motor. |
|  |  | A conexão do motor está defeituosa ou danificada. | Verificar a conexão do motor e a conexão do conversor de frequência. |
|  |  | O disjuntor motor está defeituoso. | Verificar o funcionamento e o circuito do disjuntor e substituir o disjuntor. |
|  |  | O conversor de frequência indica uma falha. | consultar o manual de instruções do conversor de frequência. |

### Sistema de lubrificação central

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0009 | Falha da lubrificação por graxa | Um ou mais distribuidores de lubrificante ou pontos de lubrificação estão entupidos. | As indicações para fins de eliminação de falhas devem ser consultadas no manual de instruções da bomba de lubrificação centralizada (consultar a documentação de peças compradas). |
|  |  | Uma válvula magnética da alimentação do distribuidor principal está avariada. | Verificar o comando e o funcionamento da válvula magnética e trocar a válvula magnética caso necessário. |

Advertências

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| W0089 | Falta de graxa | O recipiente de lubrificante está vazio. | Verificar o nível do recipiente de lubrificante e abastecê-lo caso necessário |
|  |  | Falha no sistema de lubrificação central | As indicações para fins de eliminação de falhas devem ser consultadas no manual de instruções da bomba de lubrificação centralizada (consultar a documentação de peças compradas). |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| W0090 até W0093 | Falha no êmbolo de lubrificação | Um êmbolo de controle de um distribuidor de lubrificante não executou a quantidade de cursos prevista. | Verificar o sensor de proximidade do êmbolo de controle e trocar caso necessário. |
|  |  | Um ou mais pontos de lubrificação estão obstruídos. | Trocar o distribuidor de lubrificante. Consultar também para fins de eliminação de falhas o manual de instruções dos distribuidores de lubrificante disponível na lista de peças compradas. |

### Envasadora

#### Entrada de latas

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0023 | Falha na serpentina de entrada | Há uma lata caída na área da serpentina de entrada. Desta maneira, a serpentina de entrada foi pressionada para fora. | Verificar a entrada de latas. |
|  |  | O sensor na serpentina de entrada está com defeito. | Verificar o sensor e trocar caso necessário. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0013 | Liberação de função troca da estrela de trava de latas ativada. | A liberação de função “Troca da estrela de trava de latas” ainda está ligada ou foi ligada (vide capítulo Guia do usuário). | Desligar a liberação de função “Troca da estrela de trava de latas”. |

#### Mensagens de erro da lubrificação de rolete e atuador de tulipa

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F283 | Falha da lubrificação de rolete (O fluxo de água para a lubrificação de rolete do atuador de tulipa é baixo demais) | Alimentação de água insuficiente à envasadora. | Verificar a alimentação de água à envasadora. |
|  |  | O filtro de água está entupido. | Limpar o filtro de água (veja a descrição do cartucho filtrante na “documentação de peças de fornecedores”. |
|  |  | A válvula solenoide está com defeito. | Verificar o funcionamento da válvula solenoide. |
|  |  | Não há ar de controle na válvula de controle. | Verificar a alimentação de ar de controle. |
|  |  | O monitor de fluxo está com defeito. | Verificar o monitor de fluxo e trocar, se necessário. |
|  |  | Os bicos injetores de água estão entupidos. | Limpar os bicos injetores de água. |

#### Ajuste de altura

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F039; F040 | Ajuste de altura da envasadora com diferença positiva inadmissível ; ajuste de altura da envasadora com diferença negativa inadmissível | A diferença entre o anel externo e interno excedeu o limite de 1,6 mm. | Recalibrar o ajuste de altura. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F049; F050 | Ajuste de altura, interruptor de fim de curso inferior ocupado; ajuste de altura, interruptor de fim de curso superior ocupado | O ajuste de altura foi deslocado ao limite inferior ou superior. | Corrigir o ajuste de altura para a altura correta. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F005 | Disjuntor motor no quadro elétrico S1 disparou | O disjuntor motor para o motor do ajuste de altura do anel externo ou do anel interno disparou. | Verificação do motor, da fonte de alimentação do disjuntor motor e do sinal de entrada do CLP. Ligar novamente o disjuntor motor. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F064 | Procedimento de ajuste de altura não concluído | O valor real não atingiu o valor nominal. | Continuar com o ajuste de altura até que o valor de set point seja atingido. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F341 | Deslocamento incorreto do ajuste de altura no anel interno (carrossel da envasadora) | O ajuste de altura se move em sentido oposto ao especificado. | Verificar o sentido de rotação e, se necessário, verificar as conexões de potência dos motores do ajuste de altura. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F342 | Deslocamento incorreto do ajuste de altura no anel externo (curva de controle) | O ajuste de altura se move em sentido oposto ao especificado. | Verificar o sentido de rotação e, se necessário, verificar as conexões de potência dos motores do ajuste de altura. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F343; F344 | Ajuste de altura, imobilização não autorizada | O motor de ajuste de altura está com defeito ou há uma quebra de cabo. | Substituir o motor de ajuste de altura ou o cabo defeituoso. |

#### Falha do mecanismo automático das placas de enxágue

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F265 | Placas de enxágue: Vácuo de tulipa não ok | Não está sendo gerado vácuo no fole para movimentação descendente ou ascendente das tulipas ou o sensor de proximidade para detecção de tulipas em posição superior não detectou nenhuma tulipa ou tulipas demais. | Verificar os sistemas pneumáticos. Verificar o sensor de proximidade para monitoramento da posição final. Verificar o suprimento de ar do regulador. Verificar a alimentação elétrica do regulador. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F266 | Placas de enxágue: Pressão de tulipa não ok | Não está sendo gerada pressão no fole para movimentação descendente ou ascendente das tulipas ou o sensor de proximidade para detecção de tulipas em posição superior não detectou nenhuma tulipa ou tulipas demais. | Verificar os sistemas pneumáticos. Verificar o sensor de proximidade para monitoramento da posição final. Verificar o suprimento de ar do regulador. Verificar a alimentação elétrica do regulador. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F297 | Placas de enxágue: Erro sensor placas de enxágue recuadas | O braço articulado não se encontra em posição final. | Verificar os sistemas pneumáticos. Verificar o sensor de proximidade para monitoramento da posição final. Verificar o suprimento de ar da válvula solenoide. Verificar a alimentação elétrica da válvula solenoide. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F298 | Placas de enxágue: Erro sensor placas de enxágue estendidas | O braço articulado não se encontra em posição final. | Verificar os sistemas pneumáticos. Verificar o sensor de proximidade para monitoramento da posição final. Verificar o suprimento de ar da válvula solenoide. Verificar a alimentação elétrica da válvula solenoide. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F594 | O braço articulado não chegou na posição de limpeza | O cilindro pneumático não se encontra em posição final. | Verificar os sistemas pneumáticos. Verificar o sensor de proximidade para monitoramento da posição final. Verificar o suprimento de ar da válvula solenoide. Verificar a alimentação elétrica da válvula solenoide. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F595 | O braço articulado não chegou na posição de produção | O cilindro pneumático não se encontra em posição final. | Verificar os sistemas pneumáticos. Verificar o sensor de proximidade para monitoramento da posição final. Verificar o suprimento de ar da válvula solenoide. Verificar a alimentação elétrica da válvula solenoide. |

#### Mensagens de falha do empurrador de latas

Figura 7-7: Mensagens de falha do empurrador de latas

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fonte de alimentação | 2 | Botão pulsante RESET |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F192 | Empurrador não está em prontidão operacional | Ocorreu no empurrador uma falha, por exemplo dificuldade de movimentação do pistão do empurrador, pane da fonte de alimentação no quadro elétrico da envasadora. | Verificar a guia linear do pistão do empurrador e a fonte de alimentação e, caso necessário, trocar. |

Após eliminação da falha, iniciar um referenciamento do empurrador.

- Remover todos os objetos e latas na área do empurrador.

- Fechar e confirmar todos enclausuramentos da máquina.

- No quadro elétrico da envasadora, pressionar o botão pulsante [RESET].

### Válvula de enchimento

Falha na condução de rolos

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0011 | Falha na condução de rolos | A barra de tulipa de uma válvula de envasamento não se encontra na posição inferior. | - Verificar se a barra da tulipa pode ser movida levemente para cima e para baixo - Trocar a barra de tulipa torta - Limpar as barras de tulipa de impurezas |
|  |  | O sensor (iniciador) depois da condução de rolos para verificação da posição das barras de tulipas está com defeito. | Verificar o sensor e a troca de sinais para o controle da máquina quanto ao correto funcionamento. |

#### Controlar o procedimento de envase

O processo de envase pode ser observado com as latas de controle de acrílico.

Com base na visibilidade do preenchimento através das latas de controle, podem ser tiradas conclusões sobre eventuais fontes de erro.

Figura 7-8: Lata de controle sob a válvula de enchimento

| Nº | Descrição | Nº | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lata de controle | 2 | Tulipa de centralização |
| 3 | Alavanca |  |  |

| Equipamento de proteção: | - Proteção corporal |
| --- | --- |

|  | CUIDADO! Lata de controle estourada A lata de controle pode estourar durante testes de envase. As consequências podem ser lesões leves ou mínimas. - Usar luva, proteção facial e vestuário de proteção. |  |
| --- | --- | --- |

- Colocar a alavanca debaixo da polia, como mostra a figura.

- Empurrar a alavanca para cima e posicionar a lata de controle abaixo da tulipa de centralização.

|  | Para cada tipo de lata a ser processada, é fornecida junto uma lata de controle feita em acrílico. |  |
| --- | --- | --- |

#### Mensagens de falha do controle de válvula de enchimento e do controle da tulipa de centralização

|  | A ocorrência de qualquer um dos erros aqui listados, faz com que feche a trava de latas. Depois de eliminar a falha, pressionar o botão pulsante luminoso [Confirmar Falha] no console. Informações sobre os componentes que estão montados no painel pneumático encontram-se na pasta “documentação de peças de fornecedores”. |  |
| --- | --- | --- |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F353; F359 | Pressão de alimentação de tulipas para cima / para baixo R1 não OK; Pressão de alimentação do ar R1 não OK (A pressão de alimentação de ar para o painel pneumático sobre a parte superior da envasadora caiu para abaixo de 3,0 bar) | Alimentação de ar insuficiente à parte superior da envasadora. | Verificar a alimentação de ar ao manifold de válvulas e do manifold de válvulas à parte superior da envasadora. |
|  |  | Pressão de ar insuficiente. | Verificar a pressão da rede do cliente. A pressão de rede do cliente deve ser de, no mínimo, 6 bar. |
|  |  | Vazamento na alimentação de ar. | Verificar a alimentação de ar e a sua distribuição à parte superior da envasadora. |
|  |  | O pressostato para o controlador da válvula de enchimento está defeituoso. | Verificar o funcionamento do pressostato e trocar, se necessário. |
|  |  | O regulador de pressão para o controlador da válvula de enchimento está defeituoso. | Verificar o funcionamento do regulador de pressão e trocar, se necessário. |
| F360 | Pressão de trabalho do ar R1 não OK (válvulas de enchimento) (A pressão no painel pneumático sobre a parte superior da envasadora caiu para abaixo de 5,5 bar) | Alimentação de ar insuficiente à parte superior da envasadora. | Verificar a alimentação de ar ao manifold de válvulas e do manifold de válvulas à parte superior da envasadora. |
|  |  | Pressão de ar insuficiente. | Verificar a pressão da rede do cliente. A pressão de rede do cliente deve ser de, no mínimo, 6 bar. |
|  |  | Vazamento na alimentação de ar. | Verificar a alimentação de ar e a sua distribuição à parte superior da envasadora. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F354 | Pressão das tulipas não está OK (A pressão das tulipas baixou para abaixo do valor nominal ajustado. Não há nenhuma lata na envasadora. | Alimentação de ar insuficiente à parte superior da envasadora. | Verificar a alimentação de ar ao manifold de válvulas e do manifold de válvulas à parte superior da envasadora. |
|  |  | Pressão de ar insuficiente. | Verificar a pressão da rede do cliente. A pressão de rede do cliente deve ser de, no mínimo, 6 bar. |
|  |  | Vazamento na alimentação de ar. | Verificar o fornecimento de ar para a câmara de ar junto ao anel de distribuição e vedações entre a válvula de enchimento e o anel de distribuição. |
|  |  | O fole no atuador de tulipa está com defeito. | Verificar o fole e trocar, se necessário. |
|  |  | O pressostato para o controlador da tulipa de centralização está com defeito. | Verificar o funcionamento do pressostato e trocar, se necessário. |
|  |  | O regulador de pressão para o controlador da tulipa de centralização está com defeito. | Verificar o funcionamento do regulador de pressão e trocar, se necessário. |

|  | Nos seguintes erros, adicionalmente ao fechamento da trava de latas, a máquina será parada. |  |
| --- | --- | --- |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F282 | Pressão das tulipas não está OK (Encontram-se latas na envasadora e a pressão das tulipas baixou além do valor nominal ajustado) | Alimentação de ar insuficiente à parte superior da envasadora. | Verificar a alimentação de ar ao manifold de válvulas e do manifold de válvulas à parte superior da envasadora. |
|  |  | Pressão de ar insuficiente. | Verificar a pressão da rede do cliente. A pressão de rede do cliente deve ser de, no mínimo, 6 bar. |
|  |  | Vazamento na alimentação de ar. | Verificar o fornecimento de ar para a câmara de ar junto ao anel de distribuição e vedações entre a válvula de enchimento e o anel de distribuição. |
|  |  | O fole no atuador de tulipa está com defeito. | Verificar o fole e trocar, se necessário. |
|  |  | O pressostato para o controlador da tulipa de centralização está com defeito. | Verificar o funcionamento do pressostato e trocar, se necessário. |
|  |  | O regulador de pressão para o controlador da tulipa de centralização está com defeito. | Verificar o funcionamento do regulador de pressão e trocar, se necessário. |

#### Avaria Várias latas preenchidas parcialmente

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0142 | Mais latas enchidas parcialmente | Foi constatado que o envasamento não foi concluído em várias latas sequenciais na entrada. | Consulte a descrição de falha “Nenhuma atribuição especial antes do ângulo de perda”. |

#### Falha no processador de envasamento

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0144 | Módulo eletrônico do processador de envasamento defeituoso | Um módulo de saída para as válvulas de envasamento no processador de envasamento está defeituoso. | Providenciar a verificação do processador de envasamento por pessoal autorizado pela KHS e trocar o componente caso necessário. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F0170 a F0175 | Queda do cartão de sonda | O cartão de sonda mencionado no texto de falha está com defeito. | Providenciar a verificação do cartão de sonda por pessoal autorizado pela KHS e trocá--lo, caso necessário. |

| N° | Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- | --- |
| F00148 | Erro de sincronização | A bandeira de comutação para reconhecimento do ciclo de sincronização está posicionada errado. | Corrigir a posição da bandeira de comutação. |
|  |  | O iniciador para reconhecimento do ciclo de sincronização está defeituoso. | Verificar o funcionamento e o circuito de comutação do iniciador e trocar o iniciador. |
|  |  | Foram contados poucos ou demais ciclos de máquina | Deixar a máquina girar por mais uma volta |
|  |  | O iniciador para reconhecimento do ciclo de sincronização está defeituoso. | Verificar o funcionamento e o circuito de comutação do iniciador e trocar o iniciador. |
|  |  | Foram reconhecidos mais de um sinal de ciclo de sincronização por volta | Remover eventuais corpos estranhos da bandeira de comutação para reconhecimento do ciclo de sincronização. |

#### Funções de teste da válvula de envasamento

No terminal de comando existem funções de teste para testar as funções ligadas à válvula de envasamento.

#### Falhas durante o envase

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Sem formação de pressão na caldeira circular | O modo de operação "Pré- -compressão" não foi selecionado. | Selecionar o modo de operação "Pré- -compressão". |
|  | O cilindro principal e/ou cilindro de gás de compressão não fecham. | Ajustar a pressão de ar de controle do controle das válvulas de enchimento para no mínimo 4,5 bar. |
|  | A válvula de controle da pressão de compressão não funciona. | - Ajustar a pressão de ar de controle no manifold de válvulas do conjunto de manutenção preventiva para 5 - 6 bar. - Verificar o sinal de corrente (4 - 20 mA) no conversor I/P - Realizar uma nova verificação no conversor I/P (ver o manual de operação do fabricante na pasta “Documentação de peças compradas”). |
|  | Vazamento na válvula de saída de ar na tubulação de gás de compressão | Verificar o abastecimento de ar de controle e a válvula de controle. Substituir a válvula de saída de ar caso necessário. |
|  | A válvula magnética para controle da válvula de segurança está com defeito. | Substituir a válvula magnética. |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Todas as latas não são pré-tensionadas | O modo de operação "Envasar" não foi selecionado. | Selecionar o modo de operação "Envasar". |
|  | O tempo de pré compressão e/ou a pressão de pré-compressão estão ajustados de modo incorreto. | Reconfigurar a pressão e/ou o tempo. |
|  | O iniciador para identificação de latas está com defeito. | O fole no atuador de tulipa está com defeito. |
|  | Testar o fole e trocar, se necessário. | Substituir o iniciador. |
|  | As tulipas de centralização não são pressionadas o suficiente. | Verificar a função do pressostato para o controlador da tulipa de centralização e, caso necessário, trocar. Verificar adicionalmente o controle de pressão na tela. |
|  | A envasadora ainda não está sincronizada. | Sincronizar o envasador e verificar o ciclo sincronizado e o ciclo de máquina. |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Nenhuma lata está sendo envasada | As latas não são pré- -tensionadas | Consulte a falha “Nenhuma lata é pré-comprimida”. |
|  | O modo de operação "Envasar" não foi selecionado. | Selecionar o modo de operação "Envasar". |
|  | As latas não são pressionadas. | A regulagem do ajuste de altura para a altura da lata não está correta. Corrigir o ajuste. |
|  | As tulipas de centralização não são pressionadas o suficiente. | Verificar a função do pressostato para o controlador da tulipa de centralização e, caso necessário, trocar. Verificar adicionalmente o controle de pressão na tela. |
|  | A pressão de pré- -compressão e/ou o tempo de pré-compressão estão ajustados de modo incorreto. | - Verificar o tempo de pré-compressão configurado para o tipo. Consulte a ficha técnica de envase no capítulo “Dados técnicos” - Ajustar a pressão de pré-compressão em 1 bar acima da pressão de saturação da bebida |
|  | O fole no atuador de tulipa está com defeito. | Verificar o fole e trocar, se necessário. |
|  | O controle da válvula de envasamento não tem pressão de controle. | Verificar a função e o ajuste do suprimento de ar. (consulte o capítulo “Dados técnicos”). |
|  | Os medidores de vazão não estão em funcionamento. | Verificar a alimentação elétrica com base no esquema elétrico. |
|  | O sensor de proximidade para verificação de latas está com defeito ou ajustado de forma errada. | Verificar a função e o ajuste do sensor de proximidade. |
|  | A envasadora ainda não está sincronizada. | Sincronizar o envasador e verificar o ciclo sincronizado e o ciclo de máquina. |
|  | A válvula de controle do produto a envasar não funciona. | - Ajustar a pressão de ar de controle no manifold de válvulas do conjunto de manutenção preventiva para 5 - 6 bar. - Verificar o sinal de corrente (4 - 20 mA) no conversor I/P - Realizar uma nova verificação no conversor I/P (ver o manual de operação do fabricante na pasta “Documentação de peças compradas”). |
|  | As sondas de nível na caldeira não estão em funcionamento. | Verificar a alimentação elétrica com base no esquema elétrico. |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Algumas latas não estão sendo envasadas | Válvula piloto na ilha de válvulas para a respectiva válvula de enchimento está com defeito. | Trocar a válvula piloto. No compartimento do processador há um esquema com a atribuição da válvula piloto / ilha de válvulas para as válvulas de enchimento. |
|  | Vazamento na válvula de enchimento. | - Verificar a borracha de pressão na tulipa de centralização e substituí-la, caso necessário. - Verificar a válvula de enchimento quanto à estanqueidade e substituir as vedações e membranas correspondentes caso necessário. |
|  | A tulipa de centralização do ponto de envasamento correspondente está defeituosa. | Verificar a função do atuador de tulipa e, caso necessário, trocar o atuador de tulipa |
|  | A pressão do gás de compressão oscila fortemente. | Verificar o funcionamento do regulador de pressão de compressão. Substituir as vedações ou o regulador, caso necessário. |
|  | A distância de comutação do iniciador para a identificação de latas é grande demais. | Reajustar o iniciador para a identificação de latas. |
|  | O medidor de vazão no respectivo local de envase não está funcionando. | Verificar a conexão, o fornecimento e o controle. Caso necessário trocar o medidor de vazão. |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| O envasamento das latas transcorre com trepidação | O tempo de pré- -compressão está curto demais | Aumentar o tempo de pré- -compressão. |
|  | As tulipas de centralização não são pressionadas o suficiente. | Verificar a função do pressostato para o controlador da tulipa de centralização e, caso necessário, trocar. Verificar adicionalmente o controle de pressão na tela. |
|  | A pressão do gás de compressão oscila fortemente. | Verificar o funcionamento do regulador de pressão de compressão. Substituir as vedações ou o regulador, caso necessário. |
|  | A pressão do ar de controle para o controle da válvula de enchimento está baixa demais. | Ajustar a pressão de ar de controle do controle das válvulas de enchimento para no mínimo 4,5 bar. |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Todas as latas transbordam espuma durante o envasamento | As peças das guias das latas e as formas não estão instaladas de modo adequado à lata ou estão com defeito. | Substituir peças erradas ou defeituosas. Verificar o ajuste entre as peças e corrigi-lo, caso necessário. |
|  | As latas não estão limpas. | Utilizar somente latas limpas e livres de poeira. |
|  | O produto está quente demais. | - Reduzir a potência da máquina - Aumentar o tempo de pré-compressão - Aumentar as pressões |
|  | O produto está carbonatado demais | Verificar o teor de CO2. |
|  | A altura de envase está alta demais. | Diminuir o tempo de correção |
|  | A quantidade de envasamento está ajustada alta demais. | Reduzir o volume de envase. |
|  | A descompressão é insuficiente. | Verificar o ângulo de pré- -descompressão. |
|  | O nível de produto na caldeira circular está alto demais. | Diminuir o valor nominal para o nível de produto na caldeira circular. |
|  | As latas não são pressionadas. | Verificar o ajuste de altura quanto à altura da lata e corrigí-lo, caso necessário. |
|  | As latas não são pressionadas. | Verificar a função do pressostato para o controlador da tulipa de centralização e, caso necessário, trocar. Verificar adicionalmente o controle de pressão na tela. |
|  | Há um vazamento no regulador de pressão de compressão | Verificar o funcionamento do regulador de pressão de compressão. Substituir as vedações ou o regulador, caso necessário. |
|  | A válvula de controle da pressão de compressão não funciona. | - Ajustar a pressão de ar de controle no manifold de válvulas do conjunto de manutenção preventiva para 5 - 6 bar. - Verificar o sinal de corrente (4 - 20 mA) no conversor I/P - Realizar uma nova verificação no conversor I/P (ver o manual de operação do fabricante na pasta “Documentação de peças compradas”). |
|  | A pressão de envasamento está ajustada baixo demais. | Ajustar a pressão de enchimento para 1 - 1,5 bar acima da pressão de saturação. |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Algumas latas transbordam espuma durante o envase | Válvula piloto na ilha de válvulas para a respectiva válvula de enchimento está com defeito. | Trocar a válvula piloto. No compartimento do processador há um esquema com a atribuição da válvula piloto / ilha de válvulas para as válvulas de enchimento. |
|  | Vazamento na válvula de enchimento. | - Verificar a borracha de pressão na tulipa de centralização e substituí-la, caso necessário. - Verificar a válvula de enchimento quanto à estanqueidade e substituir as vedações e membranas correspondentes caso necessário. |
|  | Os bicos de alívio estão entupidos. | Limpar os bicos. Consulte o capítulo “Operação” seção “Canal de vácuo” |
|  | O bico de descarga na válvula de enchimento está entupido. | Limpar os bicos |
|  | O cilindro de produto na válvula de enchimento está bloqueado. | Substituir a respectiva válvula de enchimento. |
|  | A correção dos pontos de envase no medidor de vazão está desajustada. | Verificar o contato de massa e a tensão de alimentação e ajustar a correção do pontos de envase. |
|  | O pré-tensionamento das latas é feito com elas molhadas. | Nas funções da máquina, ativar a função de sopro, consulte o capítulo “Estrutura e funcionamento”, seção “Processos” |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| A velocidade de envase está muito baixa | O nível de produto na caldeira circular está baixo demais. | Aumentar o valor nominal para o nível de produto na caldeira circular. |
|  | Os bicos de alívio estão entupidos. | Limpar os bicos. Consulte o capítulo “Operação” seção “Canal de vácuo” |
|  | As válvulas de controle da pressão de compressão e/ou da pressão do gás de retorno não funcionam. | Consulte a falha "Todas as latas transbordam espuma durante o envase". |
|  | A válvula de controle do produto a envasar não funciona. | Consulte a falha "Nenhuma lata é envasada". |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Todas as latas estão enchidas abaixo do nível | A velocidade de envase está baixa demais. | Consulte a falha “A velocidade de envase está baixa demais”. |
|  | A potência da máquina está elevada demais. | Reduzir a potência da envasadora |
|  | As latas não são pressionadas. | Verificar o ajuste de altura quanto à altura da lata e corrigí-lo, caso necessário. |
|  | As latas não são pressionadas. | Verificar a função do pressostato para o controlador da tulipa de centralização e, caso necessário, trocar. Verificar adicionalmente o controle de pressão na tela. |
|  | A correção de fluido está desajustada. | Reajustar a correção de fluido (faixa de ajuste 5%). |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| Algumas latas apresentam envase insuficiente | Os bicos de alívio estão entupidos. | Limpar os bocais ou trocar caso necessário. |
|  | Vazamento na válvula de enchimento. | - Verificar a borracha de pressão na tulipa de centralização e substituí-la, caso necessário. Verificar a válvula de enchimento quanto à estanqueidade e substituir as vedações e membranas correspondentes caso necessário. |
|  | Válvula piloto na ilha de válvulas para a respectiva válvula de enchimento está com defeito. | Trocar a válvula piloto. No compartimento do processador há um esquema com a atribuição da válvula piloto / ilha de válvulas para as válvulas de enchimento. |
|  | A correção dos pontos de envase no medidor de vazão está desajustada. | Verificar o contato de massa e a tensão de alimentação e ajustar a correção do pontos de envase. |
|  | O medidor de vazão não está funcionando naquele ponto de envase. | Verificar a conexão, a alimentação e o controle. Substituir o medidor de vazão caso necessário. |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| O medidor de vazão não desliga | A placa de saída do comando de máquina está defeituosa. | Trocar a placa. |
|  | O cilindro de produto na válvula de enchimento está bloqueado. | Troar a válvula de envasamento |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| O nível de produto a envasar na caldeira está baixando | O coletor de resíduos na tubulação do produto está entupido. | Limpar o coletor de sujeira. |
|  | A pressão prévia do produto é pequena demais ou a pressão de envasamento é alta demais. | Verificar as pressões. A pressão de entrada deve ser 1 bar mais alta do que a pressão de envase. |
|  | A pressão de ar de comando para a válvula de regulagem de nível é baixa demais. | Verificar a alimentação de ar de comando e aumentar a pressão do ar de comando. |
|  | O controle não tem nenhum valor nominal. | Verificar a saída do valor nominal no controle da máquina. |

| Descrição de falha | Causa | Ação corretiva |
| --- | --- | --- |
| A pressão do gás de tensionamento oscila | O regulador de pressão não está funcionando. | - Verificar o sinal de corrente (4 - 20 mA) no conversor I/P - Realizar uma nova verificação no conversor I/P (ver o manual de operação do fabricante na pasta “Documentação de peças compradas”). |
|  | O regulador de pressão está com vazamento | Verifique as vedações ou a membrana e substitua-as, se necessário. |
|  | Os filtros esterilizados estão sujos. | Limpar os filtros. |
|  | A pressão de entrada do gás está baixa demais. | Aumentar a pressão de entrada. |

### Manifold de válvulas

#### Avisos de falha do automatismo da máquina

Se aparecer uma anomalia na automação da envasadora, isto será sinalizado sonoramente através de um sinal de buzina, a qual se encontra sobre a caixa de terminais do manifold de válvulas.

A sirene fica ativa quando:

- Uma válvula de processo não tiver atingido a posição final monitorada pelo sensor.

- Um valor de medição atual (por exemplo: temperatura, pressão) estiver fora da faixa permitida.

Isso leva a automação a uma ação de emergência definida. São comandados somente sinais e válvulas necessários à segurança operacional.

|  | Desligar a buzina Para isso, apertar uma vez o botão pulsante luminoso "Confirmar Falha" no console, para confirmar que a falha foi reconhecida. |  |
| --- | --- | --- |

Possíveis avisos de falha

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0449 | Nível de abastecimento do tanque anelar está na faixa não permitida. (O nível de enchimento do tanque anelar se encontra abaixo do set point definido no terminal de comando.) | Alimentação de produtos insuficiente para a envasadora. | Verificar a alimentação de produtos para a envasadora. |
|  |  | Pressão de produto baixa demais na entrada da envasadora. | Verificar a pressão do produto antes da envasadora (pressão prévia no mínimo 1 bar acima da pressão de envasamento). |
|  |  | Válvula de controle de produto a envasar defeituosa | Verificar a função e a estanqueidade da válvula de controle de produto a envasar no duto de produto a envasar. |
|  |  | Controlador de posição defeituoso | Verificar o funcionamento do controlador de posição na válvula de controle do produto a envasar. |
|  |  | Sem ar de controle na válvula de controle de produto a envasar | Verificar a alimentação de ar de controle. |
|  |  | Sensor de pressão defeituoso | Verificar o transdutor de pressão e trocar caso necessário. |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0449 | Valor não permitido: nível do tanque anelar. (O nível de preenchimento do tanque anelar se encontra acima do set point definido no terminal de comando.) | Válvula de controle de produto a envasar defeituosa | Verificar a função e a estanqueidade da válvula de controle de produto a envasar no duto de produto a envasar. |
|  |  | Vazamentos no sistema de envase | Verificar o duto de produto a envasar, a tanque anelar e as passagens rotativas quanto a vazamentos. |
|  |  | Controlador de posição defeituoso | Verificar o funcionamento do controlador de posição na válvula de controle do produto a envasar. |
|  |  | Pressão de pressurização errada | Verificar o valor especificado da pressão de pressurização. |
|  |  | Alimentação de gás de pressurização baixa demais ao envasador. | Verificar a alimentação de gás de pressurização à envasadora. |
|  |  | Regulador de pressão de pressurização defeituoso | Verificar a função e a estanqueidade do controlador de pressão de pressurização no duto de gás de pressurização. |
|  |  | Sensor de pressão defeituoso | Verificar o transdutor de pressão e trocar caso necessário. |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0450 | Pressão de pressurização e do tanque anelar insuficiente. (A pressão de tensionamento e do tanque anelar se encontra abaixo do valor de set point ajustado no terminal de comando.) | Alimentação de gás de pressurização baixa demais ao envasador. | Verificar a alimentação de gás de pressurização à envasadora. |
|  |  | Regulador de pressão de pressurização defeituoso | Verificar a função e a estanqueidade do controlador de pressão de pressurização no duto de gás de pressurização. |
|  |  | Sensor de pressão defeituoso | Verificar o transdutor de pressão e trocar caso necessário. |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0451 | Pressão de gás de retorno insuficiente. (A pressão do gás de retorno se encontra abaixo do set point definido no terminal de comando.) | Regulador de gás de retorno com defeito | Verificar a função e a estanqueidade do controlador de pressão de retorno no duto de gás de retorno. |
|  |  | Sensor de pressão defeituoso | Verificar o transdutor de pressão e trocar caso necessário. |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0452 | Vácuo não está OK. (O vácuo se encontra abaixo do set point definido.) | Bomba de vácuo defeituosa | Verificar a função e a estanqueidade da bomba. |
|  |  | Bomba de vácuo sem alimentação de água | Verificar a alimentação de água à bomba. |
|  |  | Água refrigerada está quente demais | A água de refrigeração alimentada deve ter uma temperatura de 10-12°C. |
|  |  | Sensor de pressão defeituoso | Verificar o transdutor de pressão e trocar caso necessário. |
|  |  | Erro no controle da válvula de enchimento | Verificar o controle da válvula de enchimento. |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0452 | Vácuo não está OK. (O vácuo se encontra acima do set point definido.) | Sensor de pressão defeituoso | Verificar o transdutor de pressão e trocar caso necessário. |
|  |  | Vazamento nas tubulações | Verificar o duto de vácuo, o tanque anelar e as passagens rotativas quanto a vazamentos. |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0840 | Temperatura do vapor baixa demais | Sensor de temperatura defeituoso | Verificar o transdutor de pressão e trocar caso necessário. |
|  |  | Equipamento de aquecimento defeituoso na geração de vapor | Verificar o sistema de geração de vapor. |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0842, F0843 | Temperatura do produto de limpeza baixa demais | Sensor de temperatura defeituoso | Verificar o transdutor de pressão e trocar caso necessário. |
|  |  | Equipamento de aquecimento defeituoso no equipamento de limpeza no local (CIP) | Verificar a temperatura no equipamento de aquecimento. |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0844 | Pressão de limpeza na entrada baixa demais | Alimentação de produto de limpeza reduzida demais ao envasador. | Verificar a alimentação de produto de limpeza à envasadora. |
|  |  | Válvula de controle de produto a envasar defeituosa | Verificar a função e a estanqueidade da válvula de controle de produto a envasar no duto de produto a envasar. |
|  |  | Controlador de posição defeituoso | Verificar o funcionamento do controlador de posição na válvula de controle do produto a envasar. |
|  |  | Sem ar de controle na válvula de controle de produto a envasar | Verificar a alimentação de ar de controle. |
|  |  | Sensor de pressão defeituoso | Verificar o transdutor de pressão e trocar caso necessário. |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0841 | Sem produto na envasadora | Falta o sinal da alimentação de produto | Verificar a alimentação de produto. |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0846, F0847, F0848, F0849, F0850 | Não há produto de limpeza presente | Falta o sinal do equipamento de limpeza no local (CIP) | Verificar o equipamento de limpeza no local (CIP) |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0453 | A envasadora não gira | O programa de automatização exige que a envasadora gire. | Ligar a envasadora. |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0467 | Válvulas de enchimento em modo Safety. (O percurso curto foi comutado e a válvula de segurança aberta) | Os elementos de comando para a abertura de uma porta de um enclausuramento foram acionados e, a seguir, aberta a porta. | Fechar a porta e confirmar. |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0470 | Falha da válvula de processo, ver figura explicativa da envasadora | Pressão do ar de controle baixa demais | Ajustar uma pressão de 6 bar no controlador de pressão no conjunto de manutenção preventiva junto ao manifold de válvulas. |
|  |  | Falta abastecimento de ar das válvulas | Verificar a alimentação de ar. |
|  |  | Acionamento defeituoso | Verificar o acionamento e trocar caso necessário. |
|  |  | Sensor de proximidade para o monitoramento defeituoso | Verificar o sensor de proximidade e trocar caso necessário. |
|  |  | Válvula de comando / bloco de comando defeituosos | Verificar a válvula de comando / bloco de comando e trocar caso necessário. |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0845 | Sem pressão de abastecimento na envasadora +V1 | Falta abastecimento de ar das válvulas | Verificar a alimentação de ar ao manifold de válvulas. |

Confirmar a eliminação da falha

Após eliminação da falha, apertar mais uma vez o botão pulsante luminoso "Confirmar Falha".

- A automatização salta para o último passo de processo realizado e reinicia o tempo deste.

- Após o transcurso do tempo ajustado (aprox. 10 segundos) o monitoramento está ativo novamente.

#### Enxágue tipo cascata com água quente

##### Encharcamento por água quente

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0164 | Encharcamento por água quente: válvula não em posição final, vide diagrama HWS | Válvulas de disco não abrem nem fecham |  |
|  |  | Pressão do ar de comando baixa demais. | Ajustar uma pressão de 6 bar no regulador de pressão no grupo de manutenção. |
|  |  | Falta abastecimento de ar das válvulas. | Verificar o suprimento de ar. |
|  |  | Acionamento defeituoso. | Verificar o acionamento e trocar caso necessário. |
|  |  | Sensor de proximidade para o monitoramento defeituoso. | Verificar o sensor de proximidade e trocar caso necessário. |
|  |  | Válvula de comando / bloco de comando defeituosos. | Verificar a válvula ou o bloco de comando e trocar, se necessário. |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0165 | Encharcamento por água quente: tempo máx. de avanço água quente ultrapassado | A água quente não atingiu a temperatura necessária no tempo determinado durante a ação. | Verificar o abastecimento de água quente. |

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0166 | Encharcamento por água quente: temperatura permitida durante encharcamento muito baixa | A temperatura da água quente baixou 5 °C ou mais em relação ao valor nominal ajustado durante o encharcamento. | Verificar o abastecimento de água quente. |

### Anomalias no selador de latas

|  | Instruções quanto a anomalias e suas remoções, devem ser obtidas da documentação do selador de latas. |  |
| --- | --- | --- |

### Sistema UPS externo

| N° | Descrição do erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- | --- |
| F0030 | Queda da rede, o controle é abastecido pelo UPS (quando aplicável). | A alimentação elétrica da rede elétrica foi interrompida. | - Verificar a alimentação elétrica e restabelecê-la. - No console de operação, pressionar o botão de pressão luminoso “Confirmar falha”. |

|  | Depois que a alimentação elétrica estiver disponível novamente, a máquina deve ser religada conforme descrito no capítulo “Manutenção”, seção “Isolamento e bloqueio de energias”. |  |
| --- | --- | --- |

## Modo de operação “Teleservice”

O modo de operação Teleservice é uma função que permite o diagnóstico e a manutenção do equipamento através do acesso remoto no painel de operação executado por um profissional da Equipe de Serviços KHS.

|  | A ativação do telesservice gera custos com a transferência remota de dados. |  |
| --- | --- | --- |

Executando o Teleservice

| Pessoal: | - Profissionais da área de manutenção |
| --- | --- |

- Coloque a chave de comando [Modo de operação] na posição [Teleservice].

- Executar operação remota.